高处安装、维护、拆除作业试卷2卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 结构是指在工业建筑中,支承各种荷载作用的构件所组成的骨架。(　√　　)

2. 建筑施工图可以自行修改设计。(　×　　)

3. 在无法实现对危险区域进行隔离的情况下,不可以使用部分可调的安全装置。(　×　　)

4. 连锁装置的基本原理是:只有安全装置关合时,机器才能转动。(　×　　)

5. 使物体之间产生弹力,必须发生挤压而产生形变。(　√　　)

6. 只要接触物体粗糙表面,就会产生静摩擦力。(　×　　)

7. 楼层和地层是建筑中水平方向的承重构件。(　√　　)

8. 基础是位于建筑物的构件,支撑整个建筑物,并把荷载传给地基。(　×　　)

9. 力是物体之间的相互作用,所以有作用力,一定同时有反作用力。(　√　　)

10. 只要物体在地球附近,无论物体与地球接触与否,都受到重力的作用。(　√　　)

11. 约束作用于物体的力,即约束反作用力。(　√　　)

12. 门主要是起分隔作用。(　×　　)

13. 窗有着采光和通风的作用。(　√　　)

14. 一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象在其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。(　√　　)

15. 安全带应高挂低用,挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处,不得将安全带挂在活动的物体上,并注意防止摆动碰撞。(　√　　)

16. 安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。(　√　　)

17. 安全帽能擅自改装。(　×　　)

18. 高处作业分为2~5m、5~15m、15~30m及35m以上四个区段。(　×　　)

19. 水平安全绳即水平固定安全绳。(　√　　)

20. 登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。(　×　　)

21. 其他安全用具主要有:脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。(　√　　)

22. 绝缘手套是由特种橡胶制成的,不具有电气绝缘作用的手套。(　×　　)

23. 安全带按使用方式,分为围杆安全带、悬挂安全带和攀登安全带三种。(　√　　)

24. 直钢梯高度超过5m时,应装设护笼,以防上、下梯子时坠落。(　×　　)

25. 高处作业吊篮使用中安全绳上端应与吊篮悬挂机构部件分开固定。(　√　　)

26. 当日拆除施工结束后,所有机械设备不应远离被拆除建筑。(　×　　)

27. 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度,距地面应1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。(　√　　)

28. 安装、拆除室外机,应避免掉落任何物品。(　√　　)

29. 广告施工中吊装重物时,重物应在吊钩正下方方可起吊。(　√　　)

30. 建设单位可以将拆除工程发包给个人或不具备上述要求的施工单位。(　×　　)

31. 高处作业上、下梯子时禁止手持物攀登以防滑落。(　√　　)

32. 大型静置设备、设施拆除工程开工前,应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制安全专项方案,应经项目经理签字批准后实施。(　×　　)

33. 导电性能极差的材料称为绝缘体。(　√　　)

34. 施工操作人员进入现场必须戴合格的安全帽,系好帽带,锁好帽扣。(　√　　)

35. 受力钢丝绳及导地线内角侧严禁有人。(　√　　)

36. 人工拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。(　√　　)

37. 广告施工中使用吊篮吊运广告结构较长,超过两个吊篮的长度,可以将两个吊篮连在一起同升同降。(　×　　)

38. 搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料,加料斗升起时,料斗下方不得有人。(　√　　)

39. 安全绳是连接自锁器与坠落悬挂安全的绳,不具有吸收冲击能量的作用。(　×　　)

40. 当高处作业发生坠落时,将作业人员悬挂在空中的安全带,称为坠落悬挂安全带。(　√　　)

41. 自锁器沿柔性导轨,随作业人员位置的改变而调节移动,发生坠落时,能立即自动锁定在柔性导轨上。(　√　　)

42. 下降器是安装在工作绳上,以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。(　×　　)

43. 悬吊下降系统是通过手控下降器沿工作绳将坐板下移或固定在任意高度进行作业的工作系统。(　√　　)

44. 座板装置是通过吊带与下降器连接。(　×　　)

45. 棒式下降器的工作原理是利用缠绕在棒式下降器轴上的工作绳所产生的摩擦力来控制作业人员的下降速度。(　√　　)

46. 连接器是将系统内部零件连接在一起,具有常避活门的环类零件,也被成为安全钩。(　√　　)

47. 五级以上强风中可进行室内高处作业。(　√　　)

48. 没有高处作业证,未受过高处作业培训的人员,也可以参加高处作业。(　×　　)

49. 特种作业人员是指所有从事特种作业的从业人员。(　×　　)

50. 特殊情况下,必须加强安全措施,确保安全后才可以进行高处作业。(　√　　)

51. 高处作业的人数较多,基数大,即使发生伤亡的几率较小,其发生伤亡事故的人次数也较多。(　√　　)

52. 不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。(　×　　)

53. 通过坠落事故分析,可以知道事故多发的平台口、井架口等处,追究其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。(　√　　)

54. 人离地面愈高,就不易产生恐惧心理。(　×　　)

55. 从业人员有了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施的权利。(　√　　)

56. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。(　√　　)

57. 特种作业人员不需要专门的安全技术培训就可以上岗。(　×　　)

58. 从业人员无权拒绝违章指挥和强令冒险拆除。(　×　　)

59. 生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。(　√　　)

60. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。(　√　　)

61. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障利益的权利。(　×　　)

62. 使用超过3m的长绳时,可以酌情加上缓冲器、自锁器或防坠器等。(　×　　)

63. 处于高处作业状态,如脚手架,大型设备拆除时,必须使用安全带。(　√　　)

64. 对高处作业高度重视,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,认真落实安全管理措施和安全技术措施,事故是完全可以避免的。(　√　　)

65. 高处作业现场噪声大或者视线不清时,需配备必要的联络工具,并有专人负责联系。(　√　　)

66. 消防人员和急救人员未到达时,事故现场可以组织自救。(　√　　)

67. 高处作业人员酒后可以进行作业。(　×　　)

68. 跨越高压电力线装拆电话线,不用先联系,自行断电后就可以工作。(　×　　)

69. 带电高处作业必须穿绝缘服、均压服。(　√　　)

70. 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业,要采取措施防坠落。(  √　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 合力的大小、方向以这两个力为(　A　　)所构成的平行四边形的的对角线来表示。

A　临边

B　辅助

C　要求

72. 约束作用于物体的力,即约束反(　B　　)。

A　动力

B　作用力

C　张力

73. 安全色是传递安全信息含义的(　C　　)。

A　显示

B　指令

C　颜色

74. 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(　C　　　)m。

A　03

B　01

C　05

75. 脚手架外挂的密目式安全网,必须符合(　　A　　)标准要求。

A　阻燃

B　消防

C　安全

76. 固体物质火灾属于(　　A　　)类火灾。

A　A

B　B

C　C

77. 严禁自上而下扔(　B　　)。

A　抹布

B　脚扣

C　衣服

78. 安全帽的帽壳(　C　　　)有破损和裂纹。

A　稍微

B　可以

C　不得

79. 高处作业和高处作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的(　　A　　)值。

A　最大

B　最小

C　相对

80. 作业前安全检查时,腰带(　C　　　)是一整根。

A　无需

B　可能

C　必须

81. 模板及其支撑体系的(　B　　)应均匀设置,并不得超过设计要求。

A　施工高度

B　施工载荷

C　施工范围

82. 施工单位对电梯井门应按定型化、工具化的要求设计制作,电梯井内不超过(　B　　)m应设置一道安全平网。

A　15

B　10

C　18

83. 根据地区气候条件、使用条件,确定单人吊具合理使用寿命,一般使用期为(　C　　　)年。

A　1-2

B　2-4

C　3-5

84. 电力线路(输电线路)分为:(　 　A　　)和电缆线路。

A　架空输电线路

B　导地线

C　光缆线路

85. 室内机蒸发器太脏时,通常使用(　　A　　)进行清洗。

A　翅片清洗剂

B　洗涤灵水

C　清水

86. 大型广告设施基础化学锚栓植入72小时后要进行相应试验,以下哪种试验必须进行(　　A　　)。

A　拉拔试验

B　强度试验

C　扭力实验

87. 梯子移动时候人员要扶稳,拽动梯子时不要用力过猛,要(　　A　　)移动。

A　匀速

B　迅速

C　快速

88. 吊篮正常工作时,工作钢丝绳通过防倾斜滚轮与限位之间(　B　　)提升机。

A　绕过

B　穿过

C　接触

89. 不同形式的吊篮平台可按不同规定挂在双悬挂机机构的前段垂下的单根或者数根(　　A　　)上。

A　吊索

B　铁丝

C　安全绳

90. 座板式单人吊具由悬吊下降系统、防坠落保护系统和(　B　　)三部分组成。

A　挂点装置

B　吊板

C　安全网

91. 不准在正在进行起吊的(　C　　　)上进行高处作业。

A　机器

B　平台

C　吊件

92. (　B　　)是高处作业中最常见的事故。

A　坠落

B　触电

C　坠物

93. 搭设拆除脚手架时,一般在狭窄、光滑的横杆上站立、行走、两杆之间(　C　　　)操作,必须要掌握平衡。

A　移动

B　滑动

C　跳跃

94. 有(　C　　　)以上文化的,才可以报考高处作业操作证。

A　大专

B　高中

C　初中

95. 高处作业每年安全培训时间不少于(　C　　　)小时。

A　1

B　3

C　8

96. 特种作业操作证到期未复审的,特种作业操作证(　B　　)。

A　继续使用

B　失效

C　可以复审

97. 安全自锁器在(　　A　　)前要进行检查。

A　使用

B　保存

C　保护

98. 高处作业为(　C　　　)发生生产安全事故的作业种类。

A　不易

B　可能

C　易

99. 一旦发生事故,应及时启动预案,采取科学、合理的救援程序有条不紊的展开救援,将伤亡事故或损失减少到(　B　　)限度。

A　最大

B　最低

C　最好

100. 对职业病防护设备、应急救援设备和个人防护用品,用人单位应该进行(　C　　　)维护、检修,确保其处于正常状态。

A　酌情

B　分期

C　经常性

高处安装、维护、拆除作业试卷2卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,√,6,×,7,√,8,×,9,√,10,√,11,√,12,×,13,√,14,√,15,√,16,√,17,×,18,×,19,√,20,×,21,√,22,×,23,√,24,×,25,√,26,×,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,×,49,×,50,√,51,√,52,×,53,√,54,×,55,√,56,√,57,×,58,×,59,√,60,√,61,×,62,×,63,√,64,√,65,√,66,√,67,×,68,×,69,√,70,√,71,A,72,B,73,C,74,C,75,A,76,A,77,B,78,C,79,A,80,C,81,B,82,B,83,C,84,A,85,A,86,A,87,A,88,B,89,A,90,A,91,C,92,B,93,C,94,C,95,C,96,B,97,A,98,C,99,B,100,C