高处安装、维护、拆除作业试卷1卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 暖卫施工图里不包括煤气管道。(　×　　)

2. 固定安全防护装置自动的满足机器运行的环境及过程条件。(　√　　)

3. 施工图中采用了不少图形和符号,增加了各类构造和材料的难度。(　×　　)

4. 建筑施工图和结构施工图可以对照看。(　√　　　)

5. 物体运动状态主要与力的大小,力的方向有关。(　√　　　)

6. 沿着力的作用线进行移动,不会改变力的作用方向。(　　　)

7. 只要接触物体粗糙表面,就会产生静摩擦力。(　×　　)

8. 力产生加速度时,引起受力物体运动状态的改变。(　√　　　)

9. 高处作业工作中,设备管理部门应派出专人进行监护。(　　　)

10. 研究对象静止于物体表面上,一定会产生静摩擦力。(　×　　)

11. 只要物体在地球附近,无论物体与地球接触与否,都受到重力的作用。(　√　　　)

12. 物体旋转与力臂长短无关。(　×　　)

13. 屋顶是建筑物最上部的结构。(　√　　　)

14. 在架空输电线路下面工作可以不停电。(　×　　)

15. 安全带护腰带宽度不应小于30mm,长度不应小于500mm,接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。(　×　　)

16. 当工作的上方有发热作业,其下方不得使用安全带,防止灼伤安全带。(　√　　　)

17. 安全带上各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。(　√　　　)

18. 施工单位对安全防护用品要定期进行检查,发现不合格产品应及时进行更换。(　√　　　)

19. 安全帽是一种用来保护工作人员头部,使头部免受外力冲击伤害的帽子。(　√　　　)

20. 安全防护用品分为防坠落安全防护用品,防触电安全防护用品和其他安全防护用品三大类。(　√　　　)

21. 水平安全绳即水平固定安全绳。(　√　　　)

22. 登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。(　×　　)

23. 安全绳是安全带上面的保护人体不受到伤害的系绳。(　×　　)

24. 项目经理部应按有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。(　√　　　)

25. 电动吊篮提升机构电动机,启动频率不得大于10次/分。(　×　　)

26. 离心触发式安全锁在正常工况下能手动锁住钢丝绳。(　√　　　)

27. 安装室外机过程中,必须有监护人。(　√　　　)

28. 移动式操作平台应按相关规定编制施工方案,项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。(　√　　　)

29. 电流分为直流电流和交流电流两种。(　√　　　)

30. 起吊时,设备上严禁站人,但可以放零散未装容器的构件。(　×　　)

31. 导线的作用是传导电能。(　√　　　)

32. 连接管出过墙眼之前,铜管的端口必须有封堵措施。(　√　　　)

33. 高处作业人员应衣着灵便,宜穿软底鞋。(　√　　　)

34. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(　√　　　)

35. 拆除钢屋架时,必须采用绳索将其拴牢,待起重机吊稳后,方可进行气焊切割作业。(　√　　　)

36. 可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。(　×　　)

37. 高处施工施行电焊作业时电焊钳不可以随手搭在吊篮或脚手架上,以防止坠落或线路短路打火。(　√　　　)

38. 广告施工高处作业区域下方为保证行人和车辆安全通过,设置警示标志后不必设安全巡视人员。(　×　　)

39. 高处作业时,自锁器在发生坠落锁止后,可借助人工明确动作才能打开。(　√　　　)

40. 安全短绳的结构、强力要求等与工作绳相同。(　√　　　)

41. 自锁器部件损坏,不能灵活使用时,必须维修更换。(　√　　　)

42. 棒式下降器的工作原理是利用缠绕在棒式下降器轴上的工作绳所产生的摩擦力来控制作业人员的下降速度。(　√　　　)

43. 下降器是安装在工作绳上,以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。(　×　　)

44. 下降器有卸扣式下降器、棒式下降器、8字环式下降器、多板式下降器等多种形式。(　√　　　)

45. 座板式单人吊具板面有严重腐蚀、虫蛀或者麽损时,可以暂不更换,酌情使用。(　×　　)

46. 高处作业中的多板式下降器是由一个金属框架和几个穿在框架上的短圆柱组成。(　√　　　)

47. 五级以上强风中可进行室内高处作业。(　√　　　)

48. 在攀登或者拆除作业时,扳手、钢丝钳等工具一定要管理好,勿坠落伤人。(　√　　　)

49. 特种作业人员是指所有从事特种作业的从业人员。(　×　　)

50. 搭设拆除脚手架时,无需培训均可操作。(　×　　)

51. 长期从事高处作业的人群中,高血压发病率会随着工龄的增长而增加。(　√　　　)

52. 人们处于紧张状态时,神经系统和平时状态无异。(　×　　)

53. 六级以上强风、大雾天气不得露天进行攀登与悬空高处作业。(　√　　　)

54. 特殊情况下,必须加强安全措施,确保安全后才可以进行高处作业。(　√　　　)

55. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。(　√　　　)

56. 从业人员可以不参加安全生产教育和培训。(　×　　)

57. 特种作业人员不需要专门的安全技术培训就可以上岗。(　×　　)

58. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,无权停止作业。(　×　　)

59. 《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。(　√　　　)

60. 生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。(　√　　　)

61. 安全生产是要坚持以人为本的行为。(　×　　)

62. 进入施工现场的所有人员都必须佩带安全帽。(　√　　　)

63. 低压聚乙烯,ABS(工程塑料)安全帽可以用热水浸泡清洗。(　×　　)

64. 如发现安全带的绳带有变质,应当立即停止使用。(　√　　　)

65. 跨越高压电力线装拆电话线,不用先联系,自行断电后就可以工作。(　×　　)

66. 高处作业时不准抛掷物品。(　√　　　)

67. 现场发生事故后应立即拨打119和120,以尽快得到消防队员和急救人员的救助。(　√　　　)

68. 高处作业现场安全隐患分为高处坠落、触电事故和物体打击三大类。(　√　　　)

69. 出现危险品滑落,人员可先完成作业,再撤离。(　×　　)

70. 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业,要采取措施防坠落。(　√　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 火焰烧伤,高温物体烫伤等都被称为(　C　　)。

A　烫伤    B　烧伤   C　灼伤

72. 电力工程工作中,设备管理部门应派出专人进行(　B　　)。

A　指导    B　监护   C　看管

73. 在生产或者贮存易燃易爆物品场区内进行施工作业属(　B　　)级动火区域。

A　二      B　一     C　三

74. 脚手架外挂的密目式安全网,必须符合(　A　　)标准要求。

A　阻燃    B　消防    C　安全

75. 对施工现场的排水设施进行全面检查,确保施工现场雨水(　A　　)排放和道路的畅通无阻。

A　有组织  B　有序    C　迅速

76. 气体火灾属于(　C　　)类火灾。

A　A      B　B     C　C

77. 防滑橡胶宜采用(　C　　)橡胶。

A　进口   B　成品   C　天然

78. 接触冷水温度等于或低于(　C　　)℃的作业容易发生高处坠落。

A　-1     B　-10    C　12

79. 直接引起坠落的客观危险因素之阵风风力(　C　　)级以上。

A　3     B　4      C　5

80. 安全带宽度不小于(　B　　)mm。

A　30    B　40     C　35

81. 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装楼层高度大于(　C　　)m。

A　4     B　6      C　5

82. 人工拆除建筑施工,拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的(　C　　)控制措施,方可切断两端的支撑。

A　上升  B　平移   C　下落

83. 高处作业施工中操作人员使用小件材料物品、工具等极易散落,以下哪种方法不正确。(　B　　)。

A　放入工具袋后离手    B　随手放置在方便的地方   C　放入专门设置的材料箱或包

84. 在高处作业要求中,安全带的使用应(　A　　)。

A　高挂低用    B　低挂高用    C　同一水平挂用

85. 特种作业操作证有效期为(　C　　)年,在全国范围内有效。

A　2     B　3    C　6

86. 室内机挂板应能承受(　C　　)kg的重量。

A　5     B　10   C　20

87. 固定式挂梯高度不得超过(　C　　)m。

A　10    B　8    C　6

88. 座板式单人吊具是可沿建筑物立面自上而下移动的(　B　　)载人作业用具。

A　动力   B　无动力   C　唯一

89. 超速锁是电动高处作业吊篮中的重要(　C　　)装置。

A　平衡   B　阻力     C　安全保护

90. 不同形式的吊篮平台可按不同规定挂在双悬挂机机构的前段垂下的单根或者数根(　A　　)上。

A　吊索   B　铁丝    C　安全绳

91. 在高处坠亡的统计中,2m以下的坠亡率仍占(　C　　)%。

A　1      B　2       C　71

92. (　B　　)是高处作业中最常见的事故。

A　坠落   B　触电    C　坠物

93. (　A　　)在大雾天气里进行高处作业。

A　不准    B　允许    C　可酌情

94. 生产经营单位是生产经营活动的主体,是安全生产工作的主要(　B　　)方。

A　参与    B　投资    C　责任

95. 特种作业操作证到期未复审的,特种作业操作证(　B　　)。

A　继续使用   B　失效   C　可以复审

96. 坠落高度基准面是通过可能坠落范围内最低的(　C　　)。

A　物体      B　固体    C　水平面

97. 预防物体打击应该佩带(　A　　)。

A　安全帽   B　安全绳   C　自锁器

98. 一旦发生事故,应及时启动预案,采取科学、合理的救援程序有条不紊的展开救援,将伤亡事故或损失减少到(　B　　)限度。

A　最大    B　最低   C　最好

99. (　A　　)带电进行高处作业。

A　不允许    B　允许   C　可酌情

100. 对出血伤员要先(　C　　)后搬运。

A　人工呼吸   B　抢救   C　止血

高处安装、维护、拆除作业试卷1卷答案

1,×,2,√,3,×,4,√,5,√,6,√,7,×,8,√,9,√,10,×,11,√,12,×,13,√,14,×,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,×,23,×,24,√,25,×,26,√,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,√,33,√,34,√,35,√,36,×,37,√,38,×,39,√,40,√,41,√,42,√,43,×,44,√,45,×,46,√,47,√,48,√,49,×,50,×,51,√,52,×,53,√,54,√,55,√,56,×,57,×,58,×,59,√,60,√,61,×,62,√,63,×,64,√,65,×,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,C,72,B,73,B,74,A,75,A,76,C,77,C,78,C,79,C,80,B,81,C,82,C,83,B,84,A,85,C,86,C,87,C,88,B,89,C,90,A,91,C,92,B,93,A,94,B,95,B,96,C,97,A,98,B,99,A,100,C