高处安装、维护、拆除作业试卷4卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 一套完整的施工图不包括水电和暖通。(　×　　)

2. 建筑施工图和结构施工图可以对照看。(　√　　)

3. 双手控制安全装置迫使操作者应用两只手来操纵控制器,它不能对操作者提供保护。(　×　　)

4. 施工图中采用了不少图形和符号,增加了各类构造和材料的难度。(　×　　)

5. 门主要是起分隔作用。(　×　　)

6. 物体运动状态主要与力的大小,力的方向有关。(　√　　)

7. 门窗不属于围护结构的组成部分。(　×　　)

8. 沿着力的作用线方向移动力的作用点,力的作用线仍在原来力的作用线的同一条直线上,而旋转中心到同一条直线的距离也不会改变,即臂力不变,所以力矩不变,受力物体的旋转动态也不会改变。(　√　　)

9. 墙或柱是建筑物的承重配件,它承受屋顶、楼板下传来的各种荷载,并连同自重一起传给基础。(　√　　)

10. 所有的作用力一定同时有反作用力。(　√　　)

11. 重力是由于地球的吸引而使物体产生的力。(　×　　)

12. 约束作用于物体的力,即约束反作用力。(　√　　)

13. 研究对象静止于物体表面上,一定会产生静摩擦力。(　×　　)

14. 使物体之间产生弹力,必须发生挤压而产生形变。(　√　　)

15. 使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。(　×　　)

16. 安全帽子里可以再佩戴其他帽子。(　×　　)

17. 使用安全带时,允许打结,将钩子直接挂在安全绳上使用,不应挂在连接环上使用。(　×　　)

18. 防坠落安全防护用品主要有:安全带、安全帽、安全网、安全自锁器、速差自控器、水平安全绳、防滑鞋等。(　√　　)

19. 其他安全用具主要有:脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。(　√　　)

20. 登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。(　×　　)

21. 绝缘手套是由特种橡胶制成的,不具有电气绝缘作用的手套。(　×　　)

22. 水平安全绳即水平固定安全绳。(　√　　)

23. 绝缘靴是由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。(　√　　)

24. 电动吊篮只要安全锁完好无损,就可投入正常使用。(　×　　)

25. 高处作业施工中小件工具物料转移时在可控范围内施工人员可以互相抛接。(　×　　)

26. 曲臂式高空作业平台(车)有电瓶、燃油和混合三种方式。(　√　　)

27. 施工进行屋面卷材防水层施工时,在坡度较大的屋面作业时,应采取专门的安全措施。(　√　　)

28. 化学锚栓的基础孔应简单清理渣土。(　×　　)

29. 衬带是防止作业人员从座板后滑脱的带。(　√　　)

30. 建筑物表面清洗作业人员年龄必须达到年满18周岁。(　√　　)

31. 拆除物应设专人管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。(　√　　)

32. 楼梯、钢梯、平台均应采取防滑措施。(　　　)

33. 在空气不流通的地下室进行电焊作业时,必须设置通风换气设施进行通风换气。(　√　　)

34. 被拆设备、设施有用的设备(或部件)材料少,可采用人工拆除。(　×　　)

35. 安全绳使用时,与建筑物要硬性接触,防止磨损。(　×　　)

36. 拆除工程项目负责人依法承担拆除工程安全生产、文明施工、环境防护等责任。(　√　　)

37. 空调安装事故主要是因为安全措施不落实。(　√　　)

38. 杆塔是木杆、钢筋混凝土杆与铁塔的总称。(　√　　)

39. 作业中,工作绳端头不应松散,不应用接头。(　√　　)

40. 自锁器沿柔性导轨,随作业人员位置的改变而调节移动,发生坠落时,能立即自动锁定在柔性导轨上。(　√　　)

41. 固定在挂点装置上,沿作业面敷设,带自锁器,发生坠落时承担人体冲击力的长绳,亦称“安全绳”也可以称副绳、保险绳等。(　√　　)

42. 下降器是安装在工作绳上,以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。(　×　　)

43. 悬吊下降系统的工作绳可以随意拴在挂点装置上。(　×　　)

44. 高处作业的工作绳是固定在挂点装置上,沿作业面敷设、下降器安装其上,工作室承担人体及携带物重量的长绳子。(　√　　)

45. 下降器有卸扣式下降器、棒式下降器、8字环式下降器、多板式下降器等多种形式。(　√　　)

46. 座板式单人吊具板面允许有穿透的裂纹或者横断裂纹。(　×　　)

47. 没有高处作业证,未受过高处作业培训的人员,也可以参加高处作业。(　×　　)

48. 梯子缺档或者人字梯中没有用绳子拉牢时,可以酌情作业。(　×　　)

49. 六级以上强风、大雾天气不得露天进行攀登与悬空高处作业。(　√　　)

50. 高处作业的危险有害因素与工作环境关系很大。(　√　　)

51. 未做基础处理的地面或悬挑支架设置不牢固,就会发生脚手架倾斜倒塌,人员坠落事故等危害。(　√　　)

52. 不同行业的高处作业,有可能受到的危害是相同的。(　√　　)

53. 高处安装、维护、拆除作业最常见的事故是高处坠落、物体打击、雷电等事故。(　√　　)

54. 在高处往下望时,心情紧张甚至产生恐惧心理,此时更容易发生失误行为。(　√　　)

55. 从业人员有对本单位安全生产工作提出建议的权利。(　√　　)

56. 从业人员可享受工伤保险和因生产安全事故受到损害时要求赔偿的权利。(　√　　)

57. “预防为主”要求在工作中应时刻注意预防安全事故的发生。(　√　　)

58. 实现安全发展的最重要途径就是坚持“预防为主”的根本方针。(　√　　)

59. 具有小学及以上文化程度的人员可以申报特种作业培训考证。(　×　　)

60. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。(　√　　)

61. 《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。(　√　　)

62. 应急救援可以分为安全生产事故预防救援、自救、互救和外部救援四种方式。(　√　　)

63. 进入施工现场的所有人员都必须佩带安全帽。(　√　　)

64. 安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。(　√　　)

65. 出现危险品滑落,人员可先完成作业,再撤离。(　×　　)

66. 高处作业前应检查材料、器具设备,必须安全可靠。(　√　　)

67. 高处作业现场噪声大或者视线不清时,需配备必要的联络工具,并有专人负责联系。(　√　　)

68. 在周围环境不会危及生命的情况下,可以随便搬动伤员。(　×　　)

69. 跨越高压电力线装拆电话线,不用先联系,自行断电后就可以工作。(　×　　)

70. 高处作业上下时必须集中精神,禁止手中持物等危险行为,工具、材料、零件等必须装入工具袋。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 安全围栏的立柱杆,钢管不得有(　B　　　)。

A　遮挡

B　腐蚀

C　油漆

72. 使用抽拉式电容验电器时,绝缘杆应(　C　　)打开。

A　缓慢

B　急速

C　完全

73. 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(　C　　)m。

A　03

B　01

C　05

74. 标志牌的平面与视线夹角应接近(　C　　)。

A　30°

B　45°

C　90°

75. 固体物质火灾属于(　A　　)类火灾。

A　A

B　B

C　C

76. 使用行灯和低压照明灯具,其电源电压不应超过(　A　　)V。

A　36

B　65

C　48

77. 安全带应该高挂低用。挂钩应该扣在不低于作业者所处水平位置的(　C　　)牢靠处。

A　随意

B　安全

C　固定

78. 作业前安全检查时,腰带(　C　　)是一整根。

A　无需

B　可能

C　必须

79. 直接引起坠落的客观危险因素之平均温度低于(　C　　)℃。

A　10

B　3

C　5

80. 使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常时,应立即(　B　　)。

A　继续使用

B　更换新绳

C　自己维修

81. 某霓虹灯厂在某大厦顶层施工时使用切割锯作业,溅出的火花引燃了堆放的聚苯包装盒,引起火灾,造成事故的直接原因是(　A　　)。

A　未设置档火板

B　未使用接火盆

C　未使用灭火器

82. 在结构施工中预留管槽。立管安装后吊直找正,校核预留甩口高度、方向是否正确。准确无误后进行防腐处理并用卡件固定牢固。以上安装注意事项属于(　C　　)的技术措施。

A　立管明装

B　立管竖井安装

C　立管暗装

83. 大型静置设备、设施拆除工程开工前,应根据工程特点、设备、设施情况、工程量等编制安全专项方案,应经技术负责人或监理工程师签字批准后实施。施工过程中,如需变更,应经(　B　　)审批后实施。

A　项目总工

B　原审批人

C　项目经理

84. 空调安装工作完毕后,员工要把(　A　　)一齐带走。

A　施工垃圾

B　包装箱

C　卫生垃圾

85. 对拆除工程的安全技术管理负直接责任的单位(　B　　)。

A　建设单位

B　施工单位

C　监理单位

86. 高处作业中在吊篮上使用安全带,哪种系挂方法是正确的(　B　　)。

A　系在吊篮框架上

B　系在安全绳上

C　系挂在固定结构上

87. 高空作业平台(车)是一种把人,工具或物品快捷简便的送达(　A　　)进行作业的辅助装置。

A　高处

B　目的地

C　平台

88. 悬挂机构是架设于建筑物或构筑物上,通过(　C　　)悬挂悬吊平台的机构。

A　安全绳

B　吊带

C　钢丝绳

89. 常用的吊篮悬挂机构有搁架和轮架。搁架是至于(　C　　)或类似结构物的悬梁架。

A　墙面

B　通道

C　屋面

90. 吊篮正常工作时,工作钢丝绳通过防倾斜滚轮与限位之间(　B　　)提升机。

A　绕过

B　穿过

C　接触

91. 搭设脚手架时,一定要按规定做好(　B　　)支撑和拉结。

A　相应

B　临时

C　全部

92. 严禁(　A　　)后高空作业。

A　醉酒

B　饭后

C　吸烟

93. 搭设脚手架时,搭建的(　B　　)必须要得到保证。

A　横杆

B　立杆

C　外墙

94. 实现安全生产,结合(　B　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　综合治理

95. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和(　B　　)。

A　安全意识

B　应急处理能力

C　法律意识

96. 特种作业操作证到期未复审的,特种作业操作证(　B　　)。

A　继续使用

B　失效

C　可以复审

97. 在施工现场必须做好临边、(　C　　)的防护。

A　屋顶

B　墙体

C　洞口

98. 各种至伤因素造成人体组织损伤和功能障碍被称为(　B　　)。

A　死亡

B　创伤

C　疾病

99. 移动操作平台的轮子与平台的(　B　　)处应牢固。

A　分离

B　结合

C　断裂

100. 高处作业时要(　C　　)材料,器具设备必须安全可靠。

A　清点

B　整理

C　检查

高处安装、维护、拆除作业试卷4卷答案

1,×,2,√,3,×,4,×,5,×,6,√,7,×,8,√,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,√,15,×,16,×,17,×,18,√,19,√,20,×,21,×,22,√,23,√,24,×,25,×,26,√,27,√,28,×,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,×,35,×,36,√,37,√,38,√,39,√,40,√,41,√,42,×,43,×,44,√,45,√,46,×,47,×,48,×,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,√,58,√,59,×,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,×,66,√,67,√,68,×,69,×,70,√,71,B,72,C,73,C,74,C,75,A,76,A,77,C,78,C,79,C,80,B,81,A,82,C,83,B,84,A,85,B,86,B,87,A,88,C,89,C,90,B,91,B,92,A,93,B,94,B,95,B,96,B,97,C,98,B,99,B,100,C