高处安装、维护、拆除作业试卷5卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 单层厂房的屋面板不能承受屋面上的恒载和活载。(　×　　)

2. 单层工业厂房按配件组成两部分,即墙和门窗。(　×　　)

3. 由钢筋混凝土构件组成的骨架承重被称为“骨架承重结构”。(　√　　)

4. 双手控制安全装置迫使操作者应用两只手来操纵控制器,它不能对操作者提供保护。(　×　　)

5. 机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种危害。(　√　　)

6. 门窗不属于围护结构的组成部分。(　×　　)

7. 物体之间接触一定会有弹力。(　×　　)

8. 一个物体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动,则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力。(　√　　)

9. 使物体之间产生弹力,必须发生挤压而产生形变。(　√　　)

10. 触电包括各种设备、设施的触电,电工作业时触电、雷击等。(　√　　)

11. 沿着力的作用线进行移动,不会改变力的作用方向。(　√　　)

12. 力学中常见的这些力都有其自身不确定的变化规律。(　×　　)

13. 一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象在其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。(　√　　)

14. 物体运动状态主要与力的大小,力的方向有关。(　√　　)

15. 安全帽能擅自改装。(　×　　)

16. 使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。(　×　　)

17. 当工作的上方有发热作业,其下方不得使用安全带,防止灼伤安全带。(　√　　)

18. 其他安全用具主要有:脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。(　√　　)

19. 登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。(　×　　)

20. 安全防护用品分为防坠落安全防护用品,防触电安全防护用品和其他安全防护用品三大类。(　√　　)

21. 安全绳是安全带上面的保护人体不受到伤害的系绳。(　×　　)

22. 绝缘靴是由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。(　√　　)

23. 安全网是用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物体打击伤害的网具,包括安全平网和安全立网。(　√　　)

24. 工作前必须检查配电箱、导线、提升机、制动装置、安全锁是够安全可靠。(　√　　)

25. 拆除室外机时,对应的地面上要有专人看护。(　√　　)

26. 高处作业所用工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢;上下传递物体应用绳索吊送,低处时可以抛掷。(　×　　)

27. 特殊工种操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗,各分部工程施工试点前需按规定向监理单位上报特殊工种作业人员证件。(　√　　)

28. 建设单位可以将拆除工程发包给个人或不具备上述要求的施工单位。(　×　　)

29. 停电、送电工作必须指定专人负责。可以采用口头或约时停电、送电。(　×　　)

30. 施工单位必须落实安全防火责任制,建立义务消防组织,明确责任人,负责施工现场的日常防火安全管理工作。(　√　　)

31. 安装室外机时要考虑到通风良好,最好与对面墙壁的距离在2m以上。(　√　　)

32. 楼梯、钢梯、平台均应采取防滑措施。(　√　　)

33. 电动吊篮的安全锁,可以安装在工作钢绳上。(　　　)

34. 水钻作业时,一定要注意钻孔的坡度。(　√　　)

35. 起吊前,施工负责人必须亲自安排专职人员检查现场布置情况,作业人员应认真检查各自操作项目的现场布置情况。(　×　　)

36. 严格执行安全工作命令票制度,每日工作前必须由安全员向全体施工人员宣读安全工作命令票。(　×　　)

37. 导电性能极差的材料称为绝缘体。(　√　　)

38. 只有施工作业人员禁止在施工现场吸烟、追逐打闹。(　×　　)

39. 作业人员无需单独配置坠落保护系统。(　×　　)

40. 安全绳是连接自锁器与坠落悬挂安全的绳,不具有吸收冲击能量的作用。(　×　　)

41. 座板式单人吊具、吊带、衬带、拦腰带局部有破损时,不影响使用。(　×　　)

42. 座板装置是通过吊带与下降器连接。(　×　　)

43. 高处作业的工作绳一般由化学纤维加工而成,日尼龙绳,锦纶绳。(　√　　)

44. 吊带整体穿过座板底面,将座板悬吊在下降器上,可以防止座板断裂时作业人员坠落。(　√　　)

45. 下降器有卸扣式下降器、棒式下降器、8字环式下降器、多板式下降器等多种形式。(　√　　)

46. 连接器是将系统内部零件连接在一起,具有常避活门的环类零件,也被成为安全钩。(　√　　)

47. 高处作业时,打闹、睡觉、攀登杆件上下、跳跃凌空状态不用安全带等都是违规操作。(　√　　)

48. 登高设备平台内设梯子或高凳可加快施工的进度,提前完工。(　×　　)

49. 人们处于紧张状态时,神经系统和平时状态无异。(　×　　)

50. 不同行业的高处作业,有可能受到的危害是相同的。(　√　　)

51. 高处作业时,精神因素不会对作业人员造成危害。(　　　)

52. 通过坠落事故分析,可以知道事故多发的平台口、井架口等处,追究其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。(　√　　)

53. 高处作业的危险有害因素与工作环境关系很大。(　√　　)

54. 人离地面愈高,就不易产生恐惧心理。(　　　)

55. 高处作业从业人员不可以拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利。(　×　　)

56. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。(　√　　)

57. 具有小学及以上文化程度的人员可以申报特种作业培训考证。(　×　　)

58. 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。(　√　　)

59. 发现事故隐患要立即处理,自己不能处理的要及时上报。(　√　　)

60. 《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。(　√　　)

61. 特种作业操作证每三年复审一次。(　√　　)

62. 拆除作业应有监护措施,有施工方案,进行安全交底。(　√　　)

63. 对高处作业高度重视,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,认真落实安全管理措施和安全技术措施,事故是完全可以避免的。(　√　　)

64. 处于高处作业状态,如脚手架,大型设备拆除时,必须使用安全带。(　√　　)

65. 上下垂直作业时,采取可靠的隔离措施,不用按照指定的路线上下。(　×　　)

66. 高处作业前应检查材料、器具设备,必须安全可靠。(　√　　)

67. 高处作业现场安全隐患分为高处坠落、触电事故和物体打击三大类。(　√　　)

68. 消防人员和急救人员未到达时,事故现场可以组织自救。(　√　　)

69. 作业后高处或现场的杂物,可以后再去清理。(　×　　)

70. 高处作业现场必须指派专人监护,并坚守岗位。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 安全围栏的挂钩焊接处(　C　)有裂纹。

A　可以

B　允许

C　不得

72. 合力的作用点在(　C　　)个力的公共作用点上。

A　四

B　三

C　两

73. (　B　　)与分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。

A　发包单位

B　总包单位

C　建设单位

74. 在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属(　B　　)级动火区域。

A　二

B　三

C　一

75. 在登高焊接或者金属切割作业区进行施工作业属(　C　　)级动火区域。

A　四

B　三

C　二

76. 临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用(　B　　)。

A　塑胶软线

B　绝缘导线

C　橡胶软线

77. 自锁器的安全螺丝必须要转动灵活、(　B　　)。

A　安全

B　有效

C　顺滑

78. 使用(　A　　)m以上的长绳可加缓冲器。

A　3

B　4

C　5

79. 在佩戴安全帽前应根据自己的头型将(　B　　)调至适当位置,避免过松或者过紧。

A　帽衬

B　帽箍

C　下颏带

80. 使用频繁的绳,要经常做外观检查,发现异常时,应立即(　B　　)。

A　继续使用

B　更换新绳

C　自己维修

81. 脚手架应按相关规定编制施工方案,作业层脚手架的脚手板应铺设严密,下部应用(　B　　)兜底。

A　阻燃安全网

B　安全平网

C　密目式安全网

82. 为了室内机(　B　　),应不安装在电气设备的上方。

A　维修方便

B　以防漏水

C　制冷效果好

83. 电动吊篮的前后支架间距,不得(　B　　)《产品使用说明书》规定的数量。

A　小于

B　等于

C　大于

84. 根据GB7231《工业管路的基本识别色和识别方法》,规定了常用管道的(　B　　)种基本识别色。

A　7

B　8

C　5

85. 安装三角架的膨胀螺栓不得少于(　B　　)颗。

A　2

B　4

C　6

86. 拆除工程施工现场应按规定设置不低于(　B　　)m的硬质围挡,并在施工危险部位设置醒目的警示标志。

A　1.5

B　1.8

C　1.6

87. 固定挂梯扶手距梯子不小于200mm,高度小于(　B　　)m的可以不设扶手。

A　6

B　3

C　2

88. 悬吊下降系统是由工作绳,下降器、链接器和(　C　　)组成。

A　安全网

B　安全带

C　座板

89. 超速锁是电动高处作业吊篮中的重要(　C　　)装置。

A　平衡

B　阻力

C　安全保护

90. 防倾斜锁与提升机进绳孔处于上下(　B　　)位置。

A　分离

B　垂直

C　滑行

91. 二级以上的高处作业是指超过(　C　　)m以上。

A　10

B　8

C　5

92. 必须要按规定设置防护栏杆和(  C　)网。

A　塑料

B　纤维

C　安全

93. 高处作业时,严禁(　A　　),不得违规操作。

A　睡觉

B　讲话

C　停留

94. 特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定(　B　　)的样式。

A　多种

B　统一

C　各种

95. 连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,操作证复审的时间可以延长至每(　C　　)年复审一次。

A　3

B　4

C　6

96. 违章操作造成严重后果或者有(　C　　)次以上违章行为,并经过查证确实的,复审或延期复审不予通过。

A　4

B　3

C　2

97. 容易滑动、滚动的工具、材料要堆放在脚手架上,必须(　B　　)措施防坠落。

A　无需

B　采取

C　使用

98. 在通过供电线工作时,(　 C　　)将供电线擅自剪断。

A　可以

B　直接

C　不准

99. 对职业病防护设备、应急救援设备和个人防护用品,用人单位应该进行(　C　　)维护、检修,确保其处于正常状态。

A　酌情

B　分期

C　经常性

100. 一旦发生事故,应及时启动预案,采取科学、合理的救援程序有条不紊的展开救援,将伤亡事故或损失减少到(　B　　)限度。

A　最大

B　最低

C　最好

高处安装、维护、拆除作业试卷5卷答案

1,×,2,×,3,√,4,×,5,√,6,×,7,×,8,√,9,√,10,√,11,√,12,×,13,√,14,√,15,×,16,×,17,√,18,√,19,×,20,√,21,×,

22,√,23,√,24,√,25,√,26,×,27,√,28,×,29,×,30,√,31,√,32,√,33,×,34,√,35,×,36,×,37,√,38,×,39,×,40,×,

41,×,42,×,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,×,50,√,51,×,52,√,53,√,54,×,55,×,56,√,57,×,58,√,59,√,

60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,×,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,C,72,c,73,B,74,B,75,C,76,B,77,B,78,A,

79,B,80,B,81,B,82,B,83,A,84,B,85,B,86,B,87,B,88,C,89,C,90,B,91,C,92,C,93,A,94,B,95,C,96,C,97,B,98,C,99,C,100,B