高处安装、维护、拆除作业试卷6卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 双手控制安全装置迫使操作者应用两只手来操纵控制器,它不能对操作者提供保护。(　×　　)

2. 在无法实现对危险区域进行隔离的情况下,不可以使用部分可调的安全装置。(　×　　　)

3. 固定安全防护装置用任何工具都可以拆卸。(　×　　)

4. 施工图是房屋建筑施工时的重要依据,同样也是企业管理的重要技术文件。(　√　　)

5. 墙或柱是建筑物的承重配件,它承受屋顶、楼板下传来的各种荷载,并连同自重一起传给基础。(　√　　)

6. 屋顶是建筑物最上部的结构。(　√　　)

7. 按性质和规律分,力学中常见的力有引力(重力)、弹性力、摩擦力、介质的阻力、电场力、洛伦兹力等。(　√　　)

8. 力的三要素不会影响力的效果。(　×　)

9. 约束反作用力是作用于物体的其他力和物体的运动情况来决定的力。(　√　　)

10. 物体在受力分析时,必须分清谁对谁的作用,切忌张冠李戴。(　√　　)

11. 在容易触电的场合要使用安全电压。(　√　　)

12. 约束作用于物体的力,即约束反作用力。(　　　)

13. 基础是位于建筑物的构件,支撑整个建筑物,并把荷载传给地基。(　×　　　)

14. 力产生加速度时,引起受力物体运动状态的改变。(　√　　)

15. 织带折头连接使用线缝,可使用铆钉、胶粘、热合等工艺。(　×　　)

16. 安全帽子里可以再佩戴其他帽子。(　√　　)

17. 安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。(　×　　)

18. 安全帽是一种用来保护工作人员头部,使头部免受外力冲击伤害的帽子。(　√　　)

19. 安全防护用品,也称劳保用品,是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用,使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品。(　√　　)

20. 登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。(　×　)

21. 安全带是指高处作业人员预防坠落的防护用品,由带子、绳子和金属配件组成。(　√　　)

22. 高处作业分为2~5m、5~15m、15~30m及35m以上四个区段。(　×　　)

23. 防触电安全防护用品主要有:电容型验电器、绝缘杆、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、防静电服等。(　√　　)

24. 全部拆除车间内通用设备、设施需用车间内桥式起重机等起重设备时,可以使用被拆车间内设备、设施的电气线路。(　×　　)

25. 空调缺氟,应先查漏,后加氟。(　√　　)

26. 全彩电子显示屏的画面丰富多彩,即时性强,但不适于文字信息发布。(　√　　)

27. 广告施工高处作业中如有人意外触电又无法立即切断电源,合理的施救方法是:用绝缘物将电源挑开。(　√　　)

28. 项目开工前,要有针对性地对多数员工进行安全教育。(　×　　)

29. 广告物料使用吊车吊运时应设专人看护作业范围严防物料坠落伤人。(　√　　)

30. 高处作业分为一、二、三及特级高处作业四个等级,其中特级高处作业胡高度是30m以上。(　√　　)

31. 杆塔是木杆、钢筋混凝土杆与铁塔的总称。(　√　　)

32. 登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人监护。(　√　　)

33. 采用新工艺、新技术、新材料和新设备的所有高处施工工程,应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。(　√　　)

34. 制冷剂加得不够,制冷效果就会不理想。(　√　　)

35. 建筑物表面清洗作业人员年龄必须达到年满18周岁。(　√　　)

36. 可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。(　×　　)

37. 杆上工作和杆下配合人员必须戴安全帽。(　√　　)

38. 高处作业的梯子够不到时可以两个梯子接起来使用,只要绑牢就可以了。(　×　)

39. 自锁器装在柔性导轨上后按照相同顺序即可锁住柔性导轨。(　×　)

40. 安全短绳的结构、强力要求等与工作绳相同。(　√　　)

41. 固定在挂点装置上,沿作业面敷设,带自锁器,发生坠落时承担人体冲击力的长绳,亦称“安全绳”也可以称副绳、保险绳等。(　√　　)

42. 使用多板式下降器时,工作绳被这几个短圆柱交叉叠压,倚靠绳子与短圆柱之间的摩擦力控制下降速度。(　√　　)

43. 高处作业的工作绳是固定在挂点装置上,沿作业面敷设、下降器安装其上,工作室承担人体及携带物重量的长绳子。(　√　　)

44. 高处作业的工作绳一般由化学纤维加工而成,日尼龙绳,锦纶绳。(　√　　)

45. 下降器有卸扣式下降器、棒式下降器、8字环式下降器、多板式下降器等多种形式。(　√　　)

46. 连接器是将系统内部零件连接在一起,具有常避活门的环类零件,也被成为安全钩。(　√　　)

47. 大雾天气允许室内高处作业。(　√　　)

48. 没有高处作业证,未受过高处作业培训的人员,也可以参加高处作业。(　×　　)

49. 长期从事高处作业的人群中,高血压发病率会随着工　龄的增长而增加。(　√　　)

50. 高处作业时,精神因素不会对作业人员造成危害。(　×　)

51. 不同行业的高处作业,有可能受到的危害是相同的。(　√　　)

52. 人们处于紧张状态时,神经系统和平时状态无异。(　×　　)

53. 高处作业的危险有害因素与工作环境关系很大。(　√　　)

54. 从事高处作业人员由于长期处于精神紧张的状态,容易引发身体内部的不良变化。(　×　)

55. 从业人员有要求用人单位保证职工的劳动安全、防止职业危害的权利。(　√　　)

56. 从业人员可以不参加安全生产教育和培训。(　×　　)

57. 从业人员无权拒绝违章指挥和强令冒险拆除。(　×　　)

58. 实现安全发展的最重要途径就是坚持“预防为主”的根本方针。(　√　　)

59. 企业要发挥好安全培训教育的作用。(　√　　)

60. 《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。(　√　　)

61. “安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。(　×　　)

62. 使用超过3m的长绳时,可以酌情加上缓冲器、自锁器或防坠器等。(　√　　)

63. 应急救援可以分为安全生产事故预防救援、自救、互救和外部救援四种方式。(　√　　)

64. 安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。(　√　　)

65. 高处作业人员酒后可以进行作业。(　×　)

66. 高处作业现场噪声大或者视线不清时,需配备必要的联络工具,并有专人负责联系。(　√　　)

67. 高处作业时不用佩戴劳动防护用品。(　×　)

68. 高处作业现场安全隐患分为高处坠落、触电事故和物体打击三大类。(　√　　)

69. 遇有电力线在电信线杆顶上交叉横跨的特殊情况时,工作人员的头部可以超过电线杆顶。(　×　)

70. 高处作业上下时必须集中精神,禁止手中持物等危险行为,工具、材料、零件等必须装入工具袋。(　C　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 约束作用于物体的力,即约束反(　B　　)。

A　动力

B　作用力

C　张力

72. 力的三要素也可用(　B　　)个有向线段来描述其方向和大小。

A　一

B　二

C　三

73. 脚手架外挂的密目式安全网,必须符合(　A　　)标准要求。

A　阻燃

B　消防

C　安全

74. 在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行(　A　　)保护。

A　分级

B　中线

C　漏电

75. 施工现场应当成立以(　C　　)负责人为组长、各部门参加的消防安全领导小组,建立健全消防制度。

A　用电

B　消防

C　项目

76. 在一、二级动火区域施工,必须认真遵守消防法规,建立健全(　C　　)安全制度。

A　用电

B　消防

C　防火

77. 使用绝缘靴时,应该将(　C　　)套入靴筒内。

A　衣服

B　、鞋子

C　、裤脚

78. 接触冷水温度等于或低于(　C　　)℃的作业容易发生高处坠落。

A　-1

B　-10

C　12

79. 安全帽的帽衬、衬带的顶部与帽壳内顶之间应保持(　B　　)mm的空间。

A　0

B　20-50

C　0-15

80. 安全带宽度不小于(　B　　)mm。

A　30

B　40

C　35

81. 广告施工高处作业设置固定式挂梯(　A　　)。

A　必须与原有建筑结构用化学锚栓等连接件有效连接

B　挂在原有建筑结构上不必连接

C　挂在原有建筑结构上捆绑连接

82. 高处作业安全防护设施应做到定型化、工具化、防护栏以(　C　　)的条纹标示,盖件等以(　A　　)色标示。

A　黄黑(或红白)相间

B　黄白(或红白)相间

C　黄蓝(或红白)相间)

83. 使用座板式单人吊具的作业人员使用的安全保险绳长度不得超过(　A　　)m。

A　1

B　1.2

C　1.4

84. 广告高处施工现场往往场地狭小,施工人员应将工具设备,材料分别码放整齐,留出合理的通道,通道宽度应不小于(　B　　)m。

A　0.5

B　1

C　2

85. 遥控器最常用的按键是(　A　　)键。

A　开关

B　模式

C　温度

86. 落地广告无论采用单柱或多柱式都应采用(　A　　)的方法。

A　钢筋混凝土工作基础

B　柱腿挖坑深埋

C　立柱植入基坑

87. 固定挂梯扶手距梯子不小于200mm,高度小于(　B　　)m的可以不设扶手。

A　6

B　3

C　2

88. 超速锁是电动高处作业吊篮中的重要(　C　　)装置。

A　平衡

B　阻力

C　安全保护

89. 悬挂机构是架设于建筑物或构筑物上,通过(　C　　)悬挂悬吊平台的机构。

A　安全绳

B　吊带

C　钢丝绳

90. 常用的吊篮悬挂机构有搁架和轮架。搁架是至于(　C　　)或类似结构物的悬梁架。

A　墙面

B　通道

C　屋面

91. 搭设脚手架时,一定要按规定做好(　B　　)支撑和拉结。

A　相应

B　临时

C　全部

92. 高处作业时,人离开地面愈(　C　　),愈会恐惧。

A　低

B　矮

C　高

93. 登高(　C　　)米以下,尚不属于我国登高作业范畴。

A　3

B　1

C　2

94. 安全生产管理是做好安全生产工作的关键,强化(　C　　)的监督管理同样不可缺少。

A　企业

B　内部

C　外部

95. 高处作业每年安全培训时间不少于(　C　　)小时。

A　1

B　3

C　8

96. (　A　　)是对本单位安全生产工作提出建议的权利。

A　建议权

B　知情权

C　合理拒绝权

97. 容易滑动、滚动的工具、材料要堆放在脚手架上,必须(　B　　)措施防坠落。

A　无需

B　采取

C　使用

98. 一旦发生事故,应及时启动预案,采取科学、合理的救援程序有条不紊的展开救援,将伤亡事故或损失减少到(　B　　)限度。

A　最大

B　最低

C　最好

99. 生产经营单位应当建立健全安全生产责任制,这是搞好(　A　　)的关键。

A　安全生产

B　企业效益

C　后勤

100. 用人单位必须采取有效的职业病防护措施,并为劳动者提供(　A　　)使用的职业病防护品。

A　个人

B　全部

C　全体

高处安装、维护、拆除作业试卷6卷答案

1,×,2,×,3,×,4,√,5,√,6,√,7,√,8,×,9,√,10,√,11,√,12,√,13,×,14,√,15,×,16,×,17,√,18,√,19,√,20,×,21,√

22,×,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,×,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,√,36,×,37,√,38,×,39,×,40,√,

41,√,42,√,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,×,51,√,52,×,53,√,54,×,55,√,56,×,57,×,58,√,59,√,

60,√,61,√,62,×,63,√,64,√,65,×,66,√,67,×,68,√,69,×,70,√,71,B,72,B,73,A,74,A,75,C,76,C,77,C,

78,C,79,B,80,B,81,A,82,A,83,A,84,B,85,A,86,A,87,B,88,C,89,C,90,C,91,B,92,C,93,C,94,C,95,C,96,A,97,B,98,B,99,A,100,A