高处安装、维护、拆除作业初训试卷3卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 隔离安全装置是一种阻止身体任何部分靠近危险区域的设施。(　　　)

2. 结构是指在工业建筑中,支承各种荷载作用的构件所组成的骨架。(　　　)

3. 在无法实现对危险区域进行隔离的情况下,不可以使用部分可调的安全装置。(　×　　)

4. 一套完整的施工图不包括水电和暖通。(　　　)

5. 一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象在其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。(　　　)

6. 在容易触电的场合要使用安全电压。(　　　)

7. 力是物体之间的相互作用,所以有作用力,一定同时有反作用力。(　　　)

8. 只要物体在地球附近,无论物体与地球接触与否,都受到重力的作用。(　　　)

9. 楼梯是多层建筑的非重要垂直交通设施。(　　　)

10. 约束作用于物体的力,即约束反作用力。(　　　)

11. 沿着力的作用线方向移动力的作用点,力的作用线仍在原来力的作用线的同一条直线上,而旋转中心到同一条直线的距离也不会改变,即臂力不变,所以力矩不变,受力物体的旋转动态也不会改变。(　　　)

12. 屋顶是建筑物最上部的结构。(　　　)

13. 门窗不属于围护结构的组成部分。(　　　)

14. 触电包括各种设备、设施的触电,电工作业时触电、雷击等。(　　　)

15. 使用3m以上的长绳可以不加缓冲器。(　　　)

16. 安全带应高挂低用,挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处,不得将安全带挂在活动的物体上,并注意防止摆动碰撞。(　　　)

17. 织带折头连接使用线缝,可使用铆钉、胶粘、热合等工艺。(　　　)

18. 安全绳是安全带上面的保护人体不受到伤害的系绳。(　　　)

19. 其他安全用具主要有:脚扣、登高板、梯子、安全围栏、临时遮挡和安全标志等。(　　　)

20. 登高板又称踏板,是用来攀登楼宇的工具。(　　　)

21. 安全防护用品,也称劳保用品,是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用,使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品。(　　　)

22. 高处作业分为2~5m、5~15m、15~30m及35m以上四个区段。(　　　)

23. 防坠落安全防护用品主要有:安全带、安全帽、安全网、安全自锁器、速差自控器、水平安全绳、防滑鞋等。(　　　)

24. 拆除室外机前,先用绳索捆绑是很好的方法。(　　　)

25. 全部拆除车间内通用设备、设施需用车间内桥式起重机等起重设备时,可以使用被拆车间内设备、设施的电气线路。(　　　)

26. 吊篮行驶在途中,遇停工等原因不能运行,应及时通知有关人员关掉电源后,用手动摇把将吊篮下降到地面或升到屋顶,人员才可离开。不得在半途中用其它方式离开吊篮。(　　　)

27. 安装在墙内的排水立管,管道安装完毕应及时进行水压试验,试验合格后进行隐蔽工程检查,通过隐蔽工程验收应配合土建填堵管槽。(　　　)

28. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。(　　　)

29. 重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。(　　　)

30. 拆除工程项目负责人依法承担拆除工程安全生产、文明施工、环境防护等责任。(　　　)

31. 高处施工施行电焊作业时电焊钳不可以随手搭在吊篮或脚手架上,以防止坠落或线路短路打火。(　　　)

32. 建筑物表面清洗作业人员年龄必须达到年满18周岁。(　　　)

33. 拆除柱子,应沿柱子底部剔凿出钢筋,使用手动倒链定向牵引,再采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。(　　　)

34. 高处作业冬季施工时遇脚手架、珩架等积雪和结冰的情况,应注意防滑国,方可继续施工。(　　　)

35. 严禁在起吊过程中重物下面站人。(　　　)

36. 广告施工使用吊篮作业疲劳时可以坐在吊篮上边休息边操作。(　　　)

37. 移动式操作平台应按相关规定编制施工方案,项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。(　　　)

38. 固定式挂梯必须与原有建筑结构用化学锚栓等连接件有效连接。(　　　)

39. 固定在挂点装置上,沿作业面敷设,带自锁器,发生坠落时承担人体冲击力的长绳,亦称“安全绳”也可以称副绳、保险绳等。(　　　)

40. 安全绳是连接自锁器与坠落悬挂安全的绳,不具有吸收冲击能量的作用。(　　　)

41. 自锁器沿柔性导轨,随作业人员位置的改变而调节移动,发生坠落时,能立即自动锁定在柔性导轨上。(　　　)

42. 座板装置是承载作业人员的装置。由吊带,安全绳、拦腰带和座板组成。(　　　)

43. 吊带整体穿过座板底面,将座板悬吊在下降器上,可以防止座板断裂时作业人员坠落。(　　　)

44. 使用多板式下降器时,工作绳被这几个短圆柱交叉叠压,倚靠绳子与短圆柱之间的摩擦力控制下降速度。(　　　)

45. 下降器是安装在工作绳上,以通过工作载重量为动力、自动下降的装置。(　　　)

46. 高处作业中的多板式下降器是由一个金属框架和几个穿在框架上的短圆柱组成。(　　　)

47. 梯脚必须使用防滑措施。(　　　)

48. 大雾天气允许室内高处作业。(　　　)

49. 通过坠落事故分析,可以知道事故多发的平台口、井架口等处,追究其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。(　　　)

50. 高处作业的危险有害因素与工作环境关系很大。(　　　)

51. 特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人,他人,以及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。(　　　)

52. 高处作业的人数较多,基数大,即使发生伤亡的几率较小,其发生伤亡事故的人次数也较多。(　　　)

53. 六级以上强风、大雾天气不得露天进行攀登与悬空高处作业。(　　　)

54. 人离地面愈高,就不易产生恐惧心理。(　　　)

55. 从业人员有要求用人单位保证职工的劳动安全、防止职业危害的权利。(　　　)

56. 特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训,并考试合格。(　　　)

57. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。(　　　)

58. 企业要发挥好安全培训教育的作用。(　　　)

59. 发现事故隐患要立即处理,自己不能处理的要及时上报。(　　　)

60. “安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。(　　　)

61. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障利益的权利。(　　　)

62. 对高处作业高度重视,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,认真落实安全管理措施和安全技术措施,事故是完全可以避免的。(　　　)

63. 进入施工现场的所有人员都必须佩带安全帽。(　　　)

64. 使用超过3m的长绳时,可以酌情加上缓冲器、自锁器或防坠器等。(　　　)

65. 高处作业时不准抛掷物品。(　　　)

66. 在周围环境不会危及生命的情况下,可以随便搬动伤员。(　　　)

67. 消防人员和急救人员未到达时,事故现场可以组织自救。(　　　)

68. 作业人员在高处作业时,进入施工现场,必须要戴安全帽。(　　　)

69. 作业后高处或现场的杂物,可以后再去清理。(　　　)

70. 出现危险品滑落,人员可先完成作业,再撤离。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 电力工程工作中,设备管理部门应派出专人进行(　　　)。

A　指导

B　监护

C　看管

72. 安全围栏的立柱杆,钢管不得有(　　　)。

A　遮挡

B　腐蚀

C　油漆

73. 施工现场安全电气产品必须经过国家级(　　　)检测机构认证。

A　电气

B　专业

C　电子

74. 施工面积较大地下多层施工、施工环境复杂的临建设施,应编制单项照明(　　　)方案。

A　阻燃

B　消防

C　用电

75. 在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行(　　　)保护。

A　分级

B　中线

C　漏电

76. 在施工现场木工作业区,木器原料、成品堆放区进行施工作业属(　　　)级动火区域。

A　二

B　三

C　一

77. 安全防护栏杆应能承受可能的(　　　),防止人员、物料坠落。

A　突然冲击

B　惯性冲击

C　外力冲击

78. 安全自锁器每隔(　　　)年检验一次。

A　3

B　2

C　1

79. 在佩戴安全帽前应根据自己的头型将(　　　)调至适当位置,避免过松或者过紧。

A　帽衬

B　帽箍

C　下颏带

80. 绝缘靴和绝缘手套可以(　　　)高压伤害。

A　拒绝

B　、减少

C　、杜绝

81. 某广告企业在广告施工中使用脚手架作业,一工人走在脚手板上突然脚手板一头翘起,失足掉下。幸好高度不高,只是扭伤了脚,事故的直接原因是:(　　　)。

A　工人没有注意探头板

B　脚手板未按规范用铅丝固定

C　脚手板不应有探头板

82. 遇有雷雨、暴雨、(　　　)级以上大风时,不得进行高处作业及放紧线工作。

A　三

B　四

C　五

83. (　　　)操作人员必须经培训、考试合格后持证上岗。

A　特殊工种

B　施工

C　主要工种

84. 电动吊篮应经(　　　)安装调试,并进行空载试运行。

A　操作人员

B　专业人员

C　租赁人员

85. 安全带使用期为(　　　)年,发现异常应提前报废。

A　1

B　3-5

C　8-10

86. 发现表面纤维严重磨损局部绳径变细,或任一股磨损达到原绳股(　　　)更换新绳。

A　1.4

B　1.5

C　1.3

87. 高空作业平台(车)是一种把人,工具或物品快捷简便的送达(　　　)进行作业的辅助装置。

A　高处

B　目的地

C　平台

88. 悬挂机构是架设于建筑物或构筑物上,通过(　　　)悬挂悬吊平台的机构。

A　安全绳

B　吊带

C　钢丝绳

89. 悬吊下降系统是由工作绳,下降器、链接器和(　　　)组成。

A　安全网

B　安全带

C　座板

90. 座板式单人吊具是可沿建筑物立面自上而下移动的(　　　)载人作业用具。

A　动力

B　无动力

C　唯一

91. 二级以上的高处作业是指超过(　　　)m以上。

A　10

B　8

C　5

92. (　　　)是高处作业中最常见的事故。

A　坠落

B　触电

C　坠物

93. 搭设脚手架时,搭建的(　　　)必须要得到保证。

A　横杆

B　立杆

C　外墙

94. 作业环境气温高大于(　　　)℃时,严禁使用座板式单人吊具进行悬吊作业。

A　10

B　15

C　25

95. 《中华人民共和国劳动法》规定:职工应当“(　　　)”。

A　提高职业技能

B　签署劳动合同

C　负责企业效益

96. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和(　　　)。

A　安全意识

B　应急处理能力

C　法律意识

97. 在施工现场必须做好临边、(　　　)的防护。

A　屋顶

B　墙体

C　洞口

98. 一旦发生事故,应及时启动预案,采取科学、合理的救援程序有条不紊的展开救援,将伤亡事故或损失减少到(　　　)限度。

A　最大

B　最低

C　最好

99. 高处作业为(　　　)发生生产安全事故的作业种类。

A　不易

B　可能

C　易

100. 对出血伤员要先(　　　)后搬运。

A　人工呼吸

B　抢救

C　止血

高处安装、维护、拆除作业初训试卷3卷答案

1,√,2,√,3,×,4,×,5,√,6,√,7,√,8,√,9,×,10,√,11,√,12,√,13,×,14,√,15,×,16,√,17,×,18,×,19,√,20,×,21,√,22,×,23,√,24,√,25,×,26,√,27,√,28,√,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,×,35,√,36,×,37,√,38,√,39,√,40,×,41,√,42,×,43,√,44,√,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,×,55,√,56,√,57,√,58,√,59,√,60,√,61,×,62,√,63,√,64,×,65,√,66,×,67,√,68,√,69,×,70,×,71,B,72,B,73,B,74,C,75,A,76,C,77,A,78,B,79,B,80,A,81,B,82,C,83,A,84,B,85,B,86,C,87,A,88,C,89,C,90,B,91,C,92,B,93,B,94,C,95,A,96,B,97,C,98,B,99,C,100,C