钎焊作业试卷5卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 工作电压不大于380V时,焊机回路的试验电压为2000V。(　　√　)

2. 当工频电流通过人体时,成年男性的平均感知电流为10mA。(　　×　　)

3. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　　　×　)

4. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　　×　　)

5. 操作高频加热设备时,工人操作位置要铺耐压15kV的绝缘橡胶板。(　　×　　)

6. 为了防止跨步电压触电,无论何时,救护人员均不可进入断线落地点8m~10m的范围内。(　　　×　)

7. 将220V的变压器接到380V的电源上不会造成安全事故。(　　×　　)

8. 当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,应将电源线接长或拆换来解决。(　　×　　)

9. 灰尘、油质沉淀在压缩机气缸、贮气桶、空气导管等的内壁不可引起压缩机爆裂。(　×　　　)

10. 电动机械设备按规定接地接零可减少触电事故的发生。(　　√　)

11. 在大型汽车上,用压缩空气开关车门和刹车。(　√　　)

12. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(√　　　)

13. 电弧放电不会产生弧光辐射。(　　×　　)

14. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　　×　　)

15. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　　×　　)

16. 在维修时,将擦拭材料、火油及汽油落入气缸、贮气桶及空气导管内可引起缩机爆炸。(　√　　)

17. 压缩气体容器(钢瓶)在储存、运输和使用过程中,要注意防火、防晒、隔热。(　√　　)

18. 对于燃料加热的外热式浴炉,其烧嘴的燃烧程度应可调,开始升温时应是低热量输入,待浴槽上部周围的熔盐熔化后,再逐渐加快加热,直至完全熔化。(　　√　)

19. 感应钎焊交流电源装置的整流器是将三相50Hz交流电整流为所需幅值的直流电源,加到逆变器两端。(　√　　)

20. 电阻钎焊时,在钎焊面预先镀覆钎料层也是常采用的工艺措施。(　　√　)

21. 波峰钎焊是为满足电子工业高效、快速生产而专门开发出来的自动化程度较高的钎焊设备。(　√　　)

22. 氧化焰的焰芯呈淡紫蓝色,轮廓不明显。(　√　　)

23. 已使用过的旧管道在重新使用前,不必进行彻底清洗。(　　×　　)

24. 有机软钎剂具有较强的腐蚀性。(　　×　　)

25. 双功能电极启动方法是将电极设计为具有工作电极和启动电阻加热功能的双功能电极装置。(　√　　)

26. 甲苯的危害性是刺激性。(　　　×　)

27. 采取有毒、有腐蚀性、有刺激性的样品,必须戴防毒面具,置换气体应注意排至室外,防止中毒。进容器内取样,应有人监护。取样时,人应站在下风向侧面。取样后,应将阀门关严。(　　×　　)

28. 硫酸对人体和设备有危险,稀释时要向水中加酸,并搅拌,不能向酸中加水,以防飞溅。(　　√　)

29. 浓硫酸、液碱可用铁制品做容器,因此也可用镀锌铁桶。(　　×　　)

30. 有毒化学品应储存在阴凉、通风、干燥的场所,可以露天存放。(　　　　×)

31. 液体在火源作用下,首先使其蒸发,然后蒸汽氧化分解进行燃烧。(　√　　)

32. 自燃点是指物质(不论是固态、液态或气态)在没有外部火花和火焰的条件下,能自动引燃和继续燃烧的最低温度。(　　√　)

33. 检修动火时,动火时间一次决不能超过一天。(　　×　　)

34. 发泡倍数在20-200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　　)

35. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　　√　)

36. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

37. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　　)

38. 泡沫灭火剂指能够与水混溶,并可通过机械或化学反应产生灭火泡沫的灭火剂。(　√　　)

39. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　　×　　)

40. 旋转运动的危险是指人体或衣物卷进机械的旋转部位而引起的伤害。(　　√　)

41. 职业安全健康管理体系是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(　√　　)

42. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定,在职业病防治工作上坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。(　　√　)

43. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

44. 承担职业病诊断的医疗卫生机构,应具备的条件:持有《医疗机构执业许可证》;具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生人员;具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备;具有健全的职业病诊断质量管理制度。(　　√　)

45. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断(　√　　)

46. 劳动者无权了解所从事的工作对他们的健康可能产生的影响和危害。(　　×　　)

47. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　　×　　)

48. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　　√　)

49. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

50. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　　×　　)

51. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　√　　)

52. 在处理保证安全与生产经营活动的关系上,优先考虑财产安全。(　　×　　)

53. 国家安全生产监督管理总局于2004年提出了《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。(　√　　)

54. 《安全生产许可证条例》主要内容不包括目的、对象与管理机关,安全生产许可证的条件及有效期。(　　×　　)

55. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

56. “安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针是不合理的。(　　×　　)

57. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　√　　)

58. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　　×　　)

59. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　　×　　)

60. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　　×　　)

61. 铸铁补焊时,用栽丝法可有效防止焊缝剥离。(　　√　)

62. 一般的固态金属及合金也都是非晶体。(　×　　　)

63. 金属材料受拉力作用破坏时,拉断处横截面缩小的面积与原始截面积的百分比叫做冲击韧度。(　　×　　)

64. 气割时所用的设备与气焊完全相同。(　　　×　)

65. 调质能得到韧性和强度最好的配合,获得良好的综合力学性能。(　√　　)

66. 一般说导电性好的材料,其导热性较差。(　　×　　)

67. 焊接热影响区中各个区域与母材相比,性能不同,但组织基本相同(　　×　　)

68. 钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。(　　√　)

69. 奥氏体的强度和硬度不高,塑性和韧性很好。(　　√　)

70. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　　√　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 人体大部分浸于水中的时候,安全电压是(　　C　)V。

A　36

B　12

C　2.5

72. 安全电压值的规定是按公式U=IR计算的,其中R是指(　C　　)。

A　接地电阻

B　焊机空载电阻

C　人体电阻

73. 关于间接触电的防护措施错误的是(　C　　)。

A　采用安全特低电压

B　实行电气隔离

C　采取不等电位均压措施

74. 焊接操作现场应该保持必要的通道,车辆通道的宽度不得小于(　B　　)m。

A　2

B　3

C　4

75. 短期接触电磁场,电磁场对人体的伤害作用(　　C　)逐渐消除。

A　不确定

B　不会

C　会

76. 电弧的温度极高,中心温度可达(　　B　)。

A　4000℃-10000℃

B　6000℃-10000℃

C　6000℃-12000℃

77. 下列情况不属于火灾与爆炸事故原因的是(　　B　)。

A　钎焊设备短路,过热引起火灾

B　电工不按规定穿戴劳动保护用品

C　钎焊作业中使用的焊接气体引起燃烧和爆炸

78. 电弧钎焊为防止焊接过程的氧化经常采用(　A　　)。

A　气体保护

B　电弧保护

C　真空保护

79. 钎焊时是否需要对钎焊处施加一定的压力。(　　A　)

A　是

B　否

C　无所谓

80. 关于液化石油气,下列错误的是(　　C　)。

A　石油气主要成分是丙烷

B　石油气燃烧的温度比乙炔火焰温度低

C　乙炔不可与石油气混合作为焊接气源

81. 氢氧化钠属于(　A　　)。

A　强碱

B　强酸

C　弱碱

82. 吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻(　C　　)。

A　用清水清洗

B　用冷水清洗

C　用软纸、软布抹去

83. 可燃粉尘爆炸主要发生在(　A　　)。

A　生产设备内部

B　容器内部

C　室内

84. 下列现象属于燃烧的是(　　A　)。

A　点燃的火柴

B　金属生锈

C　生石灰遇水

85. 发生化学性爆炸的物质,按其特性不包括(　B　　)。

A　炸(火)药

B　汽油

C　可燃物质与空气形成的爆炸性混合物

86. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿

B　冷却

C　窒息

87. 关于固定式排烟罩下列说法错误的是(　C　　)。

A　这类排气装置有侧抽、上抽和下抽三种

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　上抽的排气装置操作方便,排气效果也较好

88. 下列选项中不属于ISO14000涵盖内容的是(　B　　)。

A　环境管理体系

B　焊接质量管理体系

C　环境管理体系审核

89. 1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

90. 焊接前清除焊件上的油污,使用低尘、低毒材料是为了(　C　　)。

A　防火灾爆炸

B　防触电

C　防有害气体及烟尘

91. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　A　　)。

A　办理用火许可证

B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

92. 关于重大事故隐患错误的是(　C　　)。

A　危害和整改难度较大

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

93. 钎焊从业人员不应具有以下责任(　C　　)。

A　责任意识

B　丰富安全生产知识

C　不用注意提高安全意识

94. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　精心操作,严格执行钎焊工艺纪律,做好各项记录

B　正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态

C　擅自离开工作岗位

95. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程

B　服从管理

C　上岗不按规定着装

96. 淬火后可提高钢的(　A　　)。

A　硬度

B　韧度

C　耐腐蚀性

97. 为了改善焊接接头性能,消除粗晶组织及促使组织均匀等,常采用的热处理方式为(　B　　)。

A　回火

B　正火

C　退火

98. 下列焊接方法属于压力焊的是:(　C　　)。

A　气保焊

B　超声波焊

C　爆炸焊

99. 物质单位体积所具有的质量称为(　　B　)。

A　强度

B　密度

C　硬度

100. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

钎焊作业试卷5卷答案

1,√,2,×,3,×,4,×,5,×,6,×,7,×,8,×,9,×,10,√,11,√,12,√,13,×,14,×,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,×,24,×,25,√,26,×,27,×,28,√,29,×,30,×,31,√,32,√,33,×,34,×,35,√,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,√,43,√,44,√,45,√,46,×,47,×,48,√,49,√,50,×,51,√,52,×,53,√,54,×,55,√,56,×,57,√,58,×,59,×,60,×,61,√,62,×,63,×,64,×,65,√,66,×,67,×,68,√,69,√,70,√,71,C,72,C,73,C,74,B,75,C,76,B,77,B,78,A,79,A,80,C,81,A,82,C,83,A,84,A,85,B,86,A,87,C,88,B,89,C,90,C,91,A,92,C,93,C,94,C,95,C,96,A,97,B,98,C,99,B,100,A