钎焊作业试卷6卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 焊机的接地电阻可用打入地下深度不小于1m,电阻不大于4Ω的铜棒或铜管做接地板。(　　√　)

2. 使用移动式电源箱一个动力分路只能接一台钎焊设备,设备有名称牌。动力与照明回路应分开。(　√　　)

3. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　　×　)

4. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　×　　)

5. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　×　　)

6. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

7. 人体皮肤越干燥电阻越大。(　√　　)

8. 人工接地极接地导线应具有良好的导电性,其截面积不得小于11m㎡。(　　×　)

9. 电动机械设备按规定接地接零可减少触电事故的发生。(　√　　)

10. 电磁场对人体的伤害作用是功能性的,并具有滞后性特点。(　　　√)

11. 在大型汽车上,用压缩空气开关车门和刹车。(　　√　)

12. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　　×　)

13. 在维修时,将擦拭材料、火油及汽油落入气缸、贮气桶及空气导管内可引起缩机爆炸。(√　　　)

14. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　　√　)

15. 焊接噪声会对人体的神经系统、心血管系统等产生不良的影响。(　√　　)

16. 压缩气体不会给人带来物理伤害。(　　×　)

17. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　　√　)

18. 氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶和乙炔发生器均属于压力容器。(　√　　)

19. 电极盐浴炉的炉壳与变压器接地。(　　√　)

20. 真空钎焊设备中有复杂的电控装置及大量裸露的输电铜线,若操作不当可导致触电风险。(　　√　)

21. 中性焰的焰芯呈尖锥形,色白而明亮,轮廓清楚。(　√　　)

22. 采用脉冲电弧钎焊,在整个焊接过程中:小电流时,母材基本不熔化,其焊接性质属于钎焊。(　√　　)

23. 道间连接宜采用焊接等有效防止漏气的连接方法。(　√　　)

24. 钎焊结束后,应立即关闭真空机组。(　×　　)

25. 感应钎焊机大多为专用设备,生产效率高,焊缝质量稳定可靠。(　√　　)

26. 各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性,但如果没有必要的外界作用,爆炸也会发生。(　　×　)

27. 存放剧毒化学品的库房应使用密闭防护措施。(　×　　)

28. 从事严重有毒化学品作业和特别繁重体力劳动的工种,应适当缩短工作时间,一般每天要实行4至6小时工作制。(　√　　)

29. 桶装氧化剂不得在水泥地面滚动。(　　√　)

30. 浓硫酸有刺激性气味(　　×　)

31. 乙炔瓶内丙酮流出燃烧,不能用泡沫灭火器扑灭。(　×　　)

32. 爆炸极限的幅度越宽,其危险性就越小。(　×　　)

33. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

34. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

35. 可燃性物质发生着火的最低温度,称为着火点或燃点。(　　√　)

36. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(×　　　)

37. 检修动火时,动火时间一次决不能超过一天。(×　　　)

38. 在禁火区内动火一般实行三级审批制。(　×　　)

39. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定,在职业病防治工作上坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。(　√　　)

40. 如果该健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着自愿的原则。(　√　　)

41. 送风盔式面罩风源应是经过净化的新鲜空气,可以用氧气来代替,给工人提供良好的工作环境。(　×　　)

42. 钎焊过程中出现的有害因素主要与钎焊工艺、焊接设备、焊接规范和使用气体有关。(　√　　)

43. 当钎焊过程中产生大量有毒害物质,难于用局部排风排出室外时,可采用全面排风的办法加以补充排除,且全面排风效率高,经济性好。(　×　　)

44. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　　×　)

45. 推行ISO14000符合“可持续发展”的国策。(　√　　)

46. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

47. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

48. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断(　√　　)

49. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

50. 钎焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

51. 操作高频焊机时,如果安装专用地线,接地电阻要小于4Ω;也可不安装。(　×　　)

52. 钎焊作业属于特种作业范畴。(　√　　)

53. 生产安全事故是指在生产过程中造成人员伤亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。(　√　　)

54. 狭义上,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　×　　)

55. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　×　　)

56. 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。(　√　　)

57. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　　√　)

58. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

59. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　)

60. 危险源可以是物,也可以是人。(　√　　)

61. 铝铜系列铝合金是不能热处理强化铝合金。(　　×　)

62. 钢的密度比灰铸铁的密度大。(　　√　)

63. 焊接结构中一般会产生焊接残余应力,容易导致产生延迟裂纹,因此重要的焊接结构在焊后应该进行消除应力正火。(　×　　)

64. 在一般钢材中,只有高温时存在奥氏体。(　√　　)

65. 气焊和堆焊都是电弧焊。(　×　　)

66. 气割时所用的设备与气焊完全相同。(　×　　)

67. 接触焊是压力焊的一种。(√　　　)

68. 焊接热影响区中各个区域与母材相比,性能不同,但组织基本相同(　×　　)

69. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　　×　)

70. 等离子切割时会产生等离子弧。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 我国一般采用的安全电压为﹙B﹚。

A　30V和15V

B　36V和12V

C　50V和25V

72. 以下说法错误的是B(　　　)。

A　钎焊作业人员应做到持证上岗,杜绝无证人员进行钎焊作业

B　夏天天气炎热身体出汗后衣服潮湿,所以钎焊人员不得靠在焊件、工作台上,冬天则无此限制

C　推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜

73. 触电急救的步骤正确的是(　　C　)。

A　第一步是现场救护,第二步是医院诊治

B　第一步是现场救护,第二步是使触电者迅速脱离电源

C　第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是现场救护

74. 不属于预防物体打击事故的措施是(　A　　)。

A　增设机械安全防护装置和断电保护装置

B　安全防护用品要保证质量,及时调换、更新

C　拆除工程应有施工方案,并按要求搭设防护隔离棚和护栏,设置警示标志和搭设围网

75. 由于电流通过人体内而造成的内部器官在生理上的反应和病变的触电形式属于(　　B　)。

A　电伤

B　电击

C　电磁场

76. (　A　　)电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的,所以高处作业不准使用这种频率的振荡器进行焊接。

A　高频

B　低频

C　中频

77. 下列情况不属于物体打击事故原因的是(　B　　)。

A　揽风绳、地锚埋设不牢或揽风绳不符合规范要求

B　施工人员不注意自我保护,老坐在高空无护栏处

C　起重吊装未按“十不吊”规定执行

78. 不能被氢气脆化的金属是(　　C　)。

A　钛

B　锆

C　钒

79. 磁感应强度的单位是(　B　　)。

A　欧姆

B　特斯拉

C　赫兹

80. 关于乙炔发生器的使用安全要求,下列错误的是(　A　　)。

A　焊炬零件烧损、磨损后,为保证生产效率,可以用临时零件更换

B　焊炬内腔要光滑、气路通畅、阀门严密、调节灵敏,连接部位紧密不泄漏

C　装在切割机上的燃气开关箱,应使空气流通并保证气路连接处紧密不泄漏,以防可燃气积聚引爆

81. 搬运剧毒化学品后,应该(　A　　)。

A　用流动的水洗手

B　吃东西补充体力

C　休息

82. 有1个结晶水的碳酸钠工业名称为(　B　　)。

A　轻质碱

B　重质碱

C　纯碱

83. 下列不属于一级动火范围的是(　C　　)。

A　大型油罐

B　密闭室

C　酒精炉

84. 灭火时应采取的措施不包括(　B　　)。

A　防中毒

B　防化学反应

C　防倒塌

85. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿

B　冷却

C　窒息

86. 压焊工作中容易发生的事故不包括(　A　　)。

A　化学反应

B　火灾

C　爆炸

87. 固定式排烟罩的特点是(　B　　)。

A　适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　可以根据焊接地点和操作位置的需要随意移动

88. 下列关于电阻焊说法错误的是(　A　　)。

A　电阻焊机二次电压较高,会产生触电危险。

B　晶闸管一般均带水冷,水柱带电,故焊机必须可靠接地

C　通常次级回路之一均与机身相连而接地。

89. 下列选项中属于防有害烟尘措施的是(　C　　)。

A　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

C　加强焊工个人防护,工作时戴防护口罩

90. 下列选项中不属于ISO14000涵盖内容的是(　B　　)。

A　环境管理体系

B　焊接质量管理体系

C　环境管理体系审核

91. ISO18000是指(　　A　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

92. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　要正确处理,及时、如实地向上级报告,并保护现场,作好详细记录

B　私自修改操作规程

C　按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告

93. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　安全生产的批评权,是指从业人员对本单位安全生产工作中存在的问题有提出批评的权利

B　安全生产的检举权、控告权,是指从业人员对本单位及有关人员违反安全生产法律、法规的行为,有向主管部门和司法机关进行检举和控告的权利

C　检举必须署名

94. 钎焊从业人员不应具有以下责任(　C　　)。

A　责任意识

B　丰富安全生产知识

C　不用注意提高安全意识

95. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

96. 切削性能好的金属材料是(　B　　)。

A　镁合金

B　灰铸铁

C　铝合金

97. 魏氏组织是一种过热组织,是由彼此交叉的铁素体针嵌入基体的显微组织,其交叉角度为(　　C　)。

A　30°

B　45°

C　60°

98. 青铜主要是铜元素与(　B　　)元素组成的合金。

A　铝

B　锡

C　镍

99. 感应钎焊的特点是(　B　　)。

A　加热速度慢

B　可局部加热

C　不易实现自动化

100. 魏氏组织使钢材性能变化为(　B　　)。

A　塑性增大

B　韧性下降

C　脆性减小

钎焊作业试卷6卷答案

1,√,2,√,3,×,4,×,5,×,6,×,7,√,8,×,9,√,10,√,11,√,12,×,13,√,14,√,15,√,16,×,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,√,24,×,25,√,26,×,27,×,28,√,29,√,30,×,31,×,32,×,33,×,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,√,40,√,41,×,42,√,43,×,44,×,45,√,46,√,47,×,48,√,49,×,50,√,51,×,52,√,53,√,54,×,55,√,56,√,57,×,58,×,59,√,60,√,61,×,62,√,63,×,64,√,65,×,66,×,67,√,68,×,69,×,70,√,71,B,72,B,73,C,74,A,75,B,76,A,77,B,78,C,79,B,80,A,81,A,82,B,83,C,84,B,85,A,86,A,87,B,88,A,89,C,90,B,91,A,92,B,93,C,94,C,95,B,96,B,97,C,98,B,99,B,100,B