钎焊作业试卷3卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 触碰设备不带电的外露金属部分,如金属外壳、金属护罩和金属构架等,不会触电。(　×　　)

2. 在推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜。(　√　　)

3. 操作高频加热设备时,工人操作位置要铺耐压15kV的绝缘橡胶板。(　　×　)

4. 钎焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

5. 当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,应将电源线接长或拆换来解决。(　　×　)

6. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　×　　)

7. 移动触电者或将其送往医院途中应暂时中止抢救。(　　×　)

8. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　×　　)

9. 电动机械设备按规定接地接零可减少触电事故的发生。(　√　　)

10. 提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。(　√　　)

11. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　　×　)

12. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　√　　)

13. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

14. 电箱不装门、锁,随意加保险丝,一闸控制多机与发生触电事故无关。(　×　　)

15. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　√　　)

16. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

17. 自动焊和手工焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定。(　　×　)

18. 感应钎焊特别适用于某些大型构件,如火箭上需要拆卸的管道接头的焊接。(　√　　)

19. 乙炔在氧气中燃烧的第二阶段是依靠空气中的氧进行的,第一阶段的一氧化碳和氢气分别与氧发生反应分别生成二氧化碳和水。(　√　　)

20. 真空钎焊的效率高,可一次钎焊多道邻近焊缝。(　√　　)

21. 电阻钎焊时,在钎焊面预先镀覆钎料层也是常采用的工艺措施。(　√　　)

22. 电热元件常用的材料有金属和非金属两大类。(　√　　)

23. 高温盐浴炉用于温度在1000℃~1300℃范围内的钎焊工艺,高温炉的坩埚一般都用不锈钢材料铸成。(　×　　)

24. 一般直接采用工频电源来钎焊。(　×　　)

25. 电极浴炉工作时,绝大部分电流从电极间或邻近的熔盐流过,转化为热能并在该处形成高温,再向外传递。因此电极浴炉的温度场与电极布置有很大关系。(　√　　)

26. 工业中最常用的酸碱为俗称的“两酸两碱”。(　×　　)

27. 甲苯的危害性是刺激性。(　　×　)

28. 大量酸碱泄漏只需用砂土、可与酸碱中和的物质混合。也可用大量水冲洗,水稀释后放入废水系统。(　×　　)

29. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　√　　)

30. 工业生产中,酒精的危害主要为易燃性。(　　√　)

31. 可燃液体属于三级动火范围。(　　×　)

32. 各种不同的可燃物质燃烧时所需要的温度和热量相同。(　×　　)

33. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　　√　)

34. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

35. 可燃性物质发生着火的最低温度,称为着火点或燃点。(　√　　)

36. 在禁火区内动火一般实行三级审批制。(　　√　)

37. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化(　×　　)

38. 通常可以将爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸两大类。(　√　　)

39. 职业健康检查只能由具有医疗执业资格的医生和技术人员进行。(　√　　)

40. 送风盔式面罩风源应是经过净化的新鲜空气,可以用氧气来代替,给工人提供良好的工作环境。(　×　　)

41. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　　×　)

42. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定,在职业病防治工作上坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。(　　√　)

43. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　　×　)

44. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

45. 劳动者无权了解所从事的工作对他们的健康可能产生的影响和危害。(　×　　)

46. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　　√　)

47. 操作高频焊机时,如果安装专用地线,接地电阻要小于4Ω;也可不安装。(　×　　)

48. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

49. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

50. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

51. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断(　√　　)

52. “安全第一”,指在生产经营活动中,要始终把财产安全放在首要位置。(　×　　)

53. 狭义上,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　×　　)

54. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

55. 钎焊从业人员的权利主要包括:知情权与建议权,批评、检举,不包括控告权,拒绝违章指挥和强令冒险作业权。(　　　)

56. 危险源可以是物,也可以是人。(　√　　)

57. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　　×　)

58. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　　)

59. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以只登记一次,不用建档。(　×　　)

60. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

61. 铝铜系列铝合金是不能热处理强化铝合金。(　×　　)

62. 所有金属中只有铜是红色。(　√　　)

63. 钨极和熔化极惰性气体保护焊特别适合铝、镁金属的焊接。(　√　　)

64. 感应钎焊的主要安全要点是防触电、防辐射。(　√　　)

65. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　　×　)

66. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　　√　)

67. 在晶体中,原子是散乱分布着,有些局部的规则排列。(　×　　)

68. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　√　　)

69. 惰性气体炉中钎焊通常采用氩气,氩气只起保护作用,其纯度高于75%。(　×　　)

70. 等离子切割时会产生等离子弧。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 人体大部分浸于水中的时候,安全电压是(　　C　)V。

A　36

B　12

C　2.5

72. 关于间接触电的防护措施错误的是(　　C　)。

A　采用安全特低电压

B　实行电气隔离

C　采取不等电位均压措施

73. 以下关于电的说法不正确的是(　A　　)。

A　静电感应不会对人体造成的伤害

B　高压电场会对人体造成的伤害

C　高频电磁场会对人体造成的伤害

74. 触电金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色呈灰黄,是由(　A　　)金属引起的。

A　铅

B　纯铜

C　黄铜

75. 电磁场作用对人体的危害(　　C　)可以遗传。

A　不确定

B　不会

C　会

76. 下列情况不属于高处坠落事故原因的是(　C　　)。

A　施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等

B　洞口、临边防护措施不到位

C　未安装防雷装置

77. (　A　　)浓度超过一定限度,特别是在密闭容器内焊接而通风不良时,可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。

A　臭氧

B　氮氧化物

C　一氧化碳

78. 引起电阻钎焊阻抗变化的原因是(　C　　)。

A　回路的几何形状变化

B　次级回路中引入了不同量的磁性金属

C　主级回路中引入了不同量的磁性金属

79. 通常感应圈材质为(　B　　)。

A　铜合金

B　纯铜

C　铝合金

80. 关于焊嘴倾斜角的选择,下列说法错误的是(　B　　)。

A　焊嘴的倾斜角是指焊炬中心线与工件之间的夹角

B　当焊嘴倾斜角小时,热量散失少,工件得到的热量多,升温快

C　焊嘴倾斜角度的大小主要是根据焊嘴大小、工件厚度、钎料熔点和母材导热性及焊缝空间位置等因素综合决定

81. 运输危险化学品的车辆的车顶灯和车尾部必须悬挂的标志的文字是(　B　　)。

A　注意安全

B　危险品

C　保持车距

82. 储存危险化学品的仓库可以使用(　B　　)采暖。

A　蒸汽

B　热水

C　机械

83. 下列着火源不包括(　B　　)。

A　化学反应热

B　氢气

C　静电荷产生的火花

84. 灭火时应采取的措施不包括(　B　　)。

A　防中毒

B　防化学反应

C　防倒塌

85. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿

B　冷却

C　窒息

86. 气体的体积越小,则压力就(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

87. 劳动者接受健康检查的时间应视为(　C　　)。

A　请假

B　旷工

C　正常出勤

88. 我国由于不符合相关国家的环保要求,95年外贸损失高达(　A　　)亿元人民币。

A　2000

B　3000

C　1000

89. 关于职业病的防治用人单位应承担(　　B　)责任和义务。

A　对单位所有的劳动者进行职业健康监护

B　对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康监护

C　对从事接触职业病危害因素作业的正式工进行职业健康监护

90. 下列关于电阻焊说法错误的是(　　A　)。

A　电阻焊机二次电压较高,会产生触电危险。

B　晶闸管一般均带水冷,水柱带电,故焊机必须可靠接地

C　通常次级回路之一均与机身相连而接地。

91. ISO18000是指(　A　　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

92. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　从业人员享有拒绝违章指挥和强令冒险作业权

B　从业人员需按照企业要求作业,否则可以被辞退

C　企业不得因从业人员拒绝违章指挥和强令冒险作业而对其进行打击报复。

93. 关于钎焊作业安全生产通用规程,说法正确的是(　B　　)。

A　所有的手把导线与地线可以与氧气、乙炔软管混放

B　认真检查设备、用具是否良好安全,检查钎焊设备金属外壳的接地线是否符合安全要求,不得有松动或虚连

C　上岗前可以适当喝酒取暖

94. 关于钎焊从业人员的权利,说法错误的是(　B　　)

A　从业人员享有拒绝违章指挥和强令冒险作业权

B　发生生产安全事故后,从业人员首先自行商量,待无法达成一致时再依照劳动合同和工伤社会保险合同的约定,享有相应的赔付金

C　从业人员享有停止作业和紧急撤离的权利

95. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国消防法》

B　《交通安全条例》

C　《中华人民共和国海上交通安全法》

96. 采用钨极氩弧焊焊接铜合金时,一般采用(　B　　)。

A　交流电源

B　直流正接

C　直流反接

97. 在焊接中碳钢和某些合金钢时,热影响区中可能发生淬火现象而变硬,易形成(　C　　)。

A　热裂纹

B　气孔

C　冷裂纹

98. 强度最好的铝合金是(　C　　)。

A　硬铝

B　锻铝

C　超硬铝

99. 沸腾钢中的杂质较多,一般有(　A　　)。

A　硫

B　镍

C　硅

100. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

钎焊作业试卷3卷答案

1,×,2,√,3,×,4,√,5,×,6,×,7,×,8,×,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,×,15,√,16,×,17,×,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,×,24,×,25,√,26,×,27,×,28,×,29,√,30,√,31,×,32,×,33,√,34,×,35,√,36,√,37,×,38,√,39,√,40,×,41,×,42,√,43,×,44,×,45,×,46,√,47,×,48,√,49,×,50,√,51,√,52,×,53,×,54,√,55,×,56,√,57,×,58,×,59,×,60,√,61,×,62,√,63,√,64,√,65,×,66,√,67,×,68,√,69,×,70,√,71,C,72,C,73,A,74,A,75,C,76,C,77,A,78,C,79,B,80,B,81,B,82,B,83,B,84,B,85,A,86,A,87,C,88,A,89,B,90,A,91,A,92,B,93,B,94,B,95,B,96,B,97,C,98,C,99,A,100,A