钎焊作业试卷1卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 直流电流会对人体有伤害,男性平均摆脱电流为76mA。(　√　　)

2. 目前只有12V、24V、36V三个安全电压等级。(×　　)

3. 脱离低压电源的方法可用“拉、切、挑、拽”四个字概括。(　×　　)

4. 将220V的变压器接到380V的电源上不会造成安全事故。(　×　　)

5. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

6. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　×　　)

7. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　　×　)

8. 人工接地极接地导线应具有良好的导电性,其截面积不得小于11m㎡。(　×　　)

9. 电磁场对人体的伤害作用是功能性的,并具有滞后性特点。(　√　　)

10. 提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。(　√　　)

11. 吸入较高浓度的氟化氢气体或蒸气,可严重刺激眼、鼻和呼吸道黏膜,可发生支气管炎、骨质病变等。(　√　　)

12. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4㎡,地面应基本干燥。(　√　　)

13. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　√　　)

14. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

15. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　　×　)

16. 压缩气体不会给人带来物理伤害。(　×　　)

17. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　√　　)

18. 中性焰的焰芯很亮,温度较高。(　　×　)

19. 炉中钎焊时,车间内高压电路与工业管道间应保持一定距离。(×　　　)

20. 氧化焰的焰芯呈淡紫蓝色,轮廓不明显。(　√　　)

21. 温度等传感器应不受干扰,必要时保护套管可不接地。(　×　　)

22. 过厚的氧化物层不会阻碍电流通过。(　　×　)

23. 感应钎焊交流电源装置的组成不包括逆变器。(　×　　)

24. 热壁真空钎焊炉与冷壁真空钎焊炉的工作原理截然不同。(　×　　)

25. 禁止在真空炉中钎焊含有易蒸发元素的金属或合金。(　√　　)

26. 甲苯的危害性是刺激性。(　×　　)

27. 工业中最常用的酸碱为俗称的“两酸两碱”。(　×　　)

28. 大量酸碱泄漏只需用砂土、可与酸碱中和的物质混合。也可用大量水冲洗,水稀释后放入废水系统。(　　×　)

29. 工业生产中,酒精的危害主要为易燃性。(　√　　)

30. 盐酸是清除水垢、锈垢最常用的溶液。(　√　　)

31. 行政法规、规章中的有关规范,不属于消防法规的基本法源。(　　×　)

32. 各种不同的可燃物质燃烧时所需要的温度和热量相同。(　　×　)

33. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(√　　　)

34. 乙炔气瓶口着火时,设法立即关闭瓶阀,停止气体流出,火即熄灭。(　　√　)

35. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　×　　)

36. 在禁火区内动火一般实行三级审批制。(　√　　)

37. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

38. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　×　　)

39. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(　√　　)

40. 一般来说,高分子化合物构成的各种塑料制品是无毒或低毒的,但某些高分子化合物中残留的单体、引发剂、催化剂以及加工过程中加入某些添加剂可能是有毒的,同时高分子化合物在一定条件下,还会发生降解反应,其反应物可能是有毒的。(　√　　)

41. 职业安全健康管理体系核心是要求企业采用现代化的管理模式、使包括安全生产管理在内的所有生产经营活动科学、规范和有效,建立安全健康风险,从而预防事故发生和控制职业危害。(　√　　)

42. 职业安全健康管理体系是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(√　　　)

43. 当钎焊过程中产生大量有毒害物质,难于用局部排风排出室外时,可采用全面排风的办法加以补充排除,且全面排风效率高,经济性好。(　×　　)

44. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

45. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

46. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

47. 承担职业病诊断的医疗卫生机构,应具备的条件:持有《医疗机构执业许可证》;具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生人员;具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备;具有健全的职业病诊断质量管理制度。(　√　　)

48. 操作高频焊机时,如果安装专用地线,接地电阻要小于4Ω;也可不安装。(　×　　)

49. 钎焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

50. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　√　　)

51. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

52. 狭义上,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　　×　)

53. 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两种。(　√　　)

54. 在处理保证安全与生产经营活动的关系上,优先考虑财产安全。(　×　　)

55. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

56. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

57. “安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针是不合理的。(　×　　)

58. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　×　　)

59. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

60. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以只登记一次,不用建档。(　×　　)

61. 冲击吸收功和冲击韧度的单位均为焦耳。(　×　　)

62. 黄铜中加入铁,可有效提高其力学性能,但耐热性和抗腐蚀性有所下降。(　×　　)

63. 少量的碳和其他合金元素固溶于铁中的固溶体叫作渗碳体。(　×　　)

64. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　×　　)

65. 等离子电弧是一种气流。(　√　　)

66. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　　√　)

67. 低碳回火马氏体则具有相当高的强度和良好的塑性和韧性相结合的特点。(　√　　)

68. 埋弧焊时电弧是在一层颗粒状的可熔化焊剂覆盖下燃烧,电弧不外露。(　√　　)

69. 调质能得到韧性和强度最好的配合,获得良好的综合力学性能。(　√　　)

70. 高能量密度熔焊的新发展可以大大改善材料的焊接性。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　应创造条件,用装有冰屑的塑料袋作成帽状包绕在伤员头部,完全包围头部

B　如确有需要移动时,抢救中断时间不应超过30s

C　移动触电者或将其送往医院,应使用担架并在其背部垫以木板,不可让触电者身体蜷曲着进行搬运

72. 触电“假死”症状的判定方法是“看”、“听”、“试”。其中“看”是指(　　A　)。

A　观察触电者的胸部、腹部有无起伏动作

B　观察触电者的脸色是否正常

C　观察触电者的瞳孔是否放大

73. 以下关于电的说法不正确的是(　A　　)。

A　静电感应不会对人体造成的伤害

B　高压电场会对人体造成的伤害

C　高频电磁场会对人体造成的伤害

74. 不属于预防物体打击事故的措施是(　　A　)。

A　增设机械安全防护装置和断电保护装置

B　安全防护用品要保证质量,及时调换、更新

C　拆除工程应有施工方案,并按要求搭设防护隔离棚和护栏,设置警示标志和搭设围网

75. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　B　　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

76. 下列情况不属于高处坠落事故原因的是(　C　　)。

A　施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等

B　洞口、临边防护措施不到位

C　未安装防雷装置

77. 不属于预防高处坠落事故的措施是(　C　　)。

A　提升机具要经常维修保养、检查,禁止超载和违章作业

B　危险地段或坑井边、陡坎处增设警示、警灯、维护栏杆,夜间增加施工照明亮度

C　电动机械设备按规定接地接零

78. 电阻钎焊时,当工件和电极已定时,工件的电阻取决于它的(　C　　)。

A　形状

B　截面积

C　电阻率

79. 与电子束焊相比,电子束钎焊加热温度(　B　　)。

A　更高

B　更低

C　不可控

80. 关于电弧钎焊说法错误的是(　B　　)。

A　电弧钎焊与炉中钎焊相比消耗小,成本低

B　与火焰钎焊相比,加热区宽,加热更为集中

C　电弧钎焊与炉中钎焊不需要整体加热,钎焊后变形很小

81. 下列关于浓硫酸的物理性质错误的是(　C　　)。

A　强烈的吸水性

B　具有氧化作用

C　有色液体

82. 防止毒物危害的最佳方法是(　C　　)。

A　穿工作服

B　佩戴呼吸器具

C　使用无毒或低毒的代替品

83. 我国现行的消防技术标准不包括(　C　　)。

A　消防产品的标准体系

B　工程建筑消防技术规范

C　产品质量消防技术规范

84. 下列不属于一级动火范围的是(　C　　)。

A　大型油罐

B　密闭室

C　酒精炉

85. 焊机着火首先应拉闸断电,然后再灭火。在未断电前不能用(　　B　)。

A　二氧化碳灭火器

B　水

C　干粉灭火器

86. 下列物质中燃点最高的是(　B　　)。

A　蜡烛

B　豆油

C　煤油

87. 下列选项中关于隐弧排烟罩说法错误的是(　A　　)。

A　对焊接区实行开放

B　能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散

C　把光辐射、金属氧化物烟尘等控制在一定的范围内

88. ISO14000是从(　A　　)年开始制定的。

A　1993

B　1992

C　1990

89. ISO14000是指(　B　　)。

A　第208技术委员会制定

B　第207技术委员会制定

C　第209技术委员会制定

90. 关于职业病的防治用人单位应承担(　B　　)责任和义务。

A　对单位所有的劳动者进行职业健康监护

B　对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康监护

C　对从事接触职业病危害因素作业的正式工进行职业健康监护

91. 《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》由(　B　　)年提出的。

A　1997

B　1998

C　1999

92. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　提高责任能力,就应积极参加安全学习及安全培训

B　正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态

C　上岗不按规定正确佩戴和使用劳动防护用品

93. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

94. 下列说法正确的是(　A　　)。

A　气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故

B　没有操作标准不是危险源

C　危险源只可以是物

95. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　精心操作,严格执行钎焊工艺纪律,做好各项记录

B　正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态

C　擅自离开工作岗位

96. 一般用作过热器管等材料的抗氧化腐蚀速度指标控制在(　C　　)mm/d。

A　0.01

B　0.05

C　0.10

97. 浸渍钎焊时介质可保护工作,介质的状态一般是(　B　　)。

A　气态

B　液态

C　固态

98. 对金属材料进行极氩弧焊时,焊接接头的熔深(　B　　)。

A　大

B　小

C　一般

99. 随着温度的升高,金属的导电性(　B　　)。

A　增大

B　减小

C　不变

100. 利用氢氧混合气体进行焊接时,被焊工件的厚度(　A　　)。

A　较小

B　较大

C　中等

钎焊作业试卷1卷答案

1,√,2,×,3,×,4,×,5,×,6,×,7,×,8,×,9,√,10,√,11,√,12,√,13,√,14,√,15,×,16,×,17,√,18,×,19,×,20,√,21,×,22,×,23,×,24,×,25,√,26,×,27,×,28,×,29,√,30,√,31,×,32,×,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,×,39,√,40,√,41,√,42,√,43,×,44,√,45,×,46,×,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,×,53,√,54,×,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,×,61,×,62,×,63,×,64,×,65,√,66,√,67,√,68,√,69,√,70,√,71,A,72,A,73,A,74,A,75,B,76,C,77,C,78,C,79,B,80,B,81,C,82,C,83,C,84,C,85,B,86,B,87,A,88,A,89,B,90,B,91,B,92,C,93,B,94,A,95,C,96,C,97,B,98,B,99,B,100,A