钎焊作业试卷4卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 焊机的接地电阻可用打入地下深度不小于1m,电阻不大于4Ω的铜棒或铜管做接地板。(√　　)

2. 采用心脏复苏法抢救过程中,要每隔数分钟用“看、听、试”方法再判定一次触电者的呼吸和脉搏情况,每次判定时间不得超过5s~7s。(　√　　)

3. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　√　　)

4. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　　×　)

5. 操作高频加热设备时,工人操作位置要铺耐压15kV的绝缘橡胶板。(　×　　)

6. 人工接地极接地导线应具有良好的导电性,其截面积不得小于11m㎡。(　　　×)

7. 一个人在皮肤潮湿状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　　√　)

8. 人体皮肤越潮湿电阻越大。(　　×　)

9. 电动机械设备按规定接地接零可减少触电事故的发生。(　　√　)

10. 在大型汽车上,用压缩空气开关车门和刹车。(　　√　)

11. 电磁场对人体的伤害作用是功能性的,并具有滞后性特点。(　√　　)

12. 空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。(　√　　)

13. 手工焊由于不受作业地点条件的限制,具有良好灵活性特点,目前用于野外露天施工作业比较多。(√　　　)

14. 在维修时,将擦拭材料、火油及汽油落入气缸、贮气桶及空气导管内可引起缩机爆炸。(　√　　)

15. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

16. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4㎡,地面应基本干燥。(　√　　)

17. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　　√　)

18. 氧-乙炔焰的高温对钎焊来说不是必要的,故可以采用压缩空气来代替纯氧,其它可燃气体代替乙炔。(　√　　)

19. 电弧钎焊中钎料伸出长度过短,电弧易烧导电嘴,且金属飞溅易堵塞喷嘴。(　　√　)

20. 罩式炉炉台与内罩之间的密封采用油冷密封圈。(　×　　)

21. 浸渍钎焊是将工件局部或整体浸入熔态盐的混合物或液态钎料中而实现加热并钎焊的方法。(　√　　)

22. 已使用过的旧管道在重新使用前,不必进行彻底清洗。(　×　　)

23. 硬钎焊使用的低氢和低碳气氛的最高露点是室温。(　　√　)

24. 控制系统以PLC可编程控制器为中心,通过加热、送料等动作的限位传感器实现各动作的闭环和时序控制。(　　√　)

25. 碳化焰的焰芯较长,呈蓝白色。(　　√　)

26. 有毒性化学品在水中的溶解度越大,其危险性越大。(　　√　)

27. 无结晶水的碳酸钠工业名称为重质碱(　×　　)

28. 氢氧化钠不能用作干燥剂(　×　　)

29. 从事严重有毒化学品作业和特别繁重体力劳动的工种,应适当缩短工作时间,一般每天要实行4至6小时工作制。(　√　　)

30. 大量酸碱泄漏只需用砂土、可与酸碱中和的物质混合。也可用大量水冲洗,水稀释后放入废水系统。(　×　　)

31. 液体在火源作用下,首先使其蒸发,然后蒸汽氧化分解进行燃烧。(　√　　)

32. 燃烧产物一般有窒息性和一定毒性。(　√　　)

33. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化(　×　　)

34. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　)

35. 通常可以将爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸两大类。(　√　　)

36. 发泡倍数在20-200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　)

37. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

38. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

39. 隐弧排烟罩能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散。但是,不能对光辐射、金属氧化物烟尘等有一定的控制。(　　×　)

40. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(　√　　)

41. 旋转运动的危险是指人体或衣物卷进机械的旋转部位而引起的伤害。(　√　　)

42. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　×　　)

43. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

44. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

45. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断(　　√　)

46. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(　×　　)

47. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　　×　)

48. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　　√　)

49. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(×　　　)

50. 钎焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　　　)

51. 操作高频焊机时,如果安装专用地线,接地电阻要小于4Ω;也可不安装。(　×　　)

52. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

53. 在国家标准GB18218—2009《重大危险源》中,给出了各种危险物质的名称、类别及其临界量。(　　　)

54. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　√　　)

55. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　√　)

56. 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。(　√　　)

57. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　)

58. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　√　　)

59. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(×　　　)

60. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以只登记一次,不用建档。(　×　　)

61. 高温下晶粒粗大的马氏体以一定温度冷却时,很容易形成魏氏组织。(　×　　)

62. 钎焊后的接头不可拆卸。(×　　　)

63. 镇静钢中杂质少,但偏析较多。(　×　　)

64. 低碳回火马氏体则具有相当高的强度和良好的塑性和韧性相结合的特点。(　√　　)

65. 金属的原子按一定方式有规则地排列成一定空间几何形状的结晶格子,称为晶格。(　√　　)

66. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　　√　)

67. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　　×　)

68. 焊接热影响区中各个区域与母材相比,性能不同,但组织基本相同(　×　　)

69. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　×　　)

70. 铝比铜的密度小,熔点也低。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　应创造条件,用装有冰屑的塑料袋作成帽状包绕在伤员头部,完全包围头部

B　如确有需要移动时,抢救中断时间不应超过30s

C　移动触电者或将其送往医院,应使用担架并在其背部垫以木板,不可让触电者身体蜷曲着进行搬运

72. 在电动机的控制和保护电路中,安装的熔断器主要起﹙A﹚保护作用。

A　短路

B　过载

C　漏电

73. 使用空气自然冷却的焊机,海拔高度应不超过(　A　　)m。

A　1000

B　1500

C　2000

74. 焊接操作现场应该保持必要的通道,人行通道的宽度不得小于(　B　　)m。

A　1.0

B　1.5

C　2.0

75. 下列不属于压缩机爆裂的原因是(　B　　)。

A　压缩机气缸内受水力冲击

B　太阳晒

C　气缸壁温度过高时,突然将冷却水注入气缸水套内

76. 雨天和雪天(　C　　)进行高空作业。

A　完全可以

B　不可以

C　采取必要措施可以

77. (　A　　)浓度超过一定限度,特别是在密闭容器内焊接而通风不良时,可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。

A　臭氧

B　氮氧化物

C　一氧化碳

78. 以下说法错误的是(　C　　)。

A　为避免间隙小的焊件烧伤,可用绝缘布缠绕感应圈使之绝缘。

B　钎焊复杂件用的感应圈和内热式感应器可借助氧磁体来控制高频磁场和增加感应圈的效率。

C　感应钎焊机感应器与管间隙大小对效率影响不大。

79. 易燃作业区内检修使用的电器设备应为(　A　　)。

A　防爆型

B　防中毒型

C　防腐蚀型

80. 关于感应钎焊设备感应器说法错误的是(　B　　)。

A　感应圈多采用铜管制造

B　为提高效率最好采用圆形截面管

C　工作时管内部通冷却介质

81. 硝酸是一种(　　B　)。

A　弱酸

B　强酸

C　中强酸

82. 氢氧化钠属于(　A　　)。

A　强碱

B　强酸

C　弱碱

83. 可燃粉尘爆炸主要发生在(　A　　)。

A　生产设备内部

B　容器内部

C　室内

84. 下列液体中闪点最大的是(　C　　)。

A　甲醇

B　乙醇

C　桐油

85. 气体的体积越小,则压力就(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

86. 乙炔气着火不能用的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　干粉灭火器

C　泡沫灭火器

87. 下列选项中关于局部机械排气说法错误的是(　B　　)。

A　是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出

B　此种方法使用效果良好,操作灵活方便,设备费用昂贵

C　经过滤净化后的空气再送入室内

88. 焊接前清除焊件上的油污,使用低尘、低毒材料是为了(　C　　)。

A　防火灾爆炸

B　防触电

C　防有害气体及烟尘(　　)通过。

A　2001年10月27日

B　2000年5月1日

C　2002年5月1日

90. ISO14000是从(　A　　)年开始制定的。

A　1993

B　1992

C　1990

91. 1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

92. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　C　　)。

A　《中华人民共和国劳动法》

B　《中华人民共和国突发事件应对法》

C　《服务业管理规定》

93. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(B　　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

94. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　精心操作,严格执行钎焊工艺纪律,做好各项记录

B　正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态

C　擅自离开工作岗位

95. 《安全生产许可证条例》的主要内容包括(　A　　)。

A　目的、对象与管理机关

B　违法行为及处罚方式

C　七项基本法律制度

96. 体心立方晶格的立方体的中心和八个顶点各有(　B　　)。

A　一个分子

B　一个原子

C　一个电子

97. 两种元素的原子半径大小差别愈大,形成固溶体后所引起的晶格扭曲程度(　C　　)。

A　不变

B　越小

C　越大

98. 对金属材料进行极氩弧焊时,焊接接头的熔深(　B　　)。

A　大

B　小

C　一般

99. 下列焊接方法属于压力焊的是:(　C　　)。

A　气保焊

B　超声波焊

C　爆炸焊

100. 能够提高金属材料切削性能的元素是(　A　　)。

A　硫

B　锰

C　硅

钎焊作业试卷4卷答案

1,√,2,√,3,√,4,×,5,×,6,×,7,√,8,×,9,√,10,√,11,√,12,√,13,√,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,√,20,×,21,√,22,×,23,√,24,√,25,√,26,√,27,×,28,×,29,√,30,×,31,√,32,√,33,×,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,×,43,√,44,×,45,√,46,×,47,×,48,√,49,×,50,√,51,×,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,√,58,√,59,×,60,×,61,×,62,×,63,×,64,√,65,√,66,√,67,×,68,×,69,×,70,√,71,A,72,A,73,A,74,B,75,B,76,C,77,A,78,C,79,A,80,B,81,B,82,A,83,A,84,C,85,A,86,C,87,B,88,C,89,A,90,A,91,C,92,C,93,B,94,C,95,A,96,B,97,C,98,B,99,C,100,A