钎焊作业试卷2卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 焊工在操作时不应穿有铁钉的鞋,可以穿布鞋。(　×　　)

2. 在推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜。(　√　　)

3. 人体皮肤越潮湿电阻越大。(×　　　)

4. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

5. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

6. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　　)

7. 脱离低压电源的方法可用“拉、切、挑、拽”四个字概括。(　×　　)

8. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　×　　)

9. 提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。(　√　　)

10. 电动机械设备按规定接地接零可减少触电事故的发生。(　√　　)

11. 灰尘、油质沉淀在压缩机气缸、贮气桶、空气导管等的内壁不可引起压缩机爆裂。(　×　　)

12. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行钎焊,或者使用个人防护装备。(　√　　)

13. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　×　　)

14. 空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。(　　√　)

15. 压缩气体容器(钢瓶)在储存、运输和使用过程中,要注意防火、防晒、隔热。(　√　　)

16. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　　×　)

17. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　　√　)

18. 直流电弧钎焊是获得低热输入量的适宜方式。(　×　　)

19. 无马弗套的炉加热区结构的连续式钎焊炉具有使用寿命长的优点。(　　√　)

20. 真空钎焊的效率高,可一次钎焊多道邻近焊缝。(　√　　)

21. 动火证不包括监护人。(　×　　)

22. 碳化焰的焰芯较长,呈蓝白色。(　√　　)

23. 炉中钎焊适合于较大工件的大批量生产,通常也具有较高的生产效率。(　×　　)

24. 真空钎焊设备中有复杂的电控装置及大量裸露的输电铜线,若操作不当可导致触电风险。(　√　　)

25. 燃烧用的鼓风机应与燃烧控制线路断开。(　×　　)

26. 各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性,但如果没有必要的外界作用,爆炸也会发生。(　×　　)

27. 工业中最常用的酸碱为俗称的“两酸两碱”。(　×　　)

28. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　√　　)

29. 浓硫酸、液碱可用铁制品做容器,因此也可用镀锌铁桶。(　　×　)

30. 危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。(　　×　)

31. 价格低不是干粉灭火器的优点。(　×　　)

32. 强烈的氧化反应,并伴随有热和光同时发生,则称为燃烧。(　√　　)

33. 发泡倍数在20-200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　　×　)

34. 可燃物质在混合物中发生爆炸的最低浓度称为爆炸极限。(　×　　)

35. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化(　×　　)

36. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

37. 在禁火区内动火一般实行三级审批制。(　√　　)

38. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

39. 隐弧排烟罩能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散。但是,不能对光辐射、金属氧化物烟尘等有一定的控制。(　　×　)

40. 钎焊过程中出现的有害因素主要与钎焊工艺、焊接设备、焊接规范和使用气体有关。(　√　　)

41. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　×　　)

42. 职业健康检查机构应客观真实地报告职业健康检查结果,不对其所出示的检查结果和总结报告负责任。(　×　　)

43. 劳动者无权了解所从事的工作对他们的健康可能产生的影响和危害。(×　　　)

44. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

45. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(×　　　)

46. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　　√　)

47. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(×　　　)

48. 承担职业病诊断的医疗卫生机构,应具备的条件:持有《医疗机构执业许可证》;具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生人员;具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备;具有健全的职业病诊断质量管理制度。(　　√　)

49. 操作高频焊机时,如果安装专用地线,接地电阻要小于4Ω;也可不安装。(　×　　)

50. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　　√　)

51. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

52. 钎焊作业属于特种作业范畴。(　　√　)

53. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　　√　)

54. 钎焊作业安全生产除应遵守一般安全生产规律之外,还应充分考虑钎焊的专业特性和技术上的要求。(　　√　)

55. 钎焊从业人员的权利主要包括:知情权与建议权,批评、检举,不包括控告权,拒绝违章指挥和强令冒险作业权。(　×　　)

56. “安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针是不合理的。(　×　　)

57. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　　×　)

58. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

59. 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。(　　√　)

60. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　√　　)

61. 活性金属不能进行焊接。(　×　　)

62. 盐浴钎焊主要用于印刷电路板的钎焊。(　×　　)

63. 冲击吸收功和冲击韧度的单位均为焦耳。(×　　　)

64. 一般说导电性好的材料,其导热性较差。(　×　　)

65. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　×　　)

66. 等离子电弧是一种气流。(√　　　)

67. 通常化合物具有较高的硬度和大的塑性,而脆性较低。(　√　　)

68. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(√　　　)

69. 真空扩散焊和真空钎焊属于同一类焊接。(　×　　)

70. 金属的原子按一定方式有规则地排列成一定空间几何形状的结晶格子,称为晶格。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 触电“假死”症状的判定方法是“看”、“听”、“试”。其中“试”是指(　B　　)。

A　用手或小纸条试测口鼻有无呼吸的气流,再用用手触摸手腕处的脉搏看是否有搏动

B　用手或小纸条试测口鼻有无呼吸的气流,再用两手指轻压一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动感觉

C　用手或小纸条试测口鼻有无呼吸的气流,再用用手触摸心脏处看是否有跳动

72. 焊机各个带电部分之间及其外壳对地之间必须符合绝缘标准的要求,其电阻值均不小于(　A　　)MΩ。

A　1

B　2

C　3

73. 对于多数钎焊设备而言,电力变压器是否合适的决定性因素是(B　　　)。

A　允许的电流值

B　允许的电压降

C　允许的发热程度

74. 触电金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色呈灰黄,是由(　A　　)金属引起的。

A　铅

B　纯铜

C　黄铜

75. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　　B　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

76. 在对密闭的容器中的空气施加压力时,空气的体积就被压缩,内部压强(　B　　)。

A　减小

B　增大

C　不变

77. 电磁场对人体的伤害作用(　A　　)逐渐积累。

A　会

B　不会

C　不确定

78. 连续式钎焊炉网带传送机构的缺点是(　C　　)。

A　工人操作方便

B　可靠

C　网带易断

79. 加热时间短,热量集中,故热影响区小,变形、应力也小,通常在焊后不必安排校正和热处理工序的焊接方式是(　A　　)。

A　电阻钎焊

B　压力焊

C　电弧焊

80. 可以在室内排放的气体是(　C　　)。

A　可燃气体

B　窒息性气体

C　氧化性气体

81. 有1个结晶水的碳酸钠工业名称为(　　B　)。

A　轻质碱

B　重质碱

C　纯碱

82. 工业上使用的氧化剂要与具有(　　A　)性质的化学品远远分离。

A　还原性物品

B　惰性气体

C　腐蚀性液体

83. 下列不属于一级动火范围的是(　C　　)。

A　大型油罐

B　密闭室

C　酒精炉

84. 灭火时应采取的措施不包括(　　B　)。

A　防中毒

B　防化学反应

C　防倒塌

85. 气体的体积越小,则压力就(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

86. 发生化学性爆炸的物质,按其特性不包括(　B　　)。

A　炸(火)药

B　汽油

C　可燃物质与空气形成的爆炸性混合物

87. 下列选项中在职业病诊断时不需要考虑的因素是(　　C　)。

A　职业病危害接触史

B　临床表现和医学检查结果

C　劳动者家庭背景

88. 下列关于电阻焊说法错误的是(　A　　)。

A　电阻焊机二次电压较高,会产生触电危险。

B　晶闸管一般均带水冷,水柱带电,故焊机必须可靠接地

C　通常次级回路之一均与机身相连而接地。

89. ISO14000是指(　C　　)。

A　职业健康安全管理标准

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

90. 下列说法中关于ISO14000说法错误的是(　B　　)。

A　第207技术委员会制定的

B　从1983年开始制定

C　实施ISO14000标准是贸易的“绿色通行证”

91. 1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

92. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　单位的负责人和管理人员有权依照规章追到和操作规程进行安全管理,监督检查从业人员遵章守规的情况

93. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

94. 下列说法正确的是(　A　　)。

A　气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故

B　没有操作标准不是危险源

C　危险源只可以是物

95. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国消防法》

B　《交通安全条例》

C　《中华人民共和国海上交通安全法》

96. 铸件进行补焊前必须进行预热,半热补焊的温度一般为(　C　　)。

A　500℃-550℃

B　400℃-500℃

C　350℃-400℃

97. 表示金属材料伸长率的符号是(　　C　)。

A　Z

B　R

C　A

98. 在一般工作条件下,高碳钢的导热性(　C　　)。

A　好

B　一般

C　差

99. 沸腾钢中的杂质较多,一般有(　　A　)。

A　硫

B　镍

C　硅

100. 纯铁在常温下的晶格是(　A　　)晶格。

A　体心立方

B　面心立方

C　密排六方

钎焊作业试卷2卷答案

1,×,2,√,3,×,4,×,5,×,6,×,7,×,8,×,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,√,15,√,16,×,17,√,18,×,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,√,25,×,26,×,27,×,28,√,29,×,30,×,31,×,32,√,33,×,34,×,35,×,36,×,37,√,38,√,39,×,40,√,41,×,42,×,43,×,44,√,45,×,46,√,47,×,48,√,49,×,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,×,56,×,57,×,58,×,59,√,60,√,61,×,62,×,63,×,64,×,65,×,66,√,67,×,68,√,69,×,70,√,71,B,72,A,73,B,74,A,75,B,76,B,77,A,78,C,79,A,80,C,81,B,82,A,83,C,84,B,85,A,86,B,87,C,88,A,89,C,90,B,91,C,92,A,93,B,94,A,95,B,96,C,97,C,98,C,99,A,100,A