熔化焊接与热切割作业初训试卷4卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 焊机的接地电阻可用打入地下深度不小于1m,电阻不大于4Ω的铜棒或铜管做接地板。(　√　　)

2. 在光线不足的较暗环境焊接,必须使用手提工作行灯,一般环境,使用的照明灯电压不超过36V。在潮湿、金属容器等危险环境,照明行灯电压不得超过16V。(　×　　)

3. 采用心脏复苏法急救时,按压吹气半分钟后,应采用“看、听、试”方法对触电者是否恢复自然呼吸和心跳进行再判断。(　×　　)

4. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

5. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　×　　)

6. 移动触电者或将其送往医院途中应暂时中止抢救。(　×　　)

7. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　　√　)

8. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　　×　)

9. 古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,一般用于大截面、长焊缝工件的焊接。(　　×　)

10. 固溶体和化合物均为单相的合金,若合金是由两种不同的晶体结构彼此机械混合组成,称为混合物。(　　√　)

11. 铜的密度比铁的密度稍小。(　×　　)

12. 中碳钢焊接时,热影响区容易产生淬硬组织。(√　　　)

13. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　√　　)

14. 高能量密度熔焊的新发展可以大大改善了材料的焊接性(　√　　)

15. 奥氏体的强度和硬度不高,塑性和韧性很好。(　√　　)

16. 一辆小轿车上的焊点最多不能超过10000个。(　×　　)

17. 两种或两种以上的任何元素组合成的金属,叫做合金。(　×　　)

18. 氢氧化钠不能腐蚀铝性物质。(　×　　)

19. 各种不同的可燃物质燃烧时所需要的温度和热量相同。(　×　　)

20. 自燃点是指物质(不论是固态、液态或气态)在没有外部火花和火焰的条件下,能自动引燃和继续燃烧的最低温度。(　√　　)

21. 贮存大量浓盐酸的场所发生火灾,不能用直流水扑灭。(　×　　)

22. 木粉的自燃点比镁粉低。(　　√　)

23. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　)

24. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

25. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　　×　)

26. 可燃物、助燃物和着火源构成燃烧的三个要素,缺少其中任何一个要素便不能燃烧。(　　　)

27. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　　×　)

28. 水下焊接与热切割时,焊接电源必须用直流电,禁用交流电。(　√　　)

29. 氧-弧水下热切割的主要安全问题是放触电、防回火。(　　√　)

30. 置换焊补时,若隔绝工作不可靠,不得焊割。(　√　　)

31. 利用钨极氩弧焊焊接不锈钢时会产生高频电磁场。(　　√　)

32. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　×　　)

33. 职业健康检查只能由具有医疗执业资格的医生和技术人员进行。(　√　　)

34. 局部机械排气,是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出,或将经过滤净化后的空气再送入室内。(　　√　)

35. 当作业环境良好时,如果忽视个人防护,人体仍有受害危险,当在密闭容器内作业时危害较小。(　×　　)

36. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　　×　)

37. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　　√　)

38. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

39. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

40. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　　√　)

41. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　√　　)

42. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

43. 焊接时电弧的可见光亮度比肉眼正常承受的光度大1000倍。(　　×　)

44. 电击是电流对人体造成的外伤。(　　×　)

45. 熔化焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　×　　)

46. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行焊接,或者使用个人防护装备。(　　√　)

47. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　　√　)

48. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　√　　)

49. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　√　　)

50. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

51. 电弧放电不会产生弧光辐射。(　×　　)

52. 运输气瓶的车、船不得在繁华市区、重要机关附近停靠,车、船停靠时,司机与押运人员不得同时离开。(　　√　)

53. 埋弧焊自动焊接时,焊接参数可通过自动调节保持稳定。(　　√　)

54. 对化学性质活泼的金属及其合金,要求氩的纯度高。(　√　　)

55. 从事堆焊的人员首先要树立“安全第一”的思想。(　√　　)

56. 等离子弧能量集中、温度高,可得到充分熔透、反面成形均匀的焊缝。(　√　　)

57. 等离子弧冷丝堆焊在工艺和堆焊质量上都不太稳定。(　×　　)

58. 焊条电弧焊的焊接环境应通风良好。(　√　　)

59. 电渣焊熔池存在时间长,低熔点夹杂物和气体易排除,不易产生气孔和夹渣。(√　　　)

60. 焊接不锈钢和镍基合金时,还常使用氩氢混合气体。(　√　　)

61. 钎焊从业人员的权利包括工伤保险赔偿权和监督权。(　√　　)

62. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　　√　)

63. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　　√　)

64. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

65. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　√　)

66. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　　√)

67. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　×　　)

68. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　　　)

69. 如果不对事故隐患进行有效管理,就可能产生安全事故。(　　√　)

70. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　　√　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 为保证焊接质量,不论向单台或多台熔化焊机供电时,规定总电压降最大不超过(　　c　)%。

A　5    B　7    C　10

72. 不能防护间接触电的是(　B　　)。

A　采用Ⅱ级电工产品    B　采用高电压    C　采用不接地的局部等电位连接保护

73. 重度电击者不会出现(　C　　)。

A　心室纤颤    B　瞳孔扩大    C　精神亢奋

74. 切削性能好的金属材料是(　B　　)。

A　镁合金    B　灰铸铁    C　铝合金

75. 青铜主要是铜元素与(　　B　)元素组成的合金。

A　铝    B　锡    C　镍

76. 对于相同厚度的结构钢,采用激光火焰切割可得到的切割速率比熔化切割要(　B　　)。

A　小    B　大    C　相同

77. 切割厚金属板唯一经济有效有手段是(　A　　)。

A　火焰切割    B　激光切割    C　等离子切割

78. 下列助燃物不包括(　C　　)。

A　空气    B　氧气    C　乙烯

79. 在水下操作时,如焊工不慎跌倒或气瓶用完更换新瓶时,常因供气压力低于割炬所处的水压力而失去平衡,这时极易发生(　　C　)。

A　熄火    B　火焰变强    C　回火

80. 下列可以作为电焊机回路的导电体的是(　C　　)。

A　油管    B　海水    C　专用导电体

81. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿    B　冷却    C　窒息

82. 水下气割又称为(　B　)。

A　氧-弧水下热切割    B　氧-可燃气热切割    C　金属-电弧水下热切割

83. 下列选项中在职业病诊断时不需要考虑的因素是(　　C　)。

A　职业病危害接触史    B　临床表现和医学检查结果    C　劳动者家庭背景

84. 使用二氧化碳灭火器时,人应站在(　A　　)。

A　上风位    B　下风位    C　无一定位置

85. 关于焊接通风技术措施设计的要求下列说法错误的是(　A　　)。

A　有害物质可直接抽排至室外大气

B　车间内施焊时,必须保证焊接过程中产生的有害物质能及时排出

C　采用通风措施后必须保证冬季室温在规定范围内,满足采暖需要

86. 关于推行ISO14000的意义下列说法中错误的是(　C　　)。

A　企业建立环境管理体系有法可依

B　减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量

C　促进企业和社会的跨越式发展

87. 为保证防火安全,有爆炸危险环境的控制线路宜选用(　B　　)。

A　铝芯线    B　铜芯线    C　铁芯线

88. ISO14000是指(　C　　)。

A　职业健康安全管理标准    B　焊接管理国际标准    C　环境管理国际标准

89. 焊接操作现场应该保持必要的通道,车辆通道的宽度不得小于(　B　　)m。

A　2    B　3    C　4

90. (　A　　)浓度超过一定限度,特别是在密闭容器内焊接而通风不良时,可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。

A　臭氧    B　氮氧化物    C　一氧化碳

91. 不属于预防触电事故的措施是(　C　　)。

A　电箱门要装锁,保持内部线路整齐,按规定配置保险丝,严格一机一箱一闸一漏配置

B　建筑物或脚手架与户外高压线距离太近的,应按规范增设保护网

C　施工现场可稍微高出标准高度搭建机械设备

92. 在钢焊丝中,最经常使用的脱氧剂不包括(　B　　)。

A　锰    B　钛    C　铝

93. 当其他焊接参数不变时,焊丝直径增大,堆焊焊缝的宽度(　B　　)。

A　不变    B　增加    C　减少

94. 关于二氧化碳焊短路过渡焊接以下说法错误的是(　C　　)。

A　焊枪移动过快,易引起焊缝两则咬边,而且保护气体向后拖,影响保护效果。

B　焊速过慢,易产生烧穿和焊缝组织变粗的缺陷。  C　保护气流越大,保护效果越好。

95. 等离子压缩电弧的电弧功率和温度与自由电弧相比(　C　　)。

A　较低    B　没有差别    C　较高

96. 下列关于安全生产、安全管理的说法,错误的是(　C　　)。

A　责任能力,就是具备安全生产的能力,发生安全生产事故如何履行自己责任的能力

B　提高责任能力,就应积极参加安全学习及安全培训

C　违章作业,提高生产效率

97. 关于重大事故隐患错误的是(　C　　)。

A　危害和整改难度较大

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

98. 下列说法错误的是(　　C　)。

A　严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程

B　服从管理       C　上岗不按规定着装

99. 生产安全事故不包括(　C　　)。

A　生产过程中造成人员伤亡、伤害     B　职业病    C　设备更新的损失

100. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　　B　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》    B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

熔化焊接与热切割作业初训试卷4卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,×,6,×,7,√,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,√,14,√,15,√,16,×,17,×,18,×,19,×,20,√,21,×,22,√,23,×,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,√,30,√,31,√,32,×,33,√,34,√,35,×,36,×,37,√,38,×,39,×,40,√,41,√,42,×,43,×,44,×,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,×,51,×,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,×,58,√,59,√,60,√,61,√,62,√,63,√,64,×,65,√,66,√,67,×,68,√,69,√,70,√

71,C,72,B,73,C,74,B,75,B,76,B,77,A,78,C,79,C,80,C,81,A,82,B,83,C,84,A,85,A,86,C,87,B,88,C,89,B,90,A,91,C,92,B,93,B,94,C,95,C,96,C,97,C,98,C,99,C,100,B