熔化焊接与热切割作业初训试卷6卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 对于多数熔化焊设备而言,馈电母线是否合适的决定性因素是允许的电压降,无须考虑发热因素。(　×　)

2. 其他条件相同状态下,人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。(　×　　)

3. 每台焊机都应通过单独的分断开关与馈电系统连接。(　√　　)

4. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　　√　　)

5. 安全电压等级为36V时,照明装置离地高度应不超过2.5m。(　　√　　)

6. 一个人在皮肤干燥状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　×　　)

7. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

8. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　　√　　)

9. 非金属元素虽然不具备金属元素的特征,但与金属相近,随着温度的升高,非金属的电导率减小。(　　×　)

10. 两种元素的原子按照一定比例相结合,但并不改变各自的晶体结构,在晶格中各元素原子的相互位置是固定的,叫化合物。(　×　　)

11. 焊接工艺只能用于金属材料的连接。(　×　　)

12. 钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。(　　√　　)

13. 低碳回火马氏体则具有相当高的强度和良好的塑性和韧性相结合的特点。(　　　√　)

14. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　　√　　)

15. 奥氏体的最大特点是没有磁性。(　　√　　)

16. 焊接热影响区中各个区域与母材相比,性能不同,但组织基本相同。(　×　　)

17. 奥氏体的强度和硬度不高,塑性和韧性很好。(　　√　　)

18. 氢氧化钠不能腐蚀铝性物质。(　×　　)

19. 化学性爆炸,是由于物质在极短时间内完成的化学变化,形成其他物质,同时放出大量热量和气体的现象。(　　　√　)

20. 液体在火源作用下,首先使其蒸发,然后蒸汽氧化分解进行燃烧。(　　√　　)

21. 气体导管漏气着火时,可用石棉布扑灭燃烧气体。(　　√　　)

22. 1211灭火器是干粉灭火器。(　×　　)

23. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　)

24. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　)

25. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

26. 蒸气锅炉爆炸是一种化学爆炸。(　×　　)

27. 物质受热自燃是发生火灾的一种主要原因。(　　√　　)

28. 带压不置换焊割正压作业时,压力小时,可防止爆炸性混合气体的形成。(　　×　)

29. 高处作业存在的主要危险是个人防护。(　　×　)

30. 严禁焊补未开孔洞的密封容器。(　　√　　)

31. 用手工电弧焊进行焊接时,发尘量不会超过25g/kg。(　　√　　)

32. 锰中毒发病很慢,有时甚至有20年。(　　√　　)

33. 有些设备工作中会产生有害或有毒物质,这些物质对人或物会造成伤害。例如内燃机的废气、发电厂排烟以及电镀过程的废液等。(　　√　　)

34. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(　　　√　)

35. 职业病诊断医师应具备执业医师资格;具有中级以上卫生专业技术职务任职资格;熟悉职业病防治法律规范和职业病诊断标准;从事职业病诊疗相关工作5年以上;熟悉工作场所职业病危害防治及其管理;经培训、考核合格,并取得省级卫生行政部门颁发的资格证书。(　　√　　)

36. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　　√　　)

37. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

38. 当作业环境良好时,如果忽视个人防护,人体仍有受害危险,当在密闭容器内作业时危害较小。(　×　　)

39. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

40. 焊接辅助工使用的焊工护目遮光镜片为10号。(　×　　)

41. 长时间接触红外线会导致眼睛失明。(　　√　　)

42. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(　　×　)

43. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　　√　　)

44. 空气占有一定的空间,但它没有固定的形状和体积。(　　√　　)

45. 增设机械安全防护装置和断电保护装置会降低机械事故发生的可能性。(　　√　　)

46. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　×　　)

47. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

48. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(　　√　　)

49. 电弧放电不会产生弧光辐射。(　×　　)

50. 室内焊接作业应避免可燃易燃气体(或蒸汽)的滞留积聚,除必要的通风措施外,还应装设气体分析仪器和报警器。(　　×　)

51. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　　√　　)

52. 手工电弧堆焊单层堆焊的最小厚度是3.2mm。(　√　　　)

53. 碳弧刨割条工作时需交、直流弧焊机,以及空气压缩机。(　×　　)

54. 二氧化碳焊可用于汽车、船舶、机车车辆、集装箱、矿山及工程机械等。(　　√　　)

55. 氩气瓶内气体可以用尽。(　　×　)

56. 焊条电弧焊是用手工操纵焊条进行焊接工作的,只能进行平焊、立焊,不能进行仰焊操作。(　×　　)

57. 厚度小于1.6mm的铝合金,采用小孔法和熔透法焊接时,都必须使用Ar作为保护气。(　×　　)

58. 焊条由药皮和焊芯两部分组成。(　　√　　)

59. 气瓶储存时,可不放置于专用仓库储存。(　×　　)

60. 氩弧焊作业时,尽可能采用放射剂量低的铈钨极。(　√　　　)

61. 事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。(　　√　　)

62. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　　　√　)

63. 钎焊作业安全生产除应遵守一般安全生产规律之外,还应充分考虑钎焊的专业特性和技术上的要求。(　　　√　)

64. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　√　　)

65. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　　√　)

66. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　　)

67. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　　√　　)

68. 如果不对事故隐患进行有效管理,就可能产生安全事故。(　　　√　)

69. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

70. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　　×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 为保证焊接质量,不论向单台或多台熔化焊机供电时,规定总电压降最大不超过(　　C　)%。

A　5

B　7

C　10

72. 对于多数熔化焊设备而言,电力变压器是否合适的决定性因素是(B　　　)。

A　允许的电流值

B　允许的电压降

C　允许的发热程度

73. 安全电压值的规定是按公式U=IR计算的,其中R是指(　C　　)。

A　接地电阻

B　焊机空载电阻

C　人体电阻

74. 焊接是使两工件产生(　B　　)结合的方式。

A　分子

B　原子

C　电子

75. 冷补焊铸铁时,焊缝为非铸铁型焊缝,所采用的焊接材料是(　A　　)。

A　异质焊接材料

B　同质焊接材料

C　灰铸铁

76. 等离子弧能量集中、温度高,另外会有(　B　　)。

A　熔孔效应

B　小孔效应

C　穿孔效应

77. 螺柱焊接方法属于(　A　　)。

A　熔化焊

B　压力焊

C　钎焊

78. 可燃物质在混合物中发生爆炸的最低浓度称为(　　B　)。

A　爆炸极限

B　爆炸下限

C　爆炸上限

79. 燃烧的类型包括(　　C　)。

A　闪燃与闪点

B　着火与燃点

C　电阻焊

80. 下列可以作为电焊机回路的导电体的是(　C　　)。

A　油管

B　海水

C　专用导电体

81. 湿法水下焊接时产生的可燃气体是(　B　　)。

A　氧气

B　氢氧混合气体

C　乙炔

82. 置换焊补工作场所应有足够的照明,手提行灯应采用的安全电压为(　B　　)V。

A　10

B　12

C　14

83. 关于《中华人民共和国职业病防治法》,下列说法正确的是(　A　　)。

A　2002年5月1日起施行

B　2000年5月1日通过

C　2001年10月27日起实施

84. 关于固定式排烟罩下列说法错误的是(　C　　)。

A　这类排气装置有侧抽、上抽和下抽三种

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　上抽的排气装置操作方便,排气效果也较好

85. 为加强职业安全卫生管理,1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

86. ISO14000标准制定于(　A　　)年。

A　1993

B　1992

C　1990

87. 关于职业病的防治,用人单位应承担的责任和义务包括(　B　　)。

A　对单位所有的劳动者进行职业健康监护

B　对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康监护

C　对从事接触职业病危害因素作业的正式工进行职业健康监护

88. 下列说法中关于ISO14000标准说法错误的是(　B　　)。

A　第207技术委员会制定的

B　从1983年开始制定

C　实施ISO14000标准是贸易的“绿色通行证”

89. 不属于预防物体打击事故的措施是(　　A　)。

A　增设机械安全防护装置和断电保护装置

B　安全防护用品要保证质量,及时调换、更新

C　拆除工程应有施工方案,并按要求搭设防护隔离棚和护栏,设置警示标志和搭设围网

90. 电弧的温度极高,中心温度可达(　B　　)。

A　4000℃-10000℃

B　6000℃-10000℃

C　6000℃-12000℃

91. (　A　　)电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的,所以高处作业不准使用这种频率的振荡器进行焊接。

A　高频

B　低频

C　中频

92. 氧熔剂的切割原理是利用切割火焰,具体是采用(　A　　)。

A　粉末

B　氧-乙炔焰

C　液化石油气

93. 激光防护面罩实际上是带有激光防护眼镜的面罩主要用于防(　A　　)。

A　紫外激光

B　可见光

C　红外线

94. 下列关于电子束焊真空室的说法错误的是(　C　　)

A　真空室的尺寸及形状应根据焊机的用途和被加工的零件来确定

B　真空室一般采用低碳钢和不锈钢制成,碳钢制成的工作室内表面应镀镍

C　电子束焊机的使用者可自行改装真空室

95. 在微束等离子弧焊中,转移弧的作用的(A　　　)。

A　熔化工件

B　引弧

C　维弧

96. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费

B　生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任

C　工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费。

97. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　C　　)。

A　《中华人民共和国劳动法》

B　《中华人民共和国突发事件应对法》

C　《服务业管理规定》

98. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　安全生产的批评权,是指从业人员对本单位安全生产工作中存在的问题有提出批评的权利

B　安全生产的检举权、控告权,是指从业人员对本单位及有关人员违反安全生产法律、法规的行为,有向主管部门和司法机关进行检举和控告的权利

C　检举必须署名

99. 下列说法错误的是(　A　　)。

A　不正确使用机械设备

B　交接班必须交接安全情况

C　认真学习和严格遵守钎焊安全生产各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业

100. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　　A　)。

A　用人单位不需要为从业人员提供必要的、安全的劳动防护用品

B　正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务

C　从业人员不履行该项义务而造成人身伤害的,单位不承担法律责任

熔化焊接与热切割作业初训试卷1卷答案

1,×,2,×,3,√,4,√,5,√,6,×,7,×,8,√,9,×,10,×,11,×,12,√,13,√,14,√,15,√,16,×,17,√,18,×,19,√,20,√,21,√,22,×,23,×,24,×,25,×,26,×,27,√,28,×,29,×,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,√,36,√,37,×,38,×,39,×,40,×,41,√,42,×,43,√,44,√,45,√,46,×,47,×,48,√,49,×,50,√,51,√,52,√,53,×,54,√,55,×,56,×,57,×,58,√,59,×,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,66,√,67,√,68,√,69,×,70,×,71,C,72,B,73,C,74,B,75,A,76,B,77,A,78,B,79,C,80,C,81,B,82,B,83,A,84,C,85,C,86,A,87,B,88,B,89,A,90,B,91,A,92,A,93,A,94,C,95,A,96,C,97,C,98,C,99,A,100,A

,