熔化焊接与热切割作业试卷15卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 熔化焊设备的漏电保护器,应每月检查一次,即操作漏电保护器按钮,检查其是否能正常断开电源。(　　√　　)

2. 使用移动式电源箱一个动力分路只能接一台熔化焊设备,设备有名称牌。动力与照明回路应分开。(　　√　　)

3. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　　　√　)

4. 脱离低压电源的方法可用“拉、切、挑、拽”四个字概括。(　×　　)

5. 当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,应将电源线接长或拆换来解决。(　×　　)

6. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　　×　)

7. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　×　　)

8. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　×　　)

9. 生活中常用的不锈钢大部分是马氏体不锈钢。(　　×　)

10. 电子束焊接属于高能束流焊接,它是利用加速和聚集的电子束轰击置于真空(必须是真空)的焊件所产生的热能进行焊接的方法。(　×　　)

11. 固溶体和化合物均为单相的合金,若合金是由两种不同的晶体结构彼此机械混合组成,称为混合物。(　　√　　)

12. 碳弧气刨是利用碳弧的高温将金属熔化后,用压缩空气将熔化的金属吹掉的一种刨削金属的方法。(　　√　　)

13. 两种或两种以上的任何元素组合成的金属,叫做合金。(　×　　)

14. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　　√　　)

15. 调质能得到韧性和强度最好的配合,获得良好的综合力学性能。(　　√　　)

16. 金属材料在室温时抵抗氧化性气氛腐蚀作用的能力称为抗氧化性。(　×　　)

17. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　　√　　)

18. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　　√　　)

19. 自燃点是指物质(不论是固态、液态或气态)在没有外部火花和火焰的条件下,能自动引燃和继续燃烧的最低温度。(　√　　　)

20. 强烈的氧化反应,并伴随有热和光同时发生,则称为燃烧。(　√　　　)

21. 价格低不是干粉灭火器的优点。(　　×　)

22. 在空气不足的情况下燃烧会生成炭粒。(　　√　　)

23. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(　×　　)

24. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　　×　)

25. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

26. 铝粉和镁粉的自燃点是一个较高的温度值,不是一个范围。(　×　　)

27. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　)

28. 氧气胶管要用1.8倍工作压力的蒸汽或热水清洗。(　×　　)

29. 带压不置换焊割主要适用于容器、管道的生产检修工作。(　×　　)

30. 氧-弧水下热切割的主要安全问题是放触电、防回火。(　　　√　)

31. ISO14000是国际标准化组织(ISO)第207技术委员会(TC207)从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准。(　　√　　)

32. 局部机械排气,是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出,或将经过滤净化后的空气再送入室内。(　　√　　)

33. 旋转运动的危险是指人体或衣物卷进机械的旋转部位而引起的伤害。(　　√　　)

34. 职业安全健康管理体系的缩写是OSHMS。(　　√　　)

35. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　　×　)

36. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　　√　　)

37. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　　)

38. 焊接辅助工使用的焊工护目遮光镜片为10号。(　　×　)

39. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　　√　　)

40. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(　　×　)

41. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　　√　　)

42. 直径小于0.1mm的微粒称为烟。(　　×　)

43. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

44. 增设机械安全防护装置和断电保护装置会降低机械事故发生的可能性。(　　√　　)

45. 提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。(　　√　　)

46. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　　　√　)

47. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　　×　)

48. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　　√　　)

49. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　　√　　)

50. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　×　　)

51. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(　　√　　)

52. 混合气体保护焊特别适用于黑色金属材料的焊接。(　　√　　)

53. 在Ar中加入二氧化碳会降低临界电流。(　　×　)

54. 钍钨极是目前钨极氩弧焊中应用最广泛的一种电极。(　×　　)

55. 电石属于遇水燃烧危险品。(　　　√　)

56. 盛装惰性气体的气瓶,可不检验。(　　　)

57. 氩在惰性气体保护焊的应用中效率低。(　×　　)

58. 等离子弧的引弧频率一般为5000Hz。(　　×　)

59. 铝热焊用铝粉颗粒度越小,反应时间越长且热量损失越大。(　　×　)

60. 气瓶使用时,为便于本单位人员辨认,可以更改气瓶的钢印和颜色标记。(　×　　)

61. 钎焊作业的安全生产意在防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故。(　　　√　)

62. 在国家标准GB18218—2009《重大危险源》中,给出了各种危险物质的名称、类别及其临界量。(　　　√　)

63. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当登记建档。(　　√　　)

64. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　×　　)

65. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　　√　　)

66. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　　　√　)

67. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　√　　)

68. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　　√　　)

69. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　　√　)

70. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　　×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 各熔化焊机间及焊机与墙面间的通道至少为(　B　　)m。

A　0.5

B　1

C　2

72. 一台新的熔化焊机在装配好出厂前要通过规定项目的试验,以下不属于该项试验的是(　A　　)。

A　抗压试验

B　空载试验

C　短路试验

73. 不能防护间接触电的是(　　B　)。

A　采用Ⅱ级电工产品

B　采用高电压

C　采用不接地的局部等电位连接保护

74. 抂弧焊时的热源和填充焊丝(　　A　)。

A　分别控制

B　关联控制

C　可根据情况进和分别控制和关联控制

75. 高碳钢的导热性(　　C　)。

A　好

B　一般

C　差

76. 焊接性好的钢种是(　A　　)。

A　低碳钢

B　中碳钢

C　高碳钢

77. 铜及铜合金导热性能好,所以焊接前一般应(　B　　)。

A　可不预热

B　应预热

C　必须气保护预热

78. 下列助燃物不包括(　C　　)。

A　空气

B　氧气

C　乙烯

79. 下列物质中燃点最高的是(　　B　)。

A　蜡烛

B　豆油

C　煤油

80. 不同的可燃液体有不同的闪点,闪点越低,火险(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

81. 下列可以作为电焊机回路的导电体的是(　C　　)。

A　油管

B　海水

C　专用导电体

82. 置换焊补工作场所应有足够的照明,手提行灯应采用的安全电压为(　B　　)V。

A　10

B　12

C　14

83. 使用二氧化碳灭火器时,人应站在(　A　　)。

A　上风位

B　下风位

C　无一定位置

84. 新涂油漆而油漆尚未充分干燥的结构(　　A　)。

A　禁止进行焊接与切割作业

B　可以进行焊接与切割作业

C　经上级领导批准后,才可进行焊接与切割作业

85. 我国由于不符合相关国家的环保要求,1995年外贸损失高达(　　A　)亿元人民币。

A　2000

B　3000

C　1000

86. 下列(　　C　)适合盛装易燃液体。

A　玻璃容器

B　瓷器

C　具有防腐功能的金属容器

87. 下列选项中不属于防火灾爆炸措施的是(　B　　)。

A　在易燃易爆场所焊接,焊接前必须按规定事先办理用火作业许可证,经有关部门审批同意后方可作业

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋。

C　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

88. 关于职业病的防治,用人单位应承担的责任和义务包括(　B　　)。

A　对单位所有的劳动者进行职业健康监护

B　对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康监护

C　对从事接触职业病危害因素作业的正式工进行职业健康监护

89. 不属于预防物体打击事故的措施是(　A　　)。

A　增设机械安全防护装置和断电保护装置

B　安全防护用品要保证质量,及时调换、更新

C　拆除工程应有施工方案,并按要求搭设防护隔离棚和护栏,设置警示标志和搭设围网

90. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　　B　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

91. 电磁场作用对人体的危害(　C　　)遗传。

A　不一定会

B　不会

C　会

92. 原子氢焊接时,电弧温度高达(　B　　)℃以上。

A　3000

B　4000

C　5000

93. 为了保证激光器稳定运行,一般采用的电子控制电源其特点是(　B　　)。

A　慢响应、恒稳性低

B　快响应、恒稳性高

C　快响应、恒稳性低

94. 焊接时,关于焊芯作用说法错误的是(　　C　)。

A　传导焊接电流,产生电弧把电能转换成热能

B　焊芯本身熔化作为填充金属与液体母材金属熔合形成焊缝

C　作用不大,可以去除

95. 对于铜合金可使用的脱氧剂是(　C　　)。

A　锰

B　铝

C　钛

96. 关于钎焊作业安全生产通用规程,说法错误的是(　B　　)。

A　钎焊设备操作场地周围5m内,不准放置易燃、易爆物品

B　所有的手把导线与地线可以与氧气、乙炔软管混放

C　钎焊设备不准放在高温或潮湿的地方

97. 技术安全具体不包括(　C　　)。

A　失误—安全功能

B　故障—安全功能

C　以预防为主

98. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　生产经营单位的从业人员可以不服从管理,但必须符合法律规定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　从业人员必须严格依照这些规章制度和操作规程进行生产经营作业

99. 生产安全事故不包括(　　C　)。

A　生产过程中造成人员伤亡、伤害

B　职业病

C　设备更新的损失

100. 事故隐患不包括(　C　　)。

A　火灾

B　中毒

C　正确使用设备

熔化焊接与热切割作业初训试卷15卷答案

1,√,2,√,3,√,4,×,5,×,6,×,7,×,8,×,9,×,10,×,11,√,12,√,13,×,14,√,15,√,16,×,17,√,18,√,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,×,25,×,26,×,27,×,28,×,29,×,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,√,37,√,38,×,39,√,40,×,41,√,42,×,43,×,44,√,45,√,46,√,47,×,48,√,49,√,50,×,51,√,52,√,53,×,54,×,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,×,61,√,62,√,63,√,64,×,65,√,66,√,67,√,68,√,69,√,70,×,71,B,72,A,73,B,74,A,75,C,76,A,77,B,78,C,79,B,80,A,81,C,82,B,83,A,84,A,85,A,86,C,87,B,88,B,89,A,90,B,91,C,92,B,93,B,94,C,95,C,96,B,97,C,98,A,99,C,100,C