熔化焊接与热切割作业试卷16卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 使用移动式电源箱一个动力分路只能接一台熔化焊设备,设备有名称牌。动力与照明回路应分开。(  √　)

2. 熔化焊设备电网供电参数必须为或380V,50Hz。( ×　)

3. 一个人在皮肤干燥状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　×　)

4. 安全电压等级为36V时,照明装置离地高度应不超过2.5m。(√ )

5. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(× )

6. 移动触电者或将其送往医院途中应暂时中止抢救。(　×　)

7. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。( × )

8. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　)

9. 冲击吸收功和冲击韧度的单位均为焦耳。(  ×　)

10. 青铜是所有铜合金中熔点最高的铜合金。( × )

11. 古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,一般用于大截面、长焊缝工件的焊接。(  ×　)

12. 熔化焊是利用局部加热的方法将连接处的金属加热至熔化状态而完成的焊接方法。(　√　　)

13. 某些钢材淬硬倾向大,焊后冷却过程中,由于相变产生很脆的马氏体,在焊接应力和氢的共同作用下引起开裂,形成热裂纹。(　　×　)

14. 不锈钢可以用火焰切割的方式进行加工。(　×　　)

15. 在晶体中,原子原子是散乱分布着,有些局部的规则排列。(　×　　)

16. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　√　　)

17. 气焊和堆焊都是电弧焊。(　×　　)

18. 纯净的浓硫酸是无色油状液体。(　　√　)

19. 自燃点是指物质(不论是固态、液态或气态)在没有外部火花和火焰的条件下,能自动引燃和继续燃烧的最低温度。(　√　　)

20. 爆炸极限的幅度越宽,其危险性就越小。(　×　　)

21. 用二氧化碳灭火器可以对电石进行灭火。(　×　　)

22. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(　×　　)

23. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　×　　)

24. 检修动火时,动火时间一次绝不能超过一天。(　×　　)

25. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

26. 木粉的自燃点比镁粉低。(　√　　)

27. 二氧化碳灭火器应每月检查一次。(　√　　)

28. 脚手板的上下坡度不得小于1:3。(　　×　)

29. 严禁焊补未开孔洞的密封容器。(　√　　)

30. 水下焊接与热切割作业常见事故不包括砸伤和烫伤。(　×　　)

31. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　　×　)

32. 气力引射器工作时有毒气体由主管吸入。(　×　　)

33. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定:在职业病防治工作上坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。(　√　)

34. 手工电弧焊时的弧光比氩弧焊时的弧光辐射低。(　√　　)

35. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

36. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　√　　)

37. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　　×　)

38. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　×　　)

39. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　√　　)

40. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

41. 长时间接触红外线会导致眼睛失明。(　√　　)

42. 推行ISO14000符合“可持续发展”的国策。(　√　　)

43. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　√　　)

44. 焊接设备、工具和材料应排列整齐不得乱堆乱放,操作现场的所有气焊设备、焊接电缆线等,允许相互缠绕。(　　×　)

45. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　×　　)

46. 电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机不会发生触电事故。(　×　　)

47. 室内焊接作业应避免可燃易燃气体(或蒸汽)的滞留积聚,除必要的通风措施外,还应装设气体分析仪器和报警器。(　　√　)

48. 电弧放电不会产生弧光辐射。(　×　　)

49. 自动焊和手工焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定。(　×　　)

50. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　√　　)

51. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

52. 钨极氩弧焊成本较低。(　　×　)

53. 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。(  √　)

54. 切割电流增大使弧柱变粗,切口变宽,易形成V形割口。(　　√　)

55. 自动埋弧堆焊电流增大时,焊丝熔化速度加快,堆焊层厚度较少。(　　×　)

56. 电子束焊焊接半镇静钢有时会产生气孔,降低焊接速度、加宽熔池有利于消除气孔。(　√　　)

57. 对处于窄小空间位置的焊缝,只要轻巧的刨枪能伸进去的地方,就可以进行切割作业。(　√　　)

58. 埋弧焊时,交流电源多用于大电流埋弧和采用直流时磁偏吹严重的场合。(　√　　)

59. 需要通水冷却的电渣焊用焊剂,可以不用烘干。(　×　　)

60. 焊接电流大小是决定焊缝熔宽的最主要参数。(　×　　)

61. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。(　　√　)

62. 钎焊作业安全生产除应遵守一般安全生产规律之外,还应充分考虑钎焊的专业特性和技术上的要求。(　　√　)

63. 《安全生产许可证条例》主要内容不包括目的、对象与管理机关,安全生产许可证的条件及有效期。(　×　　)

64. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　√　)

65. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

66. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　√　　)

67. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

68. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　×　)

69. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　)

70. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。( ×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 人体大部分浸于水中的时候,安全电压是(　C　　)V。

A　36

B　12

C　2.5

72. 对于多数熔化焊设备而言,电力变压器是否合适的决定性因素是(　B　　)。

A　允许的电流值

B　允许的电压降

C　允许的发热程度

73. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　电力变压器和馈电母线是否合适的决定性因素是允许电压降,不用考虑发热因素。

B　电压降应在焊机所在处测量。

C　从开关板到焊机的导线应设计成低阻抗,以使线路中的电压降最小。

74. 为了改善焊接接头性能,消除粗晶组织及促使组织均匀等,常采用的热处理方式为(　B　)。

A　回火

B　正火

C　退火

75. 物质单位体积所具有的质量称为(　　B　)。

A　强度

B　密度

C　硬度

76. 普通低合金钢焊接时,为避免热影响区的淬硬倾向,可采用的措施为(　B　　)。

A　增大焊接速度

B　增大焊接电流

C　使用保护气体

77. 下列焊接方法中属于压力焊的是(　C　　)。

A　气保焊

B　超声波焊

C　爆炸焊

78. 下列现象属于燃烧的是(　　B　　)。

A　点燃的火柴

B　金属生锈

C　生石灰遇水

79. 化学物质或油脂污染的设备都应(　B　　)动火。

A　清洗后

B　酸洗后

C　清洗中

80. 化学反应热不包括(C　　)。

A　本身自燃

B　遇火燃烧

C　放热反应

81. 不同的可燃液体有不同的闪点,闪点越低,火险(  B　)。

A　越大

B　越小

C　不变

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　C　　)。

A　10%-15%

B　12%-18%

C　15%-20%

83. 焊接工作场所局部通风应用比较普遍的是(　B　　)。

A　局部通风

B　局部机械排气

C　局部送风

84. 下列选项中在职业病诊断时不需要考虑的因素是(　　C　)。

A　职业病危害接触史

B　临床表现和医学检查结果

C　劳动者家庭背景

85. 下列选项中不属于防火灾爆炸措施的是(　B　　)。

A　在易燃易爆场所焊接,焊接前必须按规定事先办理用火作业许可证,经有关部门审批同意后方可作业

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋。

C　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

86. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　A　　)。

A　办理用火许可证

B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

87. 如果该健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着(　A　　)。

A　自愿原则

B　服从单位安排原则

C　服从医嘱原则

88. 火灾使人致命的最主要原因是(　B　　)。

A　被人践踏

B　窒息

C　烧伤

89. 下列情况不属于机械伤害事故原因的是(　A　　)。

A　机械设备内线路不整齐

B　机械设备超负荷运作或带病工作

C　机械工作时,将头手伸入机械行程范围内

90. 下列情况不属于物体打击事故原因的是(　　A　　)。

A　揽风绳、地锚埋设不牢或揽风绳不符合规范要求

B　施工人员不注意自我保护,老坐在高空无护栏处

C　起重吊装未按“十不吊”规定执行

91. 短期接触电磁场电磁场对人体的伤害作用(　C　　)逐渐消除。

A　不确定

B　不可以

C　可以

92. 电弧电压越高,要求切割电源的空载电压(A　　)。

A　越高

B　越低

C　不变

93. 等离子弧焊的电弧热量可以熔透的工件深度和切割速度(　A　　)。

A　成反比

B　成正比

C　没有比例关系

94. 中性焰可焊接的材料是(　A　　　)。

A　低碳钢、低合金钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝及铝合金

B　黄铜、青铜

C　镍、高碳钢、高速钢

95. 水冷喷嘴内壁表面有一层冷气膜,可使等离子弧柱有效截面收缩,这种收缩称为(　A　　　)。

A　热收缩

B　磁收缩

C　冷收缩

96. 下列说法错误的是(　　B　　)。

A　危及从业人员人身安全的紧急情况必须有确实可靠的直接根据

B　间接或者可能危及人身安全的情况应立即撤离

C　紧急情况应为直接危及人身安全

97. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　单位的负责人和管理人员有权依照规章追到和操作规程进行安全管理,监督检查从业人员遵章守规的情况

98. 下列说法错误的是(　　　B　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

99. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　用人单位不需要为从业人员提供必要的、安全的劳动防护用品

B　正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务

C　从业人员不履行该项义务而造成人身伤害的,单位不承担法律责任

100. 下列说法错误的是(　　C　)。

A　安全生产的批评权,是指从业人员对本单位安全生产工作中存在的问题有提出批评的权利

B　安全生产的检举权、控告权,是指从业人员对本单位及有关人员违反安全生产法律、法规的行为,有向主管部门和司法机关进行检举和控告的权利

C　检举必须署名

熔化焊接与热切割作业初训试卷16卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,×,6,×,7,×,8,×,9,×,10,×,11,×,12,√,13,×,14,×,15,×,16,√,17,×,18,√,19,√,20,×,21,×,22,×,23,×,24,×,25,×,26,√,27,√,28,×,29,√,30,×,31,×,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,×,38,×,39,√,40,×,41,√,42,√,43,√,44,×,45,×,46,×,47,√,48,×,49,×,50,√,51,√,52,×,53,√,54,√,55,×,56,√,57,√,58,√,59,×,60,×,61,√,62,√,63,×,64,√,65,√,66,√,67,×,68,×,69,×,70,×,71,C,72,B,73,A,74,B,75,B,76,B,77,C,78,A,79,B,80,C,81,A,82,C,83,B,84,C,85,B,86,A,87,A,88,B,89,A,90,B,91,C,92,A,93,A,94,A,95,A,96,B,97,A,98,B,99,A,100,C