熔化焊接与热切割作业试卷19卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 熔化焊设备的漏电保护器,应每月检查一次,即操作漏电保护器按钮,检查其是否能正常断开电源。(　　√　)

2. 熔化焊大电流测量仪可显示出电流值及时间值。(　√　　)

3. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。(　×　　)

4. 每台焊机都应通过单独的分断开关与馈电系统连接。(　　√　)

5. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　×　　)

6. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

7. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　×　　)

8. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　×　　)

9. 焊接是通过加热、加压,使同种或异种两工件结合的加工工艺和连接方式。但加热和加压不可同时并用。(　×　　)

10. 非金属元素虽然不具备金属元素的特征,但与金属相近,随着温度的升高,非金属的电导率减小。(×　　　)

11. 熔化极混合气体保护焊是采用在惰性气体中加入一定量的其他惰性气体进行焊接的方法。(　×　　)

12. 调质能得到韧性和强度最好的配合,获得良好的综合力学性能。(　　√　)

13. 奥氏体的最大特点是没有磁性。(　√　　)

14. 铝比铜的密度小,熔点也低。(　√　　)

15. 金属材料的性能不仅取决于金属的化学成分,而且取决于金属的组织。(　√　　)

16. 不锈钢可以用火焰切割的方式进行加工。(　√　　)

17. 碳弧气刨是利用碳弧的高温将金属熔化后,用压缩空气将熔化的金属吹掉的一种刨削金属的方法。(　√　　)

18. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　√　　)

19. 苯的爆炸温度极限是15℃。(　×　　)

20. 乙炔瓶内丙酮流出燃烧,不能用泡沫灭火器扑灭。(　×　　)

21. 化学性爆炸,是由于物质在极短时间内完成的化学变化,形成其他物质,同时放出大量热量和气体的现象。(√　　　)

22. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

23. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　×　　)

24. 木粉的自燃点比镁粉低。(　√　　)

25. 在空气不足的情况下燃烧会生成炭粒。(　　√　)

26. 硫磺的爆炸压力为500kPa。(　　×　)

27. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　√　　)

28. 清洗容器时,蒸汽管的末端必须伸至液体的底部。(　　√　)

29. 严禁焊补未开孔洞的密封容器。(　√　　)

30. 湿法焊接是焊工在水下直接施焊。(　√　　)

31. E4301焊条焊接时生成的粉尘中主要是含锰元素的物质。(　√　　)

32. 熔化焊过程中出现的有害因素主要与熔化焊工艺、焊接设备、焊接规范和使用气体有关。(　√　　)

33. 手工电弧焊时的弧光比氩弧焊时的弧光辐射低。(　　√　)

34. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　　×　)

35. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　　×　)

36. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　√　　)

37. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

38. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　√　　)

39. 埋弧焊时会产生强烈的烟尘。(　×　　)

40. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　　√　)

41. 直径小于0.1mm的微粒称为烟。(　×　　)

42. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　　×　)

43. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　　×　)

44. 电击是电流对人体造成的外伤。(　×　　)

45. 空气占有一定的空间,但它没有固定的形状和体积。(　√　　)

46. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　√　　)

47. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　×　　)

48. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　√　　)

49. 自动焊和手工焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定。(　×　　)

50. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

51. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　　√　)

52. 二氧化碳焊焊接过程中金属飞溅较多。(　　√　)√

53. 电子束焊适用于通常熔化焊方法无法焊接的异种金属材料的焊接。(　√　　)

54. 上坡堆焊时,工件的倾斜角以小于8°为好。(　√　　)

55. 二氧化碳易溶于水。(　√　　)

56. 氩弧焊使用的钨极材料中的钍、铈等稀有金属没有放射性。(　×　　)

57. 等离子弧堆焊的漆合金方式为带极堆焊。(　×　　)

58. 等离子弧焊适用于焊接不同厚度的板材。(　×　　)

59. 气焊是利用气体火焰作为热源的一种熔化焊接方法。(　√　　)

60. 电石运输、储存和使用过程中严禁包装破损、受潮。(　　√　)

61. 钎焊作业的安全生产意在防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故。(　√　　)

62. “安全第一”,指在生产经营活动中,要始终把财产安全放在首要位置。(　×　　)

63. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　　√　)

64. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　　√　)

65. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

66. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　　)

67. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

68. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　　√　)

69. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　　×　)

70. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 关于雷击和静电感应,以下说法正确的是(　　A　)。

A　雷击和静电感应都会造成触电事故

B　雷击能造成触电事故,静电感应不属于触电事故

C　雷击不属于触电事故,静电感应属于触电事故

72. 以下说法错误的是(　　B　)。

A　熔化焊作业人员应做到持证上岗,杜绝无证人员进行熔化焊作业

B　夏天天气炎热身体出汗后衣服潮湿,所以熔化焊人员不得靠在焊件、工作台上,冬天则无此限制

C　推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜

73. 在触电者已失去知觉(心肺正常)的抢救措施中,错误的是(　C　　)。

A　应使其舒适地平卧着

B　解开衣服以利呼吸

C　四周要多围些人

74. 在焊接中碳钢和某些合金钢时,热影响区中可能发生淬火现象而变硬,易形成(　C　　)。

A　热裂纹

B　气孔

C　冷裂纹

75. 高碳钢比低碳钢的焊接性(　C　　)。

A　好

B　相差不大

C　差

76. 超硬铝合金的代号是(　C　　)。

A　LF

B　LY

C　LC

77. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

78. 水下切割时要慎重考虑切割位置和方向,最好先从距离水面(　A　　)。

A　最近的部位着手,向下割

B　最远的部位着手,向上割

C　中间的部位着手,向两端割

79. 下列(　B　　)不是导致着火的火源。

A　火焰

B　发光的物质

C　电火花

80. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿

B　冷却

C　窒息

81. 泡沫灭火剂按其灭火的适用范围不包括(　C　　)。

A　普通型

B　抗溶泡沫灭火剂

C　机械泡沫灭火剂

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　C　　)。

A　10%-15%

B　12%-18%

C　15%-20%

83. 可移动式排烟罩的特点是(　C　)。

A　适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　可以根据焊接地点和操作位置的需要随意移动

84. 顶送风式面罩又称为(　　A　)。

A　头箍式头盔

B　肩托式头盔

C　风机内藏式头盔

85. 处理气瓶受热或着火时应首先(　B　　)。

A　设法把气瓶拉出扔掉

B　用水喷洒该气瓶

C　接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉

86. 熔化焊过程中出现有害因素的强烈程度受(　A　　)影响。

A　焊接规范

B　焊接设备

C　焊接材料

87. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　A　　)。

A　办理用火许可证

B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

88. 下列选项中属于防灼伤措施的是(　B　　)。

A　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

C　加强焊工个人防护,工作时戴防护口罩

89. 熔化焊时电灼伤形式有(　C　　)种。

A　1

B　3

C　2

90. 电磁场作用对人体的危害(　　C　)遗传。

A　不一定会

B　不会

C　会

91. 下列状态既有有固定的形状,又有固定体积的是(　A　　)。

A　固体

B　液体

C　气体

92. 焊接与切割主要用的激光器不包括(　A　　)。

A　液体激光器

B　固体激光器

C　二氧化碳气体激光器

93. 水蒸气保护焊时的水蒸气对人体的主要伤害是(　C　　)。

A　烧伤

B　烫伤

C　灼伤

94. 在微束等离子弧焊中,转移弧的作用的(　B

B　引弧

C　维弧

95. MUI-1000型自动带极堆焊机制造机械零件时,堆焊层金属不包括(　C　　)。

A　高合金钢

B　不锈钢

C　低合金钢

96. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　危及从业人员人身安全的紧急情况必须有确实可靠的直接根据

B　间接或者可能危及人身安全的情况应立即撤离

C　紧急情况应为直接危及人身安全

97. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　单位的负责人和管理人员有权依照规章追到和操作规程进行安全管理,监督检查从业人员遵章守规的情况

98. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国消防法》

B　《交通安全条例》

C　《中华人民共和国海上交通安全法》

99. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　生产经营单位的从业人员可以不服从管理,但必须符合法律规定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　从业人员必须严格依照这些规章制度和操作规程进行生产经营作业

100. 下列说法错误的是(　　A　)。

A　该项权利适用于某些从事特殊职业的从业人员

B　出现危及人身安全的紧急情况时,首先是停止作业,并尽早采取应急措施

C　采取应急措施无效时,迅速撤离作业场所

熔化焊接与热切割作业初训试卷19卷答案

1,√,2,√,3,×,4,√,5,×,6,×,7,×,8,×,9,×,10,×,11,×,12,√,13,√,14,√,15,√,16,×,17,√,18,√,19,×,20,×,21,√,22,×,23,×,24,√,25,√,26,×,27,√,28,√,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,×,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,×,42,×,43,×,44,×,45,√,46,√,47,×,48,√,49,×,50,×,51,√,52,√,53,√,54,√,55,√,56,×,57,×,58,×,59,√,60,√,61,√,62,×,63,√,64,√,65,√,66,×,67,√,68,√,69,×,70,×,71,A,72,B,73,C,74,C,75,C,76,C,77,A,78,A,79,B,80,A,81,C,82,C,83,C,84,A,85,B,86,A,87,A,88,B,89,C,90,C,91,A,92,A,93,B,94,A,95,C,96,B,97,A,98,B,99,A,100,A