熔化焊接与热切割作业试卷21卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 其他条件相同状态下,人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。(　×　　)

2. 从开关板到焊机的导线并非愈短愈好。(　×　　)

3. 一个人在皮肤干燥状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　×　　)

4. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

5. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

6. 移动触电者或将其送往医院途中应暂时中止抢救。(　×　　)

7. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

8. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　　)

9. 钎焊时必须施加一定的压力才能进行。(　×　　)

10. 激光熔化切割中,工件被全部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。(　×　　)

11. 古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,一般用于大截面、长焊缝工件的焊接。(　×　　)

12. 等离子电弧是一种气流。(　√　　)

13. 气焊和堆焊都是电弧焊。(　×　　)

14. 金属的原子按一定方式有规则地排列成一定空间几何形状的结晶格子,称为晶格。(　√　)

15. 两种或两种以上的任何元素组合成的金属,叫做合金。(　×　　)

16. 不锈钢可以用火焰切割的方式进行加工。(　×　　)

17. 电渣焊是一种大厚度工件的高效焊接法。(　√　　)

18. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　√　　)

19. 可燃气体或液体的爆炸极限是指一个最高值,没有最低值。(　×　　)

20. 泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为三种类型。(　×　　)

21. 酒精的爆炸浓度极限是20%。(　×　　)

22. 二氧化碳灭火器应每月检查一次。(　√　　)

23. 发泡倍数小于20的称为中倍数泡沫。(　×　　)

24. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　×　　)

25. 木粉的自燃点比镁粉低。(　√　　)

26. 可燃物、助燃物和着火源构成燃烧的三个要素,缺少其中任何一个要素便不能燃烧。(　√　　)

27. 检修动火时,动火时间一次绝不能超过一天。(　×　　)

28. 禁止使用盛装过易燃易爆物质的容器作为登高的垫脚物。(　√　　)

29. 化工生产有不可中断的连续性特点。(　√　　)

30. 带压不置换焊割主要适用于容器、管道的生产检修工作。(　×　　)

31. 如果该健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着自愿的原则。(　√　　)

32. 气力引射器工作时有毒气体由主管吸入。(　×　　)

33. 利用钨极氩弧焊焊接不锈钢时会产生高频电磁场。(　√　　)

34. 职业安全健康管理体系是20世纪80年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(　√　　)

35. 直径小于0.1mm的微粒称为烟。(　×　　)

36. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

37. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　×　　)

38. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

39. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

40. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

41. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

42. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

43. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

44. 电阻焊焊接镀层板时,产生有毒的锌、铅烟尘,闪光对焊时有大量金属蒸汽产生,修磨电极时有金属尘,其中镉铜和铍钴铜电极中的镉与铍均有很大毒性。(　√　　)

45. 熔化焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　×　　)

46. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　√　　)

47. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

48. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

49. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　　√　)

50. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行焊接,或者使用个人防护装备。(　√　　)

51. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(　√　　)

52. 端接接头仅在厚板焊接时采用。(　×　　)

53. 二氧化碳焊焊接时,用纯CO2作保护气体,其焊缝成形很好。(　×　　)

54. 禁止气瓶在阳光下暴晒或靠近热源。(　√　　)

55. 需要通水冷却的电渣焊用焊剂,可以不用烘干。(　×　　)

56. 纯二氧化碳焊在一般工艺范围内即可达到射流过渡。(　×　　)

57. 等离子弧的引弧频率一般为5000Hz。(　×　　)

58. 等离子弧会产生高强度、高频率的噪声,操作者操作时必须塞上耳塞。(　√　　)

59. 等离子弧焊接钛、钽及锆合金时,所用气体中加入少量的H2,可减少气孔、裂纹,提高焊缝力学性能。(　×　　)

60. 熔化极气体保护堆焊应用形式采用手工堆焊。(　×　　)

61. 钎焊作业安全生产除应遵守一般安全生产规律之外,还应充分考虑钎焊的专业特性和技术上的要求。(　√　　)

62. 钎焊作业属于特种作业范畴。(　√　　)

63. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。(　√　　)

64. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　√　　)

65. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

66. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　　)

67. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

68. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　)

69. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

70. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 关于雷击和静电感应,以下说法正确的是(　　A　)。

A　雷击和静电感应都会造成触电事故

B　雷击能造成触电事故,静电感应不属于触电事故

C　雷击不属于触电事故,静电感应属于触电事故

72. 重度电击者不会出现(　C　　)。

A　心室纤颤

B　瞳孔扩大

C　精神亢奋

73. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　电流对人体的危害程度与电流通过人体的途径无关

B　电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度有关

C　电流对人体的危害程度与触电者的身体状况有关

74. 钢的淬火处理可提高其(　A　　)。

A　硬度

B　韧度

C　耐腐蚀性

75. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

76. 高碳钢比低碳钢的焊接性(　C　　)。

A　好

B　相差不大

C　差

77. 铁素体的简写符号为(　B　　)。

A　P

B　F

C　T

78. 灭火时应采取的措施不包括(　B　　)。

A　防中毒

B　防化学反应

C　防倒塌

79. 燃烧的类型包括(　C　　)。

A　闪燃与闪点

B　着火与燃点

C　电阻焊

80. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿

B　冷却

C　窒息

81. 泡沫灭火剂按其灭火的适用范围不包括(　C　　)。

A　普通型

B　抗溶泡沫灭火剂

C　机械泡沫灭火剂

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　C　　)。

A　10%-15%

B　12%-18%

C　15%-20%

83. 固定式排烟罩的特点是(　B　　)。

A　适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　可以根据焊接地点和操作位置的需要随意移动

84. 下列选项中在职业病诊断时不需要考虑的因素是(　C　　)。

A　职业病危害接触史

B　临床表现和医学检查结果

C　劳动者家庭背景

85. 在气瓶运输过程中,下列操作不正确的是(　B　　)。

A　装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方

B　同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装

C　车上备有灭火器材

86. 下列说法中关于ISO14000标准说法错误的是(　B　　)。

A　第207技术委员会制定的

B　从1983年开始制定

C　实施ISO14000标准是贸易的“绿色通行证”

87. 为加强职业安全卫生管理,1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

88. 我国由于不符合相关国家的环保要求,1995年外贸损失高达(　A　　)亿元人民币。

A　2000

B　3000

C　1000

89. 下列情况不属于机械伤害事故原因的是(　A　　)。

A　机械设备内线路不整齐

B　机械设备超负荷运作或带病工作

C　机械工作时,将头手伸入机械行程范围内

90. 下列情况不属于高处坠落事故原因的是(　C　　)。

A　施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等

B　洞口、临边防护措施不到位

C　未安装防雷装置

91. 下列不属于易出现机械性伤害的是(　C　　)。

A　碰撞和刮蹭的伤害

B　物体坠落打击的伤害

C　电动机械设备不按规定接地接零

92. 非熔化极通常用(　B　　)。

A　铜极

B　钨极

C　钛极

93. 多层埋弧焊焊接时,每层焊缝的接头(　A　　)。

A　需要错开

B　不需要错开

C　交叉重叠

94. 关于焊条的选用,下列说法错误的是(　C　　)。

A　通常应根据组成焊接结构钢材的化学成分、机械性能、焊接性、工作环境等要求选用合适焊条

B　选择焊条时还应考虑焊接结构的形状、受力情况和焊接设备(是否有直流电焊机)等方面

C　刚性大小不作为焊条选择时考虑的对象

95. 不属于自动振动堆焊机控制箱的组成部分是(　A　　)。

A　尾座

B　电感器

C　控制器

96. 关于监督权,下列说法错误的是(　A　　)。

A　对进行举报有功人员不予奖励

B　发动人民群众和社会力量对安全生产进行监督

C　鼓励对安全生产违法行为进行举报

97. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费

B　生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任

C　工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费。

98. 下列说法正确的是(　A　　)。

A　气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故

B　没有操作标准不是危险源

C　危险源只可以是物

99. 关于钎焊作业安全生产通用规程,说法正确的是(　B　　)。

A　所有的手把导线与地线可以与氧气、乙炔软管混放

B　认真检查设备、用具是否良好安全,检查钎焊设备金属外壳的接地线是否符合安全要求,不得有松动或虚连

C　上岗前可以适当喝酒取暖

100. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

熔化焊接与热切割作业初训试卷21卷答案

1,×,2,×,3,×,4,×,5,×,6,×,7,√,8,×,9,×,10,×,11,×,12,√,13,×,14,√,15,×,16,×,17,√,18,√,19,×,20,×,21,×,22,√,23,×,24,×,25,√,26,√,27,×,28,√,29,√,30,×,31,√,32,×,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,×,43,×,44,√,45,×,46,√,47,×,48,√,49,√,50,√,51,√,52,×,53,×,54,√,55,×,56,×,57,×,58,√,59,×,60,×,61,√,62,√,63,√,64,√,65,×,66,×,67,√,68,√,69,×,70,√,71,A,72,C,73,A,74,A,75,A,76,C,77,B,78,B,79,C,80,A,81,C,82,C,83,B,84,C,85,B,86,B,87,C,88,A,89,A,90,C,91,C,92,B,93,A,94,C,95,A,96,A,97,C,98,A,99,B,100,B