熔化焊接与热切割作业初训试卷11卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 熔化焊设备采用的加热原理为电阻加热原理。(　×　　)

2. 其他条件相同状态下,人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。(　　×　)

3. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。(　×　　)

4. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　　√　)

5. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

6. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

7. 每台焊机都应通过单独的分断开关与馈电系统连接。(　√　　)

8. 安全电压等级为36V时,照明装置离地高度应不超过2.5m。(　　√　)

9. 生活中常用的不锈钢大部分是马氏体不锈钢。(　×　　)

10. 螺柱焊是电容储能点焊的典型应用。(　√　　)

11. 低碳钢焊接时,由于焊接高温的影响,晶粒长大快,碳化物容易在晶界上积聚、长大,使焊缝脆弱,焊接接头强度降低。(　×　　)

12. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　×　　)

13. 金属材料在室温时抵抗氧化性气氛腐蚀作用的能力称为抗氧化性。(　×　　)

14. 低碳回火马氏体则具有相当高的强度和良好的塑性和韧性相结合的特点。(　√　　)

15. 调质能得到韧性和强度最好的配合,获得良好的综合力学性能。(√　　　)

16. 电渣焊是一种大厚度工件的高效焊接法。(　√　　)

17. 钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。(　　√　)

18. 氢氧化钠可以腐蚀塑料。(　　×　)

19. 可燃气体或液体的爆炸极限是指一个最高值,没有最低值。(×　　　)

20. 可燃物质的燃烧一般都是在蒸气状态下进行。(　×　　)

21. 爆炸必然伴随着燃烧。(　　×　)

22. 在空气不足的情况下燃烧会生成炭粒。(　√　　)

23. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

24. 在生产、贮存和使用可燃气体的过程中,要严防容器、管道的泄漏。(　√　　)

25. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　　×　)

26. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(　×　　)

27. 木粉的自燃点比镁粉低。(　　√　)

28. 焊工在操作过程中,应避开点燃的火焰,防止烧伤。(　√　　)

29. 湿法焊接是焊工在水下直接施焊。(　√　　)

30. 置换焊补时,若隔绝工作不可靠,不得焊割。(　　√　)

31. 职业安全健康管理体系是20世纪80年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(　√　　)

32. 职业健康检查机构应客观真实地报告职业健康检查结果,不对其所出示的检查结果和总结报告负责任。(　×　　)

33. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　×　　)

34. 送风盔式面罩风源应是经过净化的新鲜空气,可以用氧气来代替,给工人提供良好的工作环境。(　　×　)

35. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　×　　)

36. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　√　　)

37. 焊接时电弧的可见光亮度比肉眼正常承受的光度大1000倍。(　×　　)

38. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

39. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

40. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

41. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　　×　)

42. 推行ISO14000符合“可持续发展”的国策。(　√　　)

43. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　　×　)

44. 高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。(　√　　)

45. 焊接设备、工具和材料应排列整齐不得乱堆乱放,操作现场的所有气焊设备、焊接电缆线等,允许相互缠绕。(　　×　)

46. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　×　　)

47. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

48. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

49. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　√　　)

50. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　　√　)

51. 自动焊和手工焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定。(　×　　)

52. 使用Ar-H2混合气体作离子气时,由于电弧温度较高,应降低喷嘴孔径的额定电流。(　√　　)

53. 选择埋弧焊焊接规范的原则是保证电弧稳定燃烧,焊缝形状尺寸符合要求,表面成形光洁整齐,内部无气孔、夹渣、裂纹、未焊透、焊瘤等缺陷。(　√　　)

54. 钨极氩弧焊焊丝作电极,并被不断熔化填入熔池,冷凝后形成焊缝。(　×　　)

55. 普通橡胶导管和衬垫可用做液化石油气瓶的配件。(　×　　)

56. 从经济方面考虑,电渣焊多采用直流正接电源。(　　×　)

57. 钨极氩弧焊的接头形式有五种类型。(　√　　)

58. 激光探头给出的电信号与所检测到的激光能量成正比。(　√　　)

59. 石墨坩埚在高温下会使铝热钢液有较多的增碳,铝热焊缝的力学性能得不到保证,因此不能直接用于铝热焊接钢轨。(　　√　)

60. 小孔型等离子弧焊接时,获得优质焊缝的前提是焊接过程中确保小孔的稳定。(　√　　)

61. 操作过程中如果没有完善的操作标准,可能会使员工出现不安全行为,因此没有操作标准也是危险源。(√　　　)

62. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当登记建档。(　√　　)

63. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　　√　)

64. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　√　　)

65. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　√　　)

66. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(√　　　)

67. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

68. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

69. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

70. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 接地装置的接地体与建筑物之间的距离不应小于(　C　　)m。

A　3

B　2

C　1.5

72. 熔化焊机所用电压波动在频率为额定值时需不大于±(　　B　)%。

A　5

B　10

C　15

73. 以下焊接方法中,不属于熔化焊的是(　C　　)。

A　埋弧焊

B　氩弧焊

C　扩散焊

74. 中碳钢焊接时,由于母材金属含碳量较高,所以焊缝的含碳量也较高,容易产生(　B　　)。

A　冷裂纹

B　热裂纹

C　延迟裂纹

75. 普通低合金钢焊接时,为避免热影响区的淬硬倾向,可采用的措施为(　B　　)。

A　增大焊接速度

B　增大焊接电流

C　使用保护气体

76. 冷补焊铸铁时,焊缝为非铸铁型焊缝,所采用的焊接材料是(　　A　)。

A　异质焊接材料

B　同质焊接材料

C　灰铸铁

77. 切割厚金属板唯一经济有效有手段是(　A　　)。

A　火焰切割

B　激光切割

C　等离子切割

78. 射程最远的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　1211灭火器

C　泡沫灭火器

79. 乙炔气着火不能用的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　干粉灭火器

C　泡沫灭火器

80. 动火执行人员拒绝动火的原因不包括(　B　　)。

A　未经申请动火

B　有动火证

C　超越动火范围

81. 湿法水下焊接时产生的可燃气体是(　B　　)。

A　氧气

B　氢氧混合气体

C　乙炔

82. 带压不置换焊割的特点不包括(　A　　)。

A　费时麻烦

B　程序少

C　作业时间短

83. 噪声卫生标准规定最高不能超过(　C　　)dB。

A　75

B　90

C　115

84. 我国新版《中华人民共和国消防法》在实行于(　C　　)。

A　1998年9月1日

B　1999年9月1日

C　2009年5月1日

85. 下列(　　C　)适合盛装易燃液体。

A　玻璃容器

B　瓷器

C　具有防腐功能的金属容器

86. 我国由于不符合相关国家的环保要求,1995年外贸损失高达(　A　　)亿元人民币。

A　2000

B　3000

C　1000

87. 阴燃是(　C　　)的燃烧特点。

A　气体

B　液体

C　固体

88. ISO18000是指(　A　　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

89. 下列不属于电弧焊的是(　A　　)。

A　软钎焊

B　二氧化碳气体保护焊

C　氩弧焊

90. 我国目前试行的高频电磁场卫生学参考标准磁场为(　C　　)A/m。

A　3

B　5

C　7

91. 雨天和雪天,(　C　　)进行高空作业。

A　完全可以

B　不可以

C　采取必要措施可以

92. 非真空电子束焊的技术特点不包括(　C　　)。

A　生产效率高

B　成本低

C　功率密度高

93. 在采用混合气体保护焊焊接低碳钢和低合金钢时,焊缝成形、接头质量、熔滴过渡和电弧稳定性最好的混合气体为(　C　　)。

A　混合气体

B　r+混合气体

C　+混合气体

94. 下列说法错误的是(　　C　)。

A　低温钢焊条在不同的低温介质条件下,具有一定的低温工作能力

B　酸性焊条熔渣的成分主要是酸性氧化物

C　酸性焊条药皮里的造气剂为无机物,焊接时产生保护气体

95. 不属于自动振动堆焊机控制箱的组成部分是(　A　　)。

A　尾座

B　电感器

C　控制器

96. 下列关于安全生产、安全管理的说法,错误的是(　C　　)。

A　责任能力,就是具备安全生产的能力,发生安全生产事故如何履行自己责任的能力

B　提高责任能力,就应积极参加安全学习及安全培训

C　违章作业,提高生产效率

97. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　　C　)。

A　生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度和操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分

B　造成重大事故,构成犯罪的,要依照《中华人民共和国刑法》有关规定追究其刑事责任

C　私自商量决定责任

98. 钎焊从业人员不应具有以下责任(　C

B　丰富安全生产知识

C　不用注意提高安全意识

99. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　安全生产的批评权,是指从业人员对本单位安全生产工作中存在的问题有提出批评的权利

B　安全生产的检举权、控告权,是指从业人员对本单位及有关人员违反安全生产法律、法规的行为,有向主管部门和司法机关进行检举和控告的权利

C　检举必须署名

100. 《安全生产许可证条例》的主要内容包括(　A　　)。

A　目的、对象与管理机关

B　违法行为及处罚方式

C　七项基本法律制度

熔化焊接与热切割作业初训试卷11卷答案

1,×,2,×,3,×,4,√,5,×,6,×,7,√,8,√,9,×,10,√,11,×,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,×,19,×,20,×,21,×,22,√,23,×,24,√,25,×,26,×,27,√,28,√,29,√,30,√,31,√,32,×,33,×,34,×,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,√,43,×,44,√,45,×,46,×,47,×,48,√,49,√,50,√,51,×,52,√,53,√,54,×,55,×,56,×,57,√,58,√,59,√,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,66,√,67,×,68,√,69,×,70,√,71,C,72,B,73,C,74,B,75,B,76,A,77,A,78,C,79,C,80,B,81,B,82,A,83,C,84,C,85,C,86,A,87,C,88,A,89,A,90,B,91,C,92,C,93,C,94,C,95,A,96,C,97,C,98,C,99,C,100,A