熔化焊接与热切割作业初训试卷10卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 焊机的接地电阻可用打入地下深度不小于1m,电阻不大于4Ω的铜棒或铜管做接地板。(　　√　)

2. 焊工在操作时不应穿有铁钉的鞋,可以穿布鞋。(　×　　)

3. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(×　　　)

4. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

5. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

6. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　√　　)

7. 为了防止跨步电压触电,无论何时,救护人员均不可进入断线落地点8m~10m的范围内。(　×　　)

8. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　×　　)

9. 压力焊与钎焊的金属结合机理完全相同。(　×　　)

10. 所有金属中只有铜是红色。(　√　　)

11. 固溶体和化合物均为单相的合金,若合金是由两种不同的晶体结构彼此机械混合组成,称为混合物。(　　√　)

12. 金属的气割过程实质是铁在纯氧中的燃烧过程,而不是熔化过程。(　√　　)

13. 某些钢材淬硬倾向大,焊后冷却过程中,由于相变产生很脆的马氏体,在焊接应力和氢的共同作用下引起开裂,形成热裂纹。(　×　　)

14. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　　×　)

15. 奥氏体的最大特点是没有磁性。(　√　　)

16. 低碳钢焊接时,对焊接电源没有特殊要求,可采用交、直流弧焊机进行全位置焊接,工艺简单。(　√　　)

17. 电阻焊和电阻钎焊是两种不同的焊接方法。(　√　　)

18. 盐酸是清除水垢、锈垢最常用的溶液。(　√　　)

19. 强烈的氧化反应,并伴随有热和光同时发生,则称为燃烧。(　　√　)

20. 自燃点是指物质(不论是固态、液态或气态)在没有外部火花和火焰的条件下,能自动引燃和继续燃烧的最低温度。(　　√　)

21. 爆炸必然伴随着燃烧。(　×　　)

22. 在生产、贮存和使用可燃气体的过程中,要严防容器、管道的泄漏。(　√　　)

23. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(×　　　)

24. 铝粉和镁粉的自燃点是一个较高的温度值,不是一个范围。(　　×　)

25. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(×　　　)

26. 1211灭火器是干粉灭火器。(　×　　)

27. 在空气不足的情况下燃烧会生成炭粒。(　√　　)

28. 脚手板宽度单人道不得小于0.6m。(　√　　)

29. 氧-弧水下热切割的主要安全问题是放触电、防回火。(　√　　)

30. 高处作业存在的主要危险是个人防护。(　　×　)

31. 低氢焊条比酸性焊条进行手工电弧焊时,产生的金属飞溅严重。(　√　　)

32. 职业安全健康管理体系是20世纪80年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(　√　　)

33. 用手工电弧焊焊接镀锌铁板时,产生的烟尘较强。(　　√　)

34. 局部机械排气,是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出,或将经过滤净化后的空气再送入室内。(　　√　)

35. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

36. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　×　　)

37. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

38. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(√　　　)

39. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

40. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　　√　)

41. 长时间接触红外线会导致眼睛失明。(　　√　)

42. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　　×　)

43. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　　√　)

44. 焊接设备、工具和材料应排列整齐不得乱堆乱放,操作现场的所有气焊设备、焊接电缆线等,允许相互缠绕。(　×　　)

45. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　×　　)

46. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

47. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　√　　)

48. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　√　　)

49. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　√　　)

50. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　√　　)

51. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　√　　)

52. 二氧化碳焊采用短路过渡技术焊接薄壁构件焊接质量高,焊接变形小。(　　√　)

53. 液化石油气瓶,使用未超过20年的,每五年检验一次;超过20年的,每二年检验一次。(　√　　)

54. 焊条电弧焊是利用电弧放电所产生的热量将焊条和工件熔化。(　√　　)

55. 气割过程中的切割氧不要求高纯度。(　×　　)

56. 非熔化极氩弧焊的电弧在熔化极和工件之间燃烧。(　√　　)

57. 开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴正面。(　×　　)

58. 在大电流焊接时,增大锥角可避免尖端过热熔化,减少损耗,并防止电弧往上扩展而影响阴极斑点的稳定性。(　√　　)

59. 焊机用的软电缆线应采用多股细铜线电缆,其截面要求应根据焊接需要载流量和长度,按焊机配用电缆标准的规定选用。(　　√　)

60. 盛装一般气体的气瓶,不用检验。(　×　　)

61. 国家安全生产监督管理总局于2004年提出了《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。(　√　　)

62. 技术安全是安全生产管理以事故发生再减小危害为主的根本体现。(　×　　)

63. 狭义上,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　×　　)

64. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

65. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　√　　)

66. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

67. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　　×　)

68. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　√　)

69. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(√　　　)

70. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 空气自然冷却的熔化焊机,周围空气最高温度不大于(　C　　)℃。

A　50

B　45

C　40

72. 以下说法错误的是(　B　　)。

A　熔化焊作业人员应做到持证上岗,杜绝无证人员进行熔化焊作业

B　夏天天气炎热身体出汗后衣服潮湿,所以熔化焊人员不得靠在焊件、工作台上,冬天则无此限制

C　推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜

73. 安全电压值的规定是按公式U=IR计算的,其中R是指(　　C　)。

A　接地电阻

B　焊机空载电阻

C　人体电阻

74. 为提高钢铁材料的弹性极限和屈服强度,同时保证较好的韧性,最好采用(　B　　)。

A　低温回火

B　中温回火

C　高温回火

75. 青铜主要是铜元素与(　B　　)元素组成的合金。

A　铝

B　锡

C　镍

76. 物质单位体积所具有的质量称为(　B　　)。

A　强度

B　密度

C　硬度

77. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

78. 焊补燃料容器和管道的常用安全措施有两种,称为(　B　　)。

A　置换焊补、带压置换焊补

B　置换焊补、带压不置换焊补

C　大电流焊补、带料焊补

79. 可燃气体易与空气混合的条件不包括(　　C　)。

A　容器设备内部

B　室内通风不良

C　容器设备外部

80. 燃烧的类型包括(C　　　)。

A　闪燃与闪点

B　着火与燃点

C　电阻焊

81. 不同的可燃液体有不同的闪点,闪点越低,火险(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

82. 登高焊接与热切割作业是指焊工在坠落高度基准面(　B　　)m以上。

A　1

B　2

C　4

83. 全国消防宣传日是(　　B　)。

A　每年的9月11日

B　每年的11月9日

C　每年的1月9日

84. 关于固定式排烟罩下列说法错误的是(　C　　)。

A　这类排气装置有侧抽、上抽和下抽三种

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　上抽的排气装置操作方便,排气效果也较好

85. 在气瓶运输过程中,下列操作不正确的是(　B　　)。

A　装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方

B　同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装

C　车上备有灭火器材

86. 关于推行ISO14000的意义下列说法中错误的是(　C　　)。

A　企业建立环境管理体系有法可依

B　减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量

C　促进企业和社会的跨越式发展

87. 熔化焊过程中出现有害因素的强烈程度受(　　A　)影响。

A　焊接规范

B　焊接设备

C　焊接材料

88. 如果该健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着(　　A　)。

A　自愿原则

B　服从单位安排原则

C　服从医嘱原则

89. 焊接时对人体产生的(　　B　)一方面可以出现局部振动病症状,另一方面还可能出现头眩晕、呕吐、恶心、耳聋、胃下垂、焦虑等症状。

A　局部振动

B　全身振动

C　强烈振动

90. 电弧的温度极高,中心温度可达(　B　　)。

A　4000℃-10000℃

B　6000℃-10000℃

C　6000℃-12000℃

91. 下列情况不属于物体打击事故原因的是(　B　　)。

A　揽风绳、地锚埋设不牢或揽风绳不符合规范要求

B　施工人员不注意自我保护,老坐在高空无护栏处

C　起重吊装未按“十不吊”规定执行

92. 氧气的液化温度为(　A　　)℃。

A　-182.96

B　-192.56

C　-202.16

93. 在气焊气割工艺中,使用的焊丝直径的选择依据是(　B　　)。

A　焊件的结构

B　焊件的厚度和坡口形式

C　火焰的种类

94. 易引发气瓶发生爆炸的原因有(　　B　)。

A　放气速度太慢

B　可燃气瓶(乙炔、氢气、石油气瓶)发生漏气

C　石油气瓶未充灌满

95. 乙炔发生器的温度只能用(　　C　)指示。

A　水银温度计和酒精温度计

B　水银温度计

C　酒精温度计

96. 重大危险源申报登记的类型不包括(　B　　)。

A　易燃、易爆、

B　职工宿舍

C　有害物质的储罐区

97. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　要正确处理,及时、如实地向上级报告,并保护现场,作好详细记录

B　私自修改操作规程

C　按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告

98. 下列说法错误的是(　A　)。

A　保护现场作业人员的生命安全是次要的

B　从业人员享有停止作业和紧急撤离的权利

C　在生产过程中,经常会在作业时发生一些意外的或者人为的直接危及从业人员人身安全的危险情况

99. 关于一般事故隐患解释错误的是(　B　　)。

A　危害和整改难度较小

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

100. 《安全生产许可证条例》的主要内容包括(　C　　)。

A　目的、对象与管理机关

B　违法行为及处罚方式

C　七项基本法律制度

熔化焊接与热切割作业初训试卷10卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,×,6,√,7,×,8,×,9,×,10,√,11,√,12,√,13,×,14,×,15,√,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,×,25,×,26,×,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,×,37,√,38,√,39,√,40,√,41,√,42,×,43,√,44,×,45,×,46,×,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,×,56,√,57,×,58,√,59,√,60,×,61,√,62,×,63,×,64,√,65,√,66,×,67,×,68,√,69,√,70,√,71,C,72,B,73,C,74,B,75,B,76,B,77,A,78,B,79,C,80,C,81,A,82,B,83,B,84,C,85,B,86,C,87,A,88,A,89,B,90,B,91,B,92,A,93,B,94,B,95,C,96,B,97,B,98,A,99,B,100C