熔化焊接与热切割作业初训试卷2卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 雨天穿用的胶鞋,在进行熔化焊作业时也可暂作绝缘鞋使用。(　×　　)

2. 在推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜。(　√　　)

3. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　　)

4. 点焊机属于熔化焊设备。(　×　　)

5. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。(　　×　)

6. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(×　　　)

7. 缝焊机不属于熔化焊设备。(　√　　)

8. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　√　　)

9. 活性金属不能进行焊接。(　×　　)

10. 一般的固态金属及合金也都是非晶体。(×　　　)

11. 激光熔化切割中,工件被全部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。(　×　　)

12. 不锈钢可以用火焰切割的方式进行加工。(×　　　)

13. 中碳钢焊接时,热影响区容易产生淬硬组织。(　√　　)

14. 接触焊是压力焊的一种。(　√　　)

15. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　×　　)

16. 铝比铜的密度小,熔点也低。(　√　　)

17. 金属材料在室温时抵抗氧化性气氛腐蚀作用的能力称为抗氧化性。(　×　　)

18. 浓硫酸有刺激性气味。(　×　　)

19. 可燃液体属于三级动火范围。(　×　　)

20. 苯和甲苯的爆炸温度极限相同。(　×　　)

21. 根据化学定义,凡是使被氧化物质得到电子的反应都属于氧化反应。(　×　　)

22. 泡沫灭火器应每半年检查一次。(　　×　)

23. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　)

24. 在生产、贮存和使用可燃气体的过程中,要严防容器、管道的泄漏。(　√　　)

25. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　√　　)

26. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(　×　　)

27. 发泡倍数小于20的称为中倍数泡沫。(　　×　)

28. 氧气胶管要用1.8倍工作压力的蒸汽或热水清洗。(　×　　)

29. 置换焊割广泛应用于可燃气体的容器与管道的外部焊补。(×　　　)

30. 严禁焊补未开孔洞的密封容器。(　√　　)

31. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　×　　)

32. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　×　　)

33. 用手工电弧焊进行焊接时,发尘量不会超过25g/kg。(　　√　)

34. 局部机械排气,是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出,或将经过滤净化后的空气再送入室内。(　√　　)

35. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　√　　)

36. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

37. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

38. 当作业环境良好时,如果忽视个人防护,人体仍有受害危险,当在密闭容器内作业时危害较小。(　　×　)

39. 焊接时电弧的可见光亮度比肉眼正常承受的光度大1000倍。(　×　　)

40. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　√　　)

41. 电渣焊时没有电弧辐射。(　　√　)

42. 气体火焰焊属于化学能焊接。(√　　　)

43. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

44. 提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。(　　√　)

45. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　√　　)

46. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　　√　)

47. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　√　　)

48. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　×　　)

49. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行焊接,或者使用个人防护装备。(　√　　)

50. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　×　　)

51. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　×　　)

52. 自动埋弧堆焊电弧电压减小时,堆焊焊缝宽度增加。(　　×　)

53. 焊条电弧焊可以进行平焊、立焊和仰焊等多位置焊接。(　√　　)

54. 由于焊缝的热影响区小,电子束焊可焊接紧靠热敏感性材料的零件。(　√　　)

55. 等离子弧的引弧频率一般为5000Hz。(　×　　)

56. 表面堆焊可以采用二氧化碳气体保护焊方法焊接。(　√　　)

57. 进行碳弧气刨操作时电弧切割时噪声较大,操作者应戴耳塞。(　√　　)

58. 等离子弧焊接钛、钽及锆合金时,所用气体中加入少量的H2,可减少气孔、裂纹,提高焊缝力学性能。(　×　　)

59. 氩气无色无味。(　√　　)

60. 埋弧焊通常是高负载持续率、大电流焊接过程。(　√　　)

61. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

62. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　√　　)

63. 操作过程中如果没有完善的操作标准,可能会使员工出现不安全行为,因此没有操作标准也是危险源。(　　√　)

64. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　√　　)

65. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

66. 如果不对事故隐患进行有效管理,就可能产生安全事故。(　√　　)

67. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　　√　)

68. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　×　　)

69. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　　×　)

70. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 关于对熔化焊操作中触电人员的急救措施,下列说法错误的是(　C　　)。

A　电流对人体的作用时间愈长,对生命的威胁愈大。所以,触电急救的关键是首先要使触电者迅速脱离电源

B　未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服

C　救护人不得采用金属和其他潮湿的物品作为救护工具。但带有潮湿的塑料制品除外

72. 一台新的熔化焊机在装配好出厂前要通过规定项目的试验,以下不属于该项试验的是(　A　　)。

A　抗压试验  B　空载试验  C　短路试验

73. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　电力变压器和馈电母线是否合适的决定性因素是允许电压降,不用考虑发热因素。

B　电压降应在焊机所在处测量。

C　从开关板到焊机的导线应设计成低阻抗,以使线路中的电压降最小。

74. 金属材料在破坏前所承受的最大拉应力,叫作材料的(　B　　)。

A　屈服强度  B　抗拉强度  C　抗剪强度

75. 冷补焊铸铁时,焊缝为非铸铁型焊缝,所采用的焊接材料是(　　A　)。

A　异质焊接材料   B　同质焊接材料  C　灰铸铁

76. 金属材料的工艺性能是指(　C　　)。

A　冷加工性  B　热加工性  C　冷热可加工性

77. 铁素体的简写符号为(　B　　)。

A、P    B、F    C、T

78. 水下切割时要慎重考虑切割位置和方向,最好先从距离水面(　　A　)。

A　最近的部位着手,向下割  B　最远的部位着手,向上割  C　中间的部位着手,向两端割

79. 气体的体积越小,则压力就(　A　　)。

A　越大   B　越小   C　不变

80. 不同的可燃液体有不同的闪点,闪点越低,火险(　A　　)。

A　越大   B　越小   C　不变

81. 发生自燃可能性最大的是(　A　　)。

A　植物油   B　动物油   C　纯粹的矿物油

82. 电焊机及其他焊割设备与高处焊割作业点的下部地面要保持(　A　　)m以上。

A　10   B　15   C　20

83. 下列关于职业健康检查的作用说法错误的是(　C　　)。

A　检索和发现职业危害易感人群   B　为行政执法提供证据   C　可杜绝职业危害以

84. 在密闭容器内进行熔化焊作业要比室外作业更(　B　　)。

A　安全   B　危险   C　一样

85. 火灾使人致命的最主要原因是(　　B　)。

A　被人践踏   B　窒息   C　烧伤

86. 关于推行ISO14000的意义下列说法中错误的是(　C　　)。

A　企业建立环境管理体系有法可依

B　减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量

C　促进企业和社会的跨越式发展

87. 下列选项中属于防有害烟尘措施的是(　C　　)。

A　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

C　加强焊工个人防护,工作时戴防护口罩

88. 下列选项中不属于防火灾爆炸措施的是(　B　　)。

A　在易燃易爆场所焊接,焊接前必须按规定事先办理用火作业许可证,经有关部门审批同意后方可作业

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋。

C　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

89. 电灼伤处皮肤呈(　C　　)。

A　灰黄色   B　蓝绿色   C　黄褐色

90. 熔化焊时,机械危险大量表现为人员与(　　B　)的接触伤害。

A　静止物件   B　可运动件   C　短路物件

91. (　A　　)浓度超过一定限度,特别是在密闭容器内焊接而通风不良时,可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。

A　臭氧   B　氮氧化物   C　一氧化碳

92. MZ-1000焊机送丝速度与电弧电压(　C　　)。

A　无关系   B　成反比   C　成正比

93. 埋弧自动堆焊的电流比手弧焊高(　B　　)。

A　2倍-3倍   B　3倍-5倍   C　5倍-8倍

94. 空气中含量最多的稀有气体是(　　C　)。

A　氦气   B　氖气   C　氩气

95. 电渣堆焊时,要保证冷却装置严密不漏水,防止产生(　　A　)。

A　爆炸   B　火灾   C　有害气体

96. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度和操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分

B　造成重大事故,构成犯罪的,要依照《中华人民共和国刑法》有关规定追究其刑事责任

C　私自商量决定责任

97. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法正确的是(　B　　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务

C　用人单位不需要为从业人员提供必要的、安全的劳动防护用品

98. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

99. 下列说法正确的是(　A　　)。

A　气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故

B　没有操作标准不是危险源

C　危险源只可以是物

100. 关于钎焊作业安全生产通用规程,说法正确的是(　B　　)。

A　所有的手把导线与地线可以与氧气、乙炔软管混放

B　认真检查设备、用具是否良好安全,检查钎焊设备金属外壳的接地线是否符合安全要求,不得有松动或虚连

C　上岗前可以适当喝酒取暖

熔化焊接与热切割作业初训试卷2卷答案

1,×,2,√,3,×,4,×,5,×,6,×,7,√,8,√,9,×,10,×,11,×,12,×,13,√,14,√,15,×,16,√,17,×,18,×,19,×,20,×,21,×,22,×,23,×,24,√,25,√,26,×,27,×,28,×,29,×,30,√,31,×,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,√,38,×,39,×,40,√,41,√,42,√,43,√,44,√,45,×,46,√,47,√,48,×,49,√,50,×,51,×,52,×,53,√,54,√,55,×,56,√,57,√,58,×,59,√,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,66,√,67,√,68,×,69,×,70,×

71,C,72,A,73,A,74,B,75,A,76,C,77,B,78,A,79,A,80,A,81,A,82,A,83,C,84,B,85,B,86,C,87,C,88,B,89,C,90,B,91,A,92,C,93,B,94,C,95,A,96,C,97,B,98,B,99,A,100,B