熔化焊接与热切割作业初训试卷7卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 在光线不足的较暗环境焊接,必须使用手提工作行灯,一般环境,使用的照明灯电压不超过36V。在潮湿、金属容器等危险环境,照明行灯电压不得超过16V。(　×　　)

2. 当工频电流通过人体时,成年男性的平均感知电流为10mA。(　×　　)

3. 为了防止跨步电压触电,无论何时,救护人员均不可进入断线落地点8m~10m的范围内。(　×　　)

4. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　　)

5. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

6. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　√　　)

7. 安全电压等级为36V时,照明装置离地高度应不超过2.5m。(　√　　)

8. 一个人在皮肤干燥状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　×　　)

9. 晶体与非晶体的区别在于内部的原子排列,而不在于其外形。(　√　　)

10. 冲击吸收功和冲击韧度的单位均为焦耳。(　×　　)

11. 低温回火后钢材的硬度稍有降低,韧性有所提高。(　√　　)

12. 接触焊是压力焊的一种。(　√　　)

13. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　√　　)

14. 电阻焊和电阻钎焊是两种不同的焊接方法。(　　√　)

15. 金属的原子按一定方式有规则地排列成一定空间几何形状的结晶格子,称为晶格。(　√　　)

16. 金属材料的性能不仅取决于金属的化学成分,而且取决于金属的组织。(　　√　)

17. 两种或两种以上的任何元素组合成的金属,叫做合金。(　×　　)

18. 氢氧化钠不能腐蚀铝性物质。(　×　　)

19. 泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为三种类型。(　×　　)

20. 苯的爆炸温度极限是15℃。(　　×　)

21. 用二氧化碳灭火器可以对电石进行灭火。(　×　　)

22. 铝粉和镁粉的自燃点是一个较高的温度值,不是一个范围。(×　　　)

23. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　√　　)

24. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

25. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

26. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

27. 干粉灭火器可用于扑救电气设备火灾。(　√　　)

28. 带压不置换焊割正压作业时,压力小时,可防止爆炸性混合气体的形成。(　×　　)

29. 带压不置换焊割同样需要置换原有的气体。(　×　　)

30. 置换焊补时,若隔绝工作不可靠,不得焊割。(　√　　)

31. 旋转运动的危险是指人体或衣物卷进机械的旋转部位而引起的伤害。(　　√　)

32. 职业安全健康管理体系是20世纪80年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(　　√　)

33. 利用钨极氩弧焊焊接不锈钢时会产生高频电磁场。(　　√　)

34. 低氢焊条比酸性焊条进行手工电弧焊时,产生的金属飞溅严重。(　√　　)

35. 熔化焊过程中出现的有害因素的强烈程度受焊接设备的影响。(　×　　)

36. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

37. 电渣焊时没有电弧辐射。(　√　　)

38. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　　×　)

39. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

40. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

41. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

42. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

43. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　√　　)

44. 高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。(　√　　)

45. 电击是电流对人体造成的外伤。(　　×　)

46. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　√　　)

47. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　×　　)

48. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　×　　)

49. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

50. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　×　　)

51. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　　√　)

52. 二氧化碳焊焊接过程中金属飞溅较多。(√　　　)

53. 微型件、精密件的焊接可选用小功率焊机。(　　√　)

54. 气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。(　√　　)

55. 一般TIG能焊接的大多数金属,均可用等离子弧焊接。(　√　　)

56. 从经济方面考虑,电渣焊多采用直流正接电源。(　×　　)

57. 操作激光切割机时,要严格按照激光器启动程序启动激光器。(　√　　)

58. 电石属于遇水燃烧危险品。(　√　　)

59. 焊条电弧焊的焊接环境应通风良好。(　√　　)

60. 埋弧自动堆焊机的焊接速度为无级调节,且焊速稳定。(　√　　)

61. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　　√　)

62. “安全第一”,指在生产经营活动中,要始终把财产安全放在首要位置。(　×　　)

63. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

64. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　√　　)

65. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

66. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

67. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　√　)

68. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　)

69. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

70. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 为了高频加热设备工作安全,要求安装专用地线,接地电阻要小于(　B　)Ω。

A　3

B　4

C　5

72. 触电急救的步骤正确的是(　C　　)。

A　第一步是现场救护,第二步是医院诊治

B　第一步是现场救护,第二步是使触电者迅速脱离电源

C　第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是现场救护

73. 使用空气自然冷却的焊机,海拔高度不应超过(　A　　)米。

A　1000

B　1500

C　2000

74. 高温回火的温度一般为(　B　　)。

A　650℃-800℃

B　500℃-650℃

C　350℃-500℃

75. 下列焊接方法属于焊条电弧焊的是(　　C　)。

A　气焊

B　埋弧焊

C　手工电弧焊

76. 在激光气化切割过程中,材料在割缝处发生气化,此情况下需要的激光功率(　C　　)。

A　小

B　一般

C　大

77. 高碳钢比低碳钢的焊接性(　C　　)。

A　好

B　相差不大

C　差

78. 下列着火源不包括(　B　　)。

A　化学反应热

B　氢气

C　静电荷产生的火花

79. 下列物质中燃点最高的是(　B　　)。

A　蜡烛

B　豆油

C　煤油

80. 干粉灭火器的优点不包括(　C　　)。

A　灭火效力大

B　速度快

C　导电

81. 燃烧的类型包括(　C　　)。

A　闪燃与闪点

B　着火与燃点

C　电阻焊

82. 以气体为置换介质时的需用量一般为被置换介质容积的(　A　　)倍以上。

A　3

B　4

C　5

83. 顶送风式面罩又称为(　A　　)。

A　头箍式头盔

B　肩托式头盔

C　风机内藏式头盔

84. 关于《中华人民共和国职业病防治法》,下列说法正确的是(　A　　)。

A　2002年5月1日起施行

B　2000年5月1日通过

C　2001年10月27日起实施

85. ISO18000是指(　A　　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

86. 处理气瓶受热或着火时应首先(　B　　)。

A　设法把气瓶拉出扔掉

B　用水喷洒该气瓶

C　接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉

87. 关于推行ISO14000的意义下列说法中错误的是(　C　　)。

A　企业建立环境管理体系有法可依

B　减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量

C　促进企业和社会的跨越式发展

88. 最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　泡剂灭火器

C　特别成分粉剂灭火器

89. 下列情况不属于机械伤害事故原因的是(　A　　)。

A　机械设备内线路不整齐

B　机械设备超负荷运作或带病工作

C　机械工作时,将头手伸入机械行程范围内

90. 下列状态既有有固定的形状,又有固定体积的是(　　A　)。

A　固体

B　液体

C　气体

91. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　B　　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

92. 二氧化碳气体预热器所使用的电压不得高于(　A　　)V。

A　36

B　30

C　18

93. 下列焊接方式中,焊接质量对焊工技艺水平的依赖程度较低的是(　B　　)。

A　手工电弧焊

B　埋弧自动焊

C　氩弧焊

94. 以下不属于二氧化碳焊所使用的材料的是(　C　　)。

A　保护气体

B　焊丝

C　钨极

95. 能用于熔化极氩弧焊保护气体的是(　C　　)。

A　一氧化氮

B　氮气

C　氩气

96. 关于重大事故隐患错误的是(　C　　)。

A　危害和整改难度较大

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

97. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法正确的是(　B　　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务

C　用人单位不需要为从业人员提供必要的、安全的劳动防护用品

98. 关于一般事故隐患解释错误的是(　B　　)。

A　危害和整改难度较小

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

99. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

100. 下列说法错误的是(　A　　)。

A　保护现场作业人员的生命安全是次要的

B　从业人员享有停止作业和紧急撤离的权利

C　在生产过程中,经常会在作业时发生一些意外的或者人为的直接危及从业人员人身安全的危险情况

熔化焊接与热切割作业初训试卷7卷答案

1,×,2,×,3,×,4,×,5,×,6,√,7,√,8,×,9,√,10,×,11,√,12,√,13,√,14,√,15,√,16,√,17,×,18,×,19,×,20,×,21,×,22,×,23,√,24,×,25,×,26,×,27,√,28,×,29,×,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,√,37,√,38,×,39,√,40,×,41,×,42,√,43,√,44,√,45,×,46,√,47,×,48,×,49,×,50,×,51,√,52,√,53,√,54,√,55,√,56,×,57,√,58,√,59,√,60,√,61,√,62,×,63,√,64,×,65,×,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,B,72,C,73,A,74,B,75,C,76,C,77,C,78,B,79,B,80,C,81,C,82,A,83,A,84,A,85,A,86,B,87,C,88,C,89,A,90,A,91,B,92,A,93,B,94,C,95,C,96,C,97,B,98,B,99,B,100,A