熔化焊接与热切割作业初训试卷17卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 对航空和航天等要求严格的工件,当焊机安装、调试合格后,还应按照有关技术标准,焊接一定数量的试件经目测、金相分析、X射线检查、机械强度测量等试验,以评定焊机工作的可靠性。(　√　　)

2. 其他条件相同状态下,人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。(　×　　)

3. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　×　　)

4. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

5. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

6. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

7. 为了防止跨步电压触电,无论何时,救护人员均不可进入断线落地点8m~10m的范围内。(　×　　)

8. 对于熔化焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　×　　)

9. 焊接结构中一般会产生焊接残余应力,容易导致产生延迟裂纹,因此重要的焊接结构在焊后应该进行消除应力正火。(　×　　)

10. 压力焊与钎焊的金属结合机理完全相同。(　×　　)

11. 黄铜中加入铁,可有效提高其力学性能,但耐热性和抗腐蚀性有所下降。(　×　　)

12. 奥氏体的强度和硬度不高,塑性和韧性很好。(　√　　　)

13. 金属的气割过程实质是铁在纯氧中的燃烧过程,而不是熔化过程。(　√　　　)

14. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　√　　　)

15. 低碳回火马氏体则具有相当高的强度和良好的塑性和韧性相结合的特点。(　√　　　)

16. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　√　　　)

17. 中碳钢焊接时,热影响区容易产生淬硬组织。(　√　　　)

18. 盐酸是清除水垢、锈垢最常用的溶液。(　√　　　)

19. 价格低不是干粉灭火器的优点。(　×　　)

20. 可燃物质的燃烧一般都是在蒸气状态下进行。(　×　)

21. 苯的爆炸温度极限是15℃。(　×　　)

22. 二氧化碳灭火器应每月检查一次。(　√　　)

23. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　)

24. 检修动火时,动火时间一次绝不能超过一天。(　×　)

25. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

26. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　×　)

27. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　√　　)

28. 脚手板宽度单人道不得小于0.6m。(　√　　)

29. 化工生产有不可中断的连续性特点。(　√　　)

30. 高处作业存在的主要危险是个人防护。(　×　　)

31. 气焊黄铜时既产生烟尘又产生有毒气体。(　√　　)

32. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(　√　　)

33. 如果该健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着自愿的原则。(　√　　)

34. 锰中毒发病很慢,有时甚至有20年。(　√　　)

35. 焊接辅助工使用的焊工护目遮光镜片为10号。(　√　　)

36. 埋弧焊时会产生强烈的烟尘。(　×　　)

37. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

38. 职业病诊断医师应具备执业医师资格;具有中级以上卫生专业技术职务任职资格;熟悉职业病防治法律规范和职业病诊断标准;从事职业病诊疗相关工作5年以上;熟悉工作场所职业病危害防治及其管理;经培训、考核合格,并取得省级卫生行政部门颁发的资格证书。(　√　　)

39. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

40. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　×　　)

41. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　√　　)

42. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

43. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

44. 增设机械安全防护装置和断电保护装置会降低机械事故发生的可能性。(　√　　)

45. 高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。(　√　　)

46. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(√　　　)

47. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　√　　)

48. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　√　　)

49. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　×　　)

50. 自动焊和手工焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定。(　×　　)

51. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

52. MU-2X300型双头埋弧自动堆焊机用于堆焊锅炉环缝。(　×　　)

53. 等离子弧电弧挺度好,扩散角一般为10°。(　×　　)

54. 混合气体保护焊特别适用于黑色金属材料的焊接。(　√　　)

55. 埋弧焊通常是高负载持续率、大电流焊接过程。(　√　　)

56. 纯二氧化碳焊在一般工艺范围内即可达到射流过渡。(　×　　)

57. 厚度小于1.6mm的铝合金,采用小孔法和熔透法焊接时,都必须使用Ar作为保护气。(　×　　)

58. 气瓶储存时,可不放置于专用仓库储存。(　×　　)

59. 等离子弧的引弧频率一般为5000Hz。(　×　　)

60. 等离子弧会产生金属蒸气和氮化物等,对人体不利。(　√　　)

61. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　√　　)

62. 狭义上,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　×　　)

63. 《安全生产许可证条例》主要内容不包括目的、对象与管理机关,安全生产许可证的条件及有效期。(　×　　)

64. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　　)

65. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

66. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　√　　)

67. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　√　　)

68. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　　×　　)

69. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　√　　)

70. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 各熔化焊机间及焊机与墙面间的通道至少为(　B　　)m。

A　0.5

B　1

C　2

72. 根据电压降来确定向一台熔化焊机供电的电力变压器功率大小时,首先要确定(　A　　)。

A　焊机规定的最大允许压降

B　焊机允许发热程度

C　焊机规定的最大允许电流值

73. 以下说法错误的是(　B　　)。

A　熔化焊作业人员应做到持证上岗,杜绝无证人员进行熔化焊作业

B　夏天天气炎热身体出汗后衣服潮湿,所以熔化焊人员不得靠在焊件、工作台上,冬天则无此限制

C　推拉电源闸刀开关时,必须戴绝缘手套,同时头部需偏斜

74. 对黄铜进行气焊时,应采用(　B　　)。

A　弱碳化焰

B　弱氧化焰

C　中性焰

75. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

76. 青铜的可塑性(　B　　)。

A　一般

B　好

C　差

77. 超硬铝合金的代号是(　C　　)。

A　LF

B　LY

C　LC

78. 下列现象属于燃烧的是(　A　　)。

A　点燃的火柴

B　金属生锈

C　生石灰遇水

79. 化学物质或油脂污染的设备都应(　B　　)动火。

A　清洗后

B　酸洗后

C　清洗中

80. 气体的体积越小,则压力就(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

81. 发生化学性爆炸的物质,按其特性不包括(　B　　)。

A　炸(火)药

B　汽油

C　可燃物质与空气形成的爆炸性混合物

82. 不属于置换焊补时常用的置换介质的是(　C　　)。

A　氮气

B　水蒸气

C　氧气

83. 新涂油漆而油漆尚未充分干燥的结构(　A　　)。

A　禁止进行焊接与切割作业

B　可以进行焊接与切割作业

C　经上级领导批准后,才可进行焊接与切割作业

84. 多吸头排烟罩的特点是(　A　　)。

A　适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　可以根据焊接地点和操作位置的需要随意移动

85. 关于隐弧排烟罩下列说法正确的是(　　B　)。

A　这类排烟罩适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　这类排烟罩对焊接区实行密闭,能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散

C　利用压缩空气从主管中高速喷出时,在副管形成负压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出

86. 为加强职业安全卫生管理,1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

87. 关于职业病的防治,用人单位应承担的责任和义务包括(   B　)。

A　对单位所有的劳动者进行职业健康监护

B　对从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行职业健康监护

C　对从事接触职业病危害因素作业的正式工进行职业健康监护

88. 《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》提出于(　B　　)年。

A　1997

B　1998

C　1999

89. 触电金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色呈灰黄,是(　A　　)引起的。

A　铅

B　纯铜

C　黄铜

90. (　A　　)电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的,所以高处作业不准使用这种频率的振荡器进行焊接。

A　高频

B　低频

C　中频

91. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　B　　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

92. 二氧化碳焊一般焊丝伸出长度为(　B　　)。

A　5mm-10mm

B　10mm-20mm

C　15mm-20mm

93. 为了保证激光器稳定运行,一般采用的电子控制电源其特点是(　B　　)。

A　慢响应、恒稳性低

B　快响应、恒稳性高

C　快响应、恒稳性低

94. 固态二氧化碳俗称(　B　　)。

A　挥发剂

B　干冰

C　固态冰

95. 在0℃和1atm下,1kg液态二氧化碳可汽化成二氧化碳气体体积为(　C　　)L。

A　309

B　409

C　509

96. 关于钎焊作业安全生产通用规程,说法错误的是(　B　　)。

A　钎焊设备操作场地周围5m内,不准放置易燃、易爆物品

B　所有的手把导线与地线可以与氧气、乙炔软管混放

C　钎焊设备不准放在高温或潮湿的地方

97. 关于监督权,下列说法错误的是(　A　　)。

A　对进行举报有功人员不予奖励

B　发动人民群众和社会力量对安全生产进行监督

C　鼓励对安全生产违法行为进行举报

98. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程

B　服从管理

C　上岗不按规定着装

99. 下列说法错误的是(　A　　)。

A　该项权利适用于某些从事特殊职业的从业人员

B　出现危及人身安全的紧急情况时,首先是停止作业,并尽早采取应急措施

C　采取应急措施无效时,迅速撤离作业场所

100. 下列说法错误的是(　A　　)。

A　不正确使用机械设备

B　交接班必须交接安全情况

C　认真学习和严格遵守钎焊安全生产各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业

熔化焊接与热切割作业初训试卷17卷答案

1,√,2,×,3,×,4,×,5,√,6,×,7,×,8,×,9,×,10,×,11,×,12,√,13,√,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,×,21,×,22,√,23,×,24,×,25,√,26,×,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,×,37,√,38,√,39,√,40,×,41,√,42,×,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,√,49,×,50,×,51,×,52,×,53,×,54,√,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,×,64,×,65,√,66,√,67,√,68,×,69,√,70,×,71,B,72,A,73,B,74,B,75,A,76,B,77,C,78,A,79,B,80,A,81,B,82,C,83,A,84,A,85,B,86,C,87,B,88,B,89,A,90,A,91,B,92,B,93,B,94,B,95,C,96,B,97,A,98,C,99,A,100,A