熔化焊接与热切割作业初训试卷13卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 在选择熔化焊机的焊接参数时最好使用与工件相同材料和厚度裁成的试件进行试焊。(　√　　)

2. 雨天穿用的胶鞋,在进行熔化焊作业时也可暂作绝缘鞋使用。(　×　　)

3. 对于熔化焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　×　　)

4. 脱离低压电源的方法可用“拉、切、挑、拽”四个字概括。(　　×　)

5. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　　×　)

6. 采用心脏复苏法急救时,按压吹气半分钟后,应采用“看、听、试”方法对触电者是否恢复自然呼吸和心跳进行再判断。(　×　　)

7. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　　√　)

8. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。(　×　　)

9. 固溶体和化合物均为单相的合金,若合金是由两种不同的晶体结构彼此机械混合组成,称为混合物。(　　√　)

10. 古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,一般用于大截面、长焊缝工件的焊接。(　　×　)

11. 冲击吸收功和冲击韧度的单位均为焦耳。(　　×　)

12. 焊接热影响区中各个区域与母材相比,性能不同,但组织基本相同。(　×　　)

13. 20G钢是低合金钢。(　×　　)

14. 工业纯铝的塑性极高,强度也大。(　×　　)

15. 高能量密度熔焊的新发展可以大大改善了材料的焊接性(　√　　)

16. 某些钢材淬硬倾向大,焊后冷却过程中,由于相变产生很脆的马氏体,在焊接应力和氢的共同作用下引起开裂,形成热裂纹。(　　×　)

17. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　×　　)

18. 浓硫酸有刺激性气味。(　×　　)

19. 苯和甲苯的爆炸温度极限相同。(　×　　)

20. 爆炸必然伴随着燃烧。(　×　　)

21. 爆炸极限的幅度越宽,其危险性就越小。(×　　　)

22. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

23. 铝粉和镁粉的自燃点是一个较高的温度值,不是一个范围。(　×　　)

24. 在生产、贮存和使用可燃气体的过程中,要严防容器、管道的泄漏。(　　√　)

25. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　)

26. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　　×　)

27. 1211灭火器是干粉灭火器。(　×　　)

28. 带压不置换焊割正压作业时,压力小时,可防止爆炸性混合气体的形成。(　　×　)

29. 带压不置换焊割主要适用于容器、管道的生产检修工作。(　　×　)

30. 化工生产有不可中断的连续性特点。(　√　　)

31. 送风盔式面罩风源应是经过净化的新鲜空气,可以用氧气来代替,给工人提供良好的工作环境。(　×　　)

32. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　×　　)

33. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定:在职业病防治工作上坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。(　√　　)

34. 手工电弧焊时的弧光比氩弧焊时的弧光辐射低。(　√　　)

35. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　　√　)

36. 电渣焊时没有电弧辐射。(　√　　)

37. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　　×　)

38. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　×　　)

39. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

40. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(　×　　)

41. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　　×　)

42. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　　×　)

43. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

44. 高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。(　√　　)

45. 熔化焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　　×　)

46. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　　√　)

47. 电弧放电不会产生弧光辐射。(　×　　)

48. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　√　　)

49. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　×　　)

50. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　√　　)

51. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

52. 一般交流电源用于小电流、快速引弧、短焊缝、高速焊接场合,所采用焊剂的稳弧性较差及对焊接参数稳定性有较高要求的场合。(　　×　)

53. 焊条电弧焊时,焊条、焊件和药皮在电弧高温作用下,发生蒸发、凝结成雾珠、产生大量烟尘。(　√　　)

54. 焊接电流、预热温度等配合保证获得所需的熔深和熔宽。(√　　　)

55. 水蒸气对人体的伤害主要是烫伤。(　√　　)

56. 在切割机上的电气开关应与切割机头上的割炬气阀门隔离,以防被电火花引爆。(　√　　)

57. 等压式焊炬只能使用乙炔瓶或中压乙炔发生器。(　　√　)

58. 石油气点火时,要先点燃引火物后再开气。(　√　　)

59. 铝热焊设备简单、投资少,焊接操作简便,无需电源。(　　×　)

60. 二氧化碳焊焊接低合金高强度钢时冷裂纹的倾向较大。(　×　　)

61. 技术安全是安全生产管理以事故发生再减小危害为主的根本体现。(　×　　)

62. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　√　　)

63. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　　√　)

64. 如果不对事故隐患进行有效管理,就可能产生安全事故。(　√　　)

65. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　√　　)

66. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

67. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

68. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

69. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

70. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 以下焊接方法中,不属于熔化焊的是(　C　　)。

A　电子束焊

B　火焰钎焊

C　气保焊

72. 以下焊接方法中,不属于熔化焊的是(　C　　)。

A　埋弧焊

B　氩弧焊

C　扩散焊

73. 以下不会造成直接触电的原因有(　C　　)。

A　已停电设备突然来电

B　误触电气设备

C　远离高压线

74. 埋弧焊由于采用颗粒状焊剂,所以此种焊接方法一般只适用于的焊接位置是(　B　　)。

A　横焊

B　平焊

C　竖焊

75. 钨极氩弧焊的代表符号为(　B　　)。

A　WIG

B　TIG

C　M IG

76. 冷补焊铸铁时,焊缝为非铸铁型焊缝,所采用的焊接材料是(　A　　)。

A　异质焊接材料

B　同质焊接材料

C　灰铸铁

77. 高碳钢的导热性(　C　　)。

A　好

B　一般

C　差

78. 可燃物质在混合物中发生爆炸的最低浓度称为(　B　　)。

A　爆炸极限

B　爆炸下限

C　爆炸上限

79. 下列不会带来爆炸隐患的焊接操作是(　C　　)。

A　水下氧弧切割

B　热割缆切割珊瑚或岩石

C　烙铁钎焊

80. 下列(　B　　)不是导致着火的火源。

A　火焰

B　发光的物质

C　电火花

81. 我国现行的消防法规体系不包括(　C　　)。

A　消防法律

B　消防法规

C　刑事法规

82. 不属于置换焊补时常用的置换介质的是(　C　　)。

A　氮气

B　水蒸气

C　氧气

83. 新涂油漆而油漆尚未充分干燥的结构(　A　　)。

A　禁止进行焊接与切割作业

B　可以进行焊接与切割作业

C　经上级领导批准后,才可进行焊接与切割作业

84. 下列不属于职业病管理管理依据的是(　A　　)。

A　《职业安全卫生管理体系试行标准》

B　《中华人民共和国职业病防治法》

C　《职业病诊断与鉴定管理办法》

85. ISO18000是指(　A　　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

86. 下列说法中关于ISO14000标准说法错误的是(　B　　)。

A　第207技术委员会制定的

B　从1983年开始制定

C　实施ISO14000标准是贸易的“绿色通行证”

87. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　　A　)。

A　办理用火许可证

B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

88. 关于推行ISO14000的意义下列说法中错误的是(　C　　)。

A　企业建立环境管理体系有法可依

B　减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量

C　促进企业和社会的跨越式发展

89. 焊接操作现场应该保持必要的通道,车辆通道的宽度不得小于(　B　　)m。

A　2

B　3

C　4

90. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　B　　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

91. (　B　　)吸入人体使氧在体内的输送或组织吸收氧的功能发生障碍,使人体组织因缺氧而坏死。

A　氮氧化物

B　一氧化碳

C　臭氧

92. 原子氢焊选用的安全电压值不超过(　　A　)V。

A　24

B　25

C　26

93. 钨极氩弧焊的接头形式不包括(　C　　)。

A　对接

B　搭接

C　矩形接

94. 关于气瓶的检验,下列行为应禁止的是(　B　　)。

A　盛装惰性气体的气瓶,不用检验

B　气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验

C　盛装一般气体的气瓶,每五年检验一次

95. 吸收率决定了工件对激光束能量的利用率,下列措施不能增加材料对激光的吸收率的是(　B　　)。

A　材料表面处理

B　使用惰性气体

C　提高材料表面温度

96. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度和操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分

B　造成重大事故,构成犯罪的,要依照《中华人民共和国刑法》有关规定追究其刑事责任

C　私自商量决定责任

97. 下列关于安全生产、安全管理的说法,错误的是(　C　　)。

A　责任能力,就是具备安全生产的能力,发生安全生产事故如何履行自己责任的能力

B　提高责任能力,就应积极参加安全学习及安全培训

C　违章作业,提高生产效率

98. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

99. 关于一般事故隐患解释错误的是(　　B　)。

A　危害和整改难度较小

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

100. 关于钎焊从业人员的权利,说法错误的是(　　B　)

A　从业人员享有拒绝违章指挥和强令冒险作业权

B　发生生产安全事故后,从业人员首先自行商量,待无法达成一致时再依照劳动合同和工伤社会保险合同的约定,享有相应的赔付金

C　从业人员享有停止作业和紧急撤离的权利

熔化焊接与热切割作业初训试卷13卷答案

1,√,2,×,3,×,4,×,5,×,6,×,7,√,8,×,9,√,10,×,11,×,12,×,13,×,14,×,15,√,16,×,17,×,18,×,19,×,20,×,21,×,22,×,23,×,24,√,25,×,26,×,27,×,28,×,29,×,30,√,31,×,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,×,38,×,39,×,40,×,41,×,42,×,43,√,44,√,45,×,46,√,47,×,48,√,49,×,50,√,51,×,52,×,53,√,54,√,55,√,56,√,57,√,58,√,59,√,60,×,61,×,62,√,63,√,64,√,65,√,66,×,67,√,68,√,69,×,70,√,71,C,72,C,73,C,74,B,75,B,76,A,77,C,78,B,79,C,80,B,81,C,82,C,83,A,84,A,85,A,86,B,87,A,88,C,89,B,90,B,91,B,92,A,93,C,94,B,95,B,96,C,97,C,98,B,99,B,100,B

,