熔化焊接与热切割作业初训试卷9卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 熔化焊大电流测量仪可显示出电流值及时间值。(　√　　)

2. 当工频电流通过人体时,成年男性的平均感知电流为10mA。(　×　　)

3. 对于熔化焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　×　　)

4. 安全电压等级为36V时,照明装置离地高度应不超过2.5m。(　　√　　)

5. 当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,应将电源线接长或拆换来解决。(　×　　)

6. 缝焊机不属于熔化焊设备。(　　√　　)

7. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　　√　　)

8. 点焊机属于熔化焊设备。(　×　　)

9. 熔化极混合气体保护焊是采用在惰性气体中加入一定量的其他惰性气体进行焊接的方法。(　×　　)

10. 螺柱焊是电容储能点焊的典型应用。(　　√　　)

11. 金属材料受拉力作用破坏时,拉断处横截面缩小的面积与原始截面积的百分比叫做冲击韧度。(　×　　)

12. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　　√　　)

13. 铝比铜的密度小,熔点也低。(　　√　　)

14. 中碳钢焊接时,热影响区容易产生淬硬组织。(　√　　　)

15. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　×　　)

16. 碳弧气刨是利用碳弧的高温将金属熔化后,用压缩空气将熔化的金属吹掉的一种刨削金属的方法。(　　√　　)

17. 电阻焊时加热时间短,热量集中,热影响区小。(　　　√　)

18. 硝酸对铁有钝化作用,能减慢腐蚀。(　　√　　)

19. 乙炔瓶内丙酮流出燃烧,不能用泡沫灭火器扑灭。(　　×　)

20. 价格低不是干粉灭火器的优点。(　×　　)

21. 泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为三种类型。(　×　　)

22. 泡沫灭火器应每半年检查一次。(　　×　)

23. 可燃物、助燃物和着火源构成燃烧的三个要素,缺少其中任何一个要素便不能燃烧。(　　√　　)

24. 1211灭火器是干粉灭火器。(　×　　)

25. 硫磺的爆炸压力为500kPa。(　　×　)

26. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

27. 木粉的自燃点比镁粉低。(　　√　　)

28. 清洗容器时,蒸汽管的末端必须伸至液体的底部。(　　　√　)

29. 置换焊补时,若隔绝工作不可靠,不得焊割。(　　√　　)

30. 水下焊接与热切割作业常见事故不包括砸伤和烫伤。(　　×　)

31. 隐弧排烟罩能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散,但是,不能对光辐射、金属氧化物烟尘等有一定的控制。(　×　　)

32. 锰中毒发病很慢,有时甚至有20年。(　　√　　)

33. 如果该健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着自愿的原则。(　　√　　)

34. 气体火焰焊是利用可燃气体(如乙炔、液化石油气、氢、丙烷等),以合适的比例在空气中燃烧。(　×　　)

35. 直径小于0.1mm的微粒称为烟。(　×　　)

36. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　√　　　)

37. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　√　　　)

38. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　　√　　)

39. 焊接电弧的温度不会超过6000℃。(　　×　)

40. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　　√　　)

41. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

42. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(　　×　)

43. 焊接辅助工使用的焊工护目遮光镜片为10号。(　×　　)

44. 金属化后的皮肤经过一段时间会自行脱落,一般会留下不良后果。(　×　　)

45. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(×　　　)

46. 自动焊和手工焊主要用于大型机械设备制造,其设备多安装在厂房里,作业场所比较固定。(　×　　)

47. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　　　√　)

48. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　　√　　)

49. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　　√　　)

50. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

51. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　　√　　)

52. 埋弧焊适于焊接中厚板结构的长焊缝焊接。(　　√　　)

53. 二氧化碳焊采用短路过渡技术焊接薄壁构件焊接质量高,焊接变形小。(　　√　　)

54. 流量太小,容易变成紊流,使空气卷入,也会降低保护效果。(　　×　)

55. 氧气管道的管材一般应选用无缝钢管、铜管(如黄铜管)。(　　　√　)

56. 采用散焦电子束对难熔金属铌合金对接缝进行预热,有清理和除气作用,有利于消除气孔。(　　√　　)

57. 盛装一般气体的气瓶,不用检验。(　　×　)

58. 液态氧气无色。(　　×　)

59. 联合型等离子弧主要用于微束等离子弧焊和粉末堆焊等。(　　√　　)

60. 堆焊过程中要确保人身和设备安全。(　　√　　)

61. 在国家标准GB18218—2009《重大危险源》中,给出了各种危险物质的名称、类别及其临界量。(　　√　　)

62. 《安全生产法》的核心内容不包括五方运行机制。(　×　　)

63. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　　　√　)

64. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

65. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　√　)

66. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

67. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

68. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　√　)

69. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

70. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 人体大部分浸于水中的时候,安全电压是(　　C　)V。

A　36

B　12

C　2.5

72. 使用空气自然冷却的焊机,海拔高度不应超过(　A　　)米。

A　1000

B　1500

C　2000

73. 一台新的熔化焊机在装配好出厂前要通过规定项目的试验,以下不属于该项试验的是(　　A　)。

A　抗压试验

B　空载试验

C　短路试验

74. 下列金属中,导电性最好的是(　A

B　铜

C　铝

75. 二氧化碳气体保护焊时,为了控制熔深,一般调节(　A　　)。

A　燃弧时间

B　电流大小

C　焊丝粗细

76. 黄铜主要是铜元素与(　B　　)元素组成的合金。

A　锡

B　锌

C　铝

77. 铸铁常用的焊接方法有(　　C　)。

A　氩弧焊

B　气体保护焊

C　焊条电弧焊

78. (　　A　)由逆止阀与火焰消除器组成,前者阻止可燃气的回流,以免在气管内形成爆炸性混合气,后者能防止火焰流过逆止阀时,引燃气管中的可燃气。

A　防爆阀

B　装回火防止器

C　通气阀

79. 发生自燃可能性最大的是(　A　　)。

A　植物油

B　动物油

C　纯粹的矿物油

80. 下列物质中燃点最高的是(　B　　)。

A　蜡烛

B　豆油

C　煤油

81. 在水下操作时,如焊工不慎跌倒或气瓶用完更换新瓶时,常因供气压力低于割炬所处的水压力而失去平衡,这时极易发生(　C　　)。

A　熄火

B　火焰变强

C　回火

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　　C　)。

A　10%-15%

B　12%-18%

C　15%-20%

83. 关于职业病防治过程中职业健康检查机构的责任和义务,下列说法错误的是(　B　　)。

A　职业健康检查专业人员应遵守职业健康监护的伦理道德规范,保护劳动者的隐私

B　职业健康检查机构应客观真实地报告职业健康检查结果,不对其所出示的检查结果和总结报告负责任

C　职业健康检查专业人员应采取一切必要的措施防止职业健康检查结果被用于其他目的

84. 下列不属于职业病管理管理依据的是(　A　　)。

A　《职业安全卫生管理体系试行标准》

B　《中华人民共和国职业病防治法》

C　《职业病诊断与鉴定管理办法》

85. 关于推行ISO14000的意义下列说法中错误的是(　C　　)。

A　企业建立环境管理体系有法可依

B　减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量

C　促进企业和社会的跨越式发展

86. 熔化焊过程中出现有害因素的强烈程度受(　A　　)影响。

A　焊接规范

B　焊接设备

C　焊接材料

87. 为加强职业安全卫生管理,1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

88. 在气瓶运输过程中,下列操作不正确的是(　B　　)。

A　装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方

B　同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装

C　车上备有灭火器材

89. 下列不属于电弧焊的是(　A　　)。

A　软钎焊

B　二氧化碳气体保护焊

C　氩弧焊

90. 雨天和雪天,(　　C　)进行高空作业。

A　完全可以

B　不可以

C　采取必要措施可以

91. 我国目前试行的高频电磁场卫生学参考标准电场为(　B　　)V/m。

A　10

B　20

C　30

92. 按照要求,容量为40升的标准钢气瓶装满二氧化碳后,液态二氧化碳占钢瓶熔剂的(　　B　)%。

A　70

B　80

C　90

93. 激光切割操作时,带激光防护面罩主要是用于防(　C　　)。

A　红外激光

B　可见光

C　紫外激光

94. 关于焊接电流的选择,下列说法错误的是(　B　　)。

A　电流过小,电弧不稳定,易造成夹渣和未焊透等缺陷

B　电流过大不会导致飞溅增加

C　电流过小,导致生产率低

95. 下列关于碳化焰的说法正确的是(　C　　)。

A　火焰具有氧化性,过剩氧气会使熔池中合金元素烧损

B　火焰中无过剩乙炔和氧

C　火焰中乙炔过剩,含有游离碳和较多的氢。焊接低碳钢时焊缝会渗碳

96. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　危及从业人员人身安全的紧急情况必须有确实可靠的直接根据

B　间接或者可能危及人身安全的情况应立即撤离

C　紧急情况应为直接危及人身安全

97. 技术安全具体不包括(　C　　)。

A　失误—安全功能

B　故障—安全功能

C　以预防为主

98. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

99. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

100. 关于钎焊从业人员的权利,说法错误的是(　　B　)

A　从业人员享有拒绝违章指挥和强令冒险作业权

B　发生生产安全事故后,从业人员首先自行商量,待无法达成一致时再依照劳动合同和工伤社会保险合同的约定,享有相应的赔付金

C　从业人员享有停止作业和紧急撤离的权利

熔化焊接与热切割作业初训试卷9卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,×,6,√,7,√,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,√,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,×,20,×,21,×,22,×,23,√,24,×,25,×,26,×,27,√,28,√,29,√,30,×,31,×,32,√,33,√,34,×,35,×,36,√,37,√,38,√,39,×,40,√,41,×,42,×,43,×,44,×,45,×,46,×,47,√,48,√,49,√,50,×,51,√,52,√,53,√,54,×,55,√,56,√,57,×,58,×,59,√,60,√,61,√,62,×,63,√,64,×,65,√,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,C,72,A,73,A,74,A,75,A,76,B,77,C,78,A,79,A,80,B,81,C,82,C,83,B,84,A,85,C,86,A,87,C,88,B,89,A,90,C,91,B,92,B,93,C,94,B,95,C,96,B,97,C,98,B,99,B,100,B