熔化焊接与热切割作业初训试卷1卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 使用移动式电源箱一个动力分路只能接一台熔化焊设备,设备有名称牌。动力与照明回路应分开。　（√　)

2. 从开关板到焊机的导线并非愈短愈好。(　　×　)

3. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。(　×　　)

4. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　√	　　)

5. 对于熔化焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　　×　)

6. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　　×　)

7. 采用心脏复苏法急救时,按压吹气半分钟后,应采用“看、听、试”方法对触电者是否恢复自然呼吸和心跳进行再判断。(　×　　)

8. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　　×　)

9. 钎焊时工件不进行加热,只加热钎料即可。(　　×　)

10. 铜的密度比铁的密度稍小。(　×　　)

11. 活性金属不能进行焊接。(　×　　)

12. 激光焊是一种利用激光的热量和压力进行的焊接,是压力焊的一种。(　×　　)

13. 20G钢是低合金钢。(　×　　)

14. 钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。(　√　　)

15. 黄铜中加入硅,可提高力学性能、耐腐蚀性和耐磨性,用于制造海船零件及化工机械零件。(　√　　)

16. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　　√　)

17. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　　×　)

18. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　√　　)

19. 各种不同的可燃物质燃烧时所需要的温度和热量相同。(　×　　)

20. 液体在火源作用下,首先使其蒸发,然后蒸汽氧化分解进行燃烧。(　　√　)

21. 可燃物质的燃烧一般都是在蒸气状态下进行。(　　×　)

22. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　√　　)

23. 干粉灭火器可用于扑救电气设备火灾。(　　√　)

24. 1211灭火器是干粉灭火器。(　×　　)

25. 发泡倍数小于20的称为中倍数泡沫。(　×　　)

26. 物质受热自燃是发生火灾的一种主要原因。(　√　　)

27. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　　×　)

28. 脚手板宽度单人道不得小于0.6m。(　√　　)

29. 置换焊割广泛应用于可燃气体的容器与管道的外部焊补。(　×　　)

30. 化工生产有不可中断的连续性特点。(　　√　)

31. 职业安全健康管理体系是20世纪80年代后期国际上兴起的现代安全管理模式。它是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的科学管理体系。(　　√　)

32. 用手工电弧焊焊接镀锌铁板时,产生的烟尘较强。(　√　　)

33. 钍钨棒是最常用且无放射性的钨极。(　×　　)

34. 低氢焊条比酸性焊条进行手工电弧焊时,产生的金属飞溅严重。(　　√　)

35. 电渣焊时没有电弧辐射。(　　√　)

36. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

37. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

38. 职业病的诊断应依据职业病诊断标准,结合职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测与评价、临床表现和医学检查结果等资料,进行综合分析与诊断。(　√　　)

39. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　√　　)

40. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

41. 埋弧焊时会产生强烈的烟尘。(　×　　)

42. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

43. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　　×　)

44. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　×　　)

45. 电阻焊焊接镀层板时,产生有毒的锌、铅烟尘,闪光对焊时有大量金属蒸汽产生,修磨电极时有金属尘,其中镉铜和铍钴铜电极中的镉与铍均有很大毒性。(　√　　)

46. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　√　　)

47. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

48. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　×　　)

49. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　√　　)

50. 室内焊接作业应避免可燃易燃气体(或蒸汽)的滞留积聚,除必要的通风措施外,还应装设气体分析仪器和报警器。(√　　　)

51. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

52. 碳弧刨割条操作时其电弧必须达到一定的喷射能力,才能除去熔化金属。(　√　　)

53. 为得到稀释率小、成形好的堆焊层,堆焊电流与电弧电压应有良好的配合。(　√　　)

54. 用碳弧气刨的方法加工多种不能用气割加工的金属。(　√　　)

55. 石墨坩埚在高温下会使铝热钢液有较多的增碳,铝热焊缝的力学性能得不到保证,因此不能直接用于铝热焊接钢轨。(　　√　)

56. 在切割机上的电气开关应与切割机头上的割炬气阀门隔离,以防被电火花引爆。(　√　　)

57. 二氧化碳气体来源容易,价格低廉。(　√　　)

58. 电石属于遇水燃烧危险品。(　√　　)

59. 通常在Ar气中加入50%~75%的He气进行钛、铝及其合金的小孔焊。(　　√　)

60. 当其他焊接不变时,焊丝直径减小,堆焊焊缝熔深增加,熔宽减小。(　√　　)

61. 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两种。(　√　　)

62. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

63. 钎焊作业的安全生产可以消除或控制危险、有害因素。(　√　　)

64. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

65. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

66. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　　)

67. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

68. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

69. 如果不对事故隐患进行有效管理,就可能产生安全事故。(　√　　)

70. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 关于对熔化焊操作中触电人员的急救措施,下列说法错误的是(　A　　)。

A　应创造条件,用装有冰屑的塑料袋作成帽状包绕在伤员头部,完全包围头部

B　如确有需要移动时,抢救中断时间不应超过30s

C　移动触电者或将其送往医院,应使用担架并在其背部垫以木板,不可让触电者身体蜷曲着进行搬运

72. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　电力变压器和馈电母线是否合适的决定性因素是允许电压降,不用考虑发热因素。

B　电压降应在焊机所在处测量。

C　从开关板到焊机的导线应设计成低阻抗,以使线路中的电压降最小。

73. 关于间接触电的防护措施错误的是(　C　　)。

A　采用安全特低电压  B　实行电气隔离  C　采取不等电位均压措施。

74. 焊接性评定方法有很多,其中广泛使用的方法是(　C　　)。

A　磷当量法  B　硫当量法  C　碳当量法

75. 铜及铜合金导热性能好,所以焊接前一般应(　B　　)。

A　可不预热  B　应预热  C　必须气保护预热

76. 利用氢氧混合气体进行焊接时,被焊工件的厚度(　A　　)。

A　较小  B　较大  C　中等

77. 超硬铝合金的代号是(　C　　)。

A　LF  B　LY  C　LC

78. 焊补燃料容器和管道的常用安全措施有两种,称为(　B　　)。

A　置换焊补、带压置换焊补  B　置换焊补、带压不置换焊补  C　大电流焊补、带料焊补

79. 动火执行人员拒绝动火的原因不包括(　B　　)。

A　未经申请动火  B　有动火证  C　超越动火范围

80. 发生自燃可能性最大的是(　A　　)。

A　植物油  B　动物油  C　纯粹的矿物油

81. 下列可以作为电焊机回路的导电体的是(　C　　)。

A　油管  B　海水  C　专用导电体

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　　C　)。

A　10%-15%   B　12%-18%   C　15%-20%

83. 噪声卫生标准规定最高不能超过(　C　　)dB。

A　75  B　90  C　115

84. 关于职业病防治过程中劳动者的权利和义务,下列说法错误的是(　B　　)。

A　从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力

B　劳动者无权了解本人健康检查结果

C　劳动者若不同意职业健康检查的结论,有权根据有关规定投诉

85. 为加强职业安全卫生管理,1999年10月国家经贸委颁布了(　　C　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系   C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

86. 焊接作业发生火灾逃生时,要尽量贴近地面撤离,主要原因是(　　B　)。

A　看得清地上有无障碍物

B　燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小,可降低中毒几率

C　以免碰着别人

87. 关于隐弧排烟罩下列说法正确的是(　B　　)。

A　这类排烟罩适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　这类排烟罩对焊接区实行密闭,能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散

C　利用压缩空气从主管中高速喷出时,在副管形成负压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出

88. 下列选项中属于防灼伤措施的是(　　B　)。

A　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

C　加强焊工个人防护,工作时戴防护口罩

89. 电烙印式触电后肿块痕迹(　　C　)立即出现。

A　会  B　不会  C　不一定

90. 下列情况不属于火灾与爆炸事故原因的是(　A　　)。

A　熔化焊设备短路,过热引起火灾  B　电工不按规定穿戴劳动保护用品

C　熔化焊作业中使用的焊接气体引起燃烧和爆炸

91. 下列不属于易出现机械性伤害的是(　C　　)。

A　碰撞和刮蹭的伤害   B　物体坠落打击的伤害  C　电动机械设备不按规定接地接零

92. 氩弧焊采用的压缩气瓶的安全技术要点不正确的是(　A　　)。

A　可以靠近火源  B　勿暴晒  C　要有防震胶圈

93. 采用堆焊过渡层法防止堆焊层金属开裂时,堆焊层金属的硬度(　　C　)。

A　较低  B　较高  C　很高

94. 常用的氧熔剂中氧化铁皮的含量可以是(　　C　)%。

A　50  B　60  C　70

95. 关于焊接电流的选择,下列说法错误的是(B　　　)。

A　电流过小,电弧不稳定,易造成夹渣和未焊透等缺陷

B　电流过大不会导致飞溅增加   C　电流过小,导致生产率低

96. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度和操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分

B　造成重大事故,构成犯罪的,要依照《中华人民共和国刑法》有关规定追究其刑事责任

C　私自商量决定责任

97. 关于重大事故隐患错误的是(C　　　)。

A　危害和整改难度较大

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

98. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》  B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

99. 钎焊从业人员不应具有以下责任(　C　　)。

A　责任意识   B　丰富安全生产知识   C　不用注意提高安全意识

100. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

熔化焊接与热切割作业初训试卷1卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,×,6,×,7,×,8,×,9,×,10,×,11,×,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,×,18,√,19,×,20,√,21,×,22,√,23,√,24,×,25,×,26,√,27,×,28,√,29,×,30,√,31,√,32,√,33,×,34,√,35,√,36,×,37,×,38,√,39,√,40,√,41,×,42,×,43,×,44,×,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,√,58,√,59,√,60,√,61,√,62,√,63,√,64,×,65,×,66,×,67,√,68,×,69,√,70,√

71,A,72,A,73,C,74,C,75,B,76,A,77,C,78,B,79,B,80,A,81,C,82,C,83,C,84,B,85,C,86,B,87,B,88,B,89,C,90,B,91,C,92,A,93,C,94,C,95,B,96,C,97,C,98,B,99,C,100,B