熔化焊接与热切割作业初训试卷3卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 对于多数熔化焊设备而言,馈电母线是否合适的决定性因素是允许的电压降,无须考虑发热因素。(　×　　)

2. 直流电流会对人体有伤害,男性平均摆脱电流为76mA。(　　√　)

3. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　×　　)

4. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　√　　)

5. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

6. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　√　　)

7. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　　×　)

8. 对于熔化焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　×　　)

9. 气体保护焊时,氢气只能与氧气混合,不能与其他气体混合,否则特别容易出现危险。(　×　　)

10. 低温回火后钢材的硬度稍有降低,韧性有所提高。(　√　　)

11. 铜的密度比铁的密度稍小。(　　×　)

12. 钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。(　√　　)

13. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　×　　)

14. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　　×　)

15. 气焊和堆焊都是电弧焊。(　×　　)

16. 奥氏体的强度和硬度不高,塑性和韧性很好。(　√　　)

17. 铝比铜的密度小,熔点也低。(　√　　)

18. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　　√　)

19. 价格低不是干粉灭火器的优点。(　　×　)

20. 强烈的氧化反应,并伴随有热和光同时发生,则称为燃烧。(　√　　)

21. 泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为三种类型。(　×　　)

22. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

23. 铝粉和镁粉的自燃点是一个较高的温度值,不是一个范围。(　×　　)

24. 干粉灭火器可用于扑救电气设备火灾。(　×　　)

25. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　)

26. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

27. 可燃物、助燃物和着火源构成燃烧的三个要素,缺少其中任何一个要素便不能燃烧。(　　√　)

28. 焊工在操作过程中,应避开点燃的火焰,防止烧伤。(　　√　)

29. 带压不置换焊割主要适用于容器、管道的生产检修工作。(　×　　)

30. 湿法焊接是焊工在水下直接施焊。(　　√　)

31. 职业健康监护是以预防为目的,根据劳动者的职业接触史,通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集,连续性地监测劳动者的健康状况,分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系,并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人,以便及时采取干预措施,保护劳动者健康。(　　√　)

32. 气焊黄铜时既产生烟尘又产生有毒气体。(　　√　)

33. ISO14000是国际标准化组织(ISO)第207技术委员会(TC207)从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准。(　√　　)

34. 熔化焊过程中出现的有害因素主要与熔化焊工艺、焊接设备、焊接规范和使用气体有关。(√　　　)

35. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　√　　)

36. 长时间接触红外线会导致眼睛失明。(　　√　)

37. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

38. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

39. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

40. 电渣焊时没有电弧辐射。(　√　　)

41. 埋弧焊时会产生强烈的烟尘。(　×　　)

42. 推行ISO14000符合“可持续发展”的国策。(　√　　)

43. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

44. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　×　　)

45. 空气占有一定的空间,但它没有固定的形状和体积。(　√　　)

46. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　√　　)

47. 室内焊接作业应避免可燃易燃气体(或蒸汽)的滞留积聚,除必要的通风措施外,还应装设气体分析仪器和报警器。(　　√　)

48. 电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机不会发生触电事故。(　　×　)

49. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　√　　)

50. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(　　√　)

51. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　　×　)

52. 气焊气割工艺中使用的焊丝直径根据焊件的厚度和坡口形式来选择。(　√　　)

53. 电子束斑点尺寸小,功率密度大,焊缝深宽比最大可达50∶1。(　×　　)

54. 在Ar中加入二氧化碳会降低临界电流。(　　×　)

55. 钨极氩弧焊的接头形式有五种类型。(　√　　)

56. 等离子弧的引弧频率一般为5000Hz。(　　×　)

57. 小孔型等离子弧焊时,板厚增加,则所需能量密度减少。(　×　　)

58. 等离子弧会产生高强度、高频率的噪声,操作者操作时必须塞上耳塞。(　√　　)

59. 氩弧焊作业时,尽可能采用放射剂量低的铈钨极。(　√　　)

60. 电子束焊在实际应用中以真空电子束焊接居多。(　　√　)

61. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　√　　)

62. 国家安全生产监督管理总局于2004年提出了《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。(　√　　)

63. 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产、停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(　√　　)

64. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　)

65. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　　√　)

66. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　√　　)

67. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

68. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

69. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

70. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(√　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 各熔化焊机间及焊机与墙面间的通道至少为(　B　)m。

A　0.5   B　1   C　2

72. 以下焊接方法中,不属于熔化焊的是(　C　　)。

A　埋弧焊   B　氩弧焊   C　扩散焊

73. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　电流对人体的危害程度与电流通过人体的途径无关

B　电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度有关

C　电流对人体的危害程度与触电者的身体状况有关

74. 微束等离子弧焊接是指小电流下的熔入型等离子弧焊接,电流可选(　B　　)A。

A　10   B　25   C　40

75. 在激光气化切割过程中,材料在割缝处发生气化,此情况下需要的激光功率(　C　　)。

A　小   B　一般   C　大

76. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC   B　HB   C　HV

77. 下列焊接方法中属于压力焊的是(　C　　)。

A　气保焊   B　超声波焊   C　爆炸焊

78. 下列现象属于燃烧的是(　A　　)。

A　点燃的火柴    B　金属生锈    C　生石灰遇水

79. 下列(　B　　)不是导致着火的火源。

A　火焰     B　发光的物质    C　电火花

80. 泡沫灭火剂按其灭火的适用范围不包括(　C　　)。

A　普通型   B、抗溶泡沫灭火剂    C　机械泡沫灭火剂

81. 乙炔气着火不能用的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器   B　干粉灭火器   C　泡沫灭火器

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　C　　)。

A　10%-15%   B　12%-18%   C　15%-20%

83. 在密闭容器内进行熔化焊作业要比室外作业更(　B　　)。

A　安全   B　危险   C　一样

84. 使用二氧化碳灭火器时,人应站在(　A　　)。

A　上风位   B　下风位   C　无一定位置

85. 关于隐弧排烟罩下列说法正确的是(　B　　)。

A　这类排烟罩适用于焊接大而长的焊件时排除电焊烟尘和有毒气体

B　这类排烟罩对焊接区实行密闭,能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散

C　利用压缩空气从主管中高速喷出时,在副管形成负压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出

86. 火灾使人致命的最主要原因是(　B　　)。

A　被人践踏   B　窒息   C　烧伤

87. 阴燃是(　C　　)的燃烧特点。

A　气体   B　液体   C　固体

88. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　A　　)。

A　办理用火许可证        B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

89. 下列情况不属于机械伤害事故原因的是(　A　　)。

A　机械设备内线路不整齐    B　机械设备超负荷运作或带病工作

C　机械工作时,将头手伸入机械行程范围内

90. 我国目前试行的高频电磁场卫生学参考标准磁场为(　B　　)A/m。

A　3    B　5   C　7

91. 我国目前试行的高频电磁场卫生学参考标准电场为(　B　　)V/m。

A　10    B　20   C　30

92. 关于焊条直径的选择依据,下列说法错误的是(　C　　)。

A　在不影响焊接质量的前提下,为了提高劳动生产率,一般倾向于选择较大直径的焊条

B　焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头型式、焊缝位置及焊接层次等因素

C　厚度较大的焊件,应选用较小直径的焊条

93. 不能采用MU3-2X1000型悬臂式双头内环缝带极自动埋弧堆焊机堆焊(　A　　)。

A　火车车轮轮缘    B　容器内环缝   C　锅炉内环缝

94. 焊丝送进和电弧移动都由专门的焊接装置自动完成的埋弧焊类型是(　C　　)。

A　压焊    B　半自动埋弧焊   C　自动埋弧焊

95. 钨极氩弧焊时,减小锥角,则(　A　　)。

A　焊缝熔深减小,熔宽增大   B　焊缝熔深减小,熔宽减小   C　焊缝熔深增大,熔宽增大

96. 重大危险源申报登记的类型不包括(　B　　)。

A　易燃、易爆   B　职工宿舍    C　有害物质的储罐区

97. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　要正确处理,及时、如实地向上级报告,并保护现场,作好详细记录

B　私自修改操作规程    C　按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告

98. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国消防法》   B　《交通安全条例》    C　《中华人民共和国海上交通安全法》

99. 下列说法错误的是(　A　　)。

A　该项权利适用于某些从事特殊职业的从业人员

B　出现危及人身安全的紧急情况时,首先是停止作业,并尽早采取应急措施

C　采取应急措施无效时,迅速撤离作业场所

100. 下列说法正确的是(　A　　)。

A　气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故

B　没有操作标准不是危险源             C　危险源只可以是物

熔化焊接与热切割作业初训试卷3卷答1,×,2,√,3,×,4,√,5,√,6,√,7,×,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,×,14,×,15,×,16,√,17,√,18,√,19,×,20,√,21,×,22,×,23,×,24,√,25,×,26,×,27,√,28,√,29,×,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,√,37,√,38,√,39,×,40,√,41,×,42,√,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,√,53,×,54,×,55,√,56,×,57,×,58,√,59,√,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,

66,√,67,×,68,√,69,×,70,√71,B,72,C,73,A,74,B,75,C,76,A,77,C,78,A,79,B,80,C,81,C,82,C,83,B,84,A,85,B,

86,B,87,C,88,A,89,A,90,B,91,B,92,C,93,A,94,C,95,A,96,B,97,B,98,B,99,A,100,A