熔化焊接与热切割作业试卷20卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 熔化焊设备采用的加热原理为电阻加热原理。(　　×　)

2. 在光线不足的较暗环境焊接,必须使用手提工作行灯,一般环境,使用的照明灯电压不超过36V。在潮湿、金属容器等危险环境,照明行灯电压不得超过16V。(　　×　)

3. 凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(　　×　)

4. 为了防止跨步电压触电,无论何时,救护人员均不可进入断线落地点8m~10m的范围内。(　×　　)

5. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　　√　)

6. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　　×　)

7. 点焊机属于熔化焊设备。(　×　　)

8. 脱离低压电源的方法可用“拉、切、挑、拽”四个字概括。(　　×　)

9. 电子束焊接属于高能束流焊接,它是利用加速和聚集的电子束轰击置于真空(必须是真空)的焊件所产生的热能进行焊接的方法。(　×　　)

10. 钢的密度比灰铸铁的密度大。(　　√　)

11. 金属材料受拉力作用破坏时,拉断处横截面缩小的面积与原始截面积的百分比叫做冲击韧度。(　×　　)

12. 奥氏体的最大特点是没有磁性。(　√　　)

13. 屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大。(　√　　)

14. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　√　　)

15. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　×　　)

16. 将金属加热到一定温度,并保持一段时间,然后按适宜的冷却速度冷却到室温,这个过程称为热处理。(　√　　)

17. 钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。(　√　　)

18. 氢氧化钠不能用作干燥剂。(　×　　)

19. 可燃气体或液体的爆炸极限是指一个最高值,没有最低值。(　×　　)

20. 可燃液体属于三级动火范围。(　×　　)

21. 苯的爆炸温度极限是15℃。(　×　　)

22. 二氧化碳灭火器应每月检查一次。(　√　　)

23. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　√　　)

24. 发泡倍数小于20的称为中倍数泡沫。(　×　　)

25. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

26. 1211灭火器是干粉灭火器。(　×　　)

27. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　×　　)

28. 脚手板宽度单人道不得小于0.6m。(　√　　)

29. 带压不置换焊割主要适用于容器、管道的生产检修工作。(　√　　)

30. 严禁焊补未开孔洞的密封容器。(　√　)

31. 低氢焊条比酸性焊条进行手工电弧焊时,产生的金属飞溅严重。(　√　　)

32. 《中华人民共和国职业病防治法》的规定:在职业病防治工作上坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。(　√　　)

33. 有些设备工作中会产生有害或有毒物质,这些物质对人或物会造成伤害。例如内燃机的废气、发电厂排烟以及电镀过程的废液等。(　√　　)

34. E4301焊条焊接时生成的粉尘中主要是含锰元素的物质。(　√　　)

35. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

36. 直径小于0.1mm的微粒称为烟。(　×　　)

37. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

38. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

39. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

40. 熔化焊过程中出现的有害因素的强烈程度受焊接设备的影响。(　×　　)

41. 焊接时电弧的可见光亮度比肉眼正常承受的光度大1000倍。(　×　　)

42. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

43. 职业病诊断医师应具备执业医师资格;具有中级以上卫生专业技术职务任职资格;熟悉职业病防治法律规范和职业病诊断标准;从事职业病诊疗相关工作5年以上;熟悉工作场所职业病危害防治及其管理;经培训、考核合格,并取得省级卫生行政部门颁发的资格证书。(　√　　)

44. 空气占有一定的空间,但它没有固定的形状和体积。(　√　　)

45. 熔化焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　×　　)

46. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行焊接,或者使用个人防护装备。(　√　　)

47. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　√　　)

48. 交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。(　×　　)

49. 焊接振动对人体的危害以局部振动为主。(　√　　)

50. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

51. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　√　　)

52. 焊条电弧焊可以在任何有电源的地方进行焊接作业。(　√　　)

53. 使用等压式焊炬焊炬施焊时,发生回火的可能性大。(　×　　)

54. 激光切割只能对金属及其合金进行切割。(　×　　)

55. 当电弧长度伸长时,电弧热传递至工件的距离减小。(　×　　)

56. 二氧化碳焊不能焊接黑色金属。(　×　　)

57. 气割是利用气体火焰(称预热火焰)将钢铁材料进行切割的一种方法。(　√　　)

58. 堆焊内孔壁时,往内孔填砂进行堆焊可提高生产效率。(　√　　)

59. 凡是属于压焊的方法都可用于堆焊。(　×　　)

60. LUP-300型及LUP-500型等离子弧粉末焊机不能通用。(　×　　)

61. 国家安全生产监督管理总局于2004年提出了《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。(　√　　)

62. 《安全生产许可证条例》主要内容不包括目的、对象与管理机关,安全生产许可证的条件及有效期。(　×　　)

63. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

64. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

65. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　×　　)

66. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

67. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

68. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　×　　)

69. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

70. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 为了高频加热设备工作安全,要求安装专用地线,接地电阻要小于(　B　　)Ω。

A　3

B　4

C　5

72. 对于多数熔化焊设备而言,电力变压器是否合适的决定性因素是(　B　　)。

A　允许的电流值

B　允许的电压降

C　允许的发热程度

73. 以下焊接方法中,不属于熔化焊的是(　C　　)。

A　埋弧焊

B　氩弧焊

C　扩散焊

74. 采用熔化极氩弧焊焊接铝合金时,采用的方法为(　C　　)。

A　交流电源

B　直流正接

C　直流反接

75. 切割厚金属板唯一经济有效有手段是(　A　　)。

A　火焰切割

B　激光切割

C　等离子切割

76. 二氧化碳气体保护焊时,为了控制熔深,一般调节(　A　)。

A　燃弧时间

B　电流大小

C　焊丝粗细

77. 铁素体的简写符号为(　B　　)。

A　P

B　F

C　T

78. 当气体导管漏气着火时,首先应将焊炬的火焰熄灭,并立即关闭阀门,切断可燃气体源,扑灭燃烧气体可采用(　A　　)。

A　水

B　湿布

C　灭火器

79. 乙炔气着火不能用的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　干粉灭火器

C　泡沫灭火器

80. 关于水的灭火机理错误的是(　A　　)。

A　潮湿

B　冷却

C　窒息

81. 在水下操作时,如焊工不慎跌倒或气瓶用完更换新瓶时,常因供气压力低于割炬所处的水压力而失去平衡,这时极易发生(　C　　)。

A　熄火

B　火焰变强

C　回火

82. 电焊机及其他焊割设备与高处焊割作业点的下部地面要保持(　A　　)m以上。

A　10

B　15

C　20

83. 下列选项中在职业病诊断时不需要考虑的因素是(　C　　)。

A　职业病危害接触史

B　临床表现和医学检查结果

C　劳动者家庭背景

84. 焊接工作场所局部通风应用比较普遍的是(　B　　)。

A　局部通风

B　局部机械排气

C　局部送风

85. 下列选项中属于防有害烟尘措施的是(　C　　)。

A　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

C　加强焊工个人防护,工作时戴防护口罩

86. 最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　泡剂灭火器

C　特别成分粉剂灭火器

87. 关于焊接通风技术措施设计的要求下列说法错误的是(　A　　)。

A　有害物质可直接抽排至室外大气

B　车间内施焊时,必须保证焊接过程中产生的有害物质能及时排出

C　采用通风措施后必须保证冬季室温在规定范围内,满足采暖需要

88. 焊接作业发生火灾逃生时,要尽量贴近地面撤离,主要原因是(　B　　)。

A　看得清地上有无障碍物

B　燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小,可降低中毒几率

C　以免碰着别人

89. 下列情况不属于机械伤害事故原因的是(　A　　)。

A　机械设备内线路不整齐

B　机械设备超负荷运作或带病工作

C　机械工作时,将头手伸入机械行程范围内

90. 电磁场对人体的伤害作用(　A　　)逐渐积累。

A　会

B　不会

C　不一定会

91. 下列不属于易出现机械性伤害的是(　C　　)。

A　碰撞和刮蹭的伤害

B　物体坠落打击的伤害

C　电动机械设备不按规定接地接零

92. 原子氢焊选用的安全电压值不超过(　A　　)V。

A　24

B　25

C　26

93. 下列关于碳化焰的说法正确的是(　C　　)。

A　火焰具有氧化性,过剩氧气会使熔池中合金元素烧损

B　火焰中无过剩乙炔和氧

C　火焰中乙炔过剩,含有游离碳和较多的氢。焊接低碳钢时焊缝会渗碳

94. 堆焊属于(　C　　)。

A　钎焊

B　压焊

C　熔焊

95. 下列关于氩弧焊接时的特点错误的是(　B　　)。

A　电流密度大

B　温度低

C　弧光强

96. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费

B　生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任

C　工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费。

97. 从业人员发现事故隐患或其他不安全因素时,错误的做法是(　A　　)。

A　接到报告的人员应放置以后再处理

B　立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

C　接到报告的人员应当及时予以处理

98. 关于钎焊从业人员的权利,说法错误的是(　B　　)

A　从业人员享有拒绝违章指挥和强令冒险作业权

B　发生生产安全事故后,从业人员首先自行商量,待无法达成一致时再依照劳动合同和工伤社会保险合同的约定,享有相应的赔付金

C　从业人员享有停止作业和紧急撤离的权利

99. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

100. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　A　　)。

A　用人单位不需要为从业人员提供必要的、安全的劳动防护用品

B　正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务

C　从业人员不履行该项义务而造成人身伤害的,单位不承担法律责任

熔化焊接与热切割作业初训试卷20卷答案

1,×,2,×,3,×,4,×,5,√,6,×,7,×,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,√,14,√,15,×,16,√,17,√,18,×,19,×,20,×,21,×,22,√,23,√,24,×,25,×,26,×,27,×,28,√,29,×,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,√,36,×,37,×,38,×,39,×,40,×,41,×,42,√,43,√,44,√,45,×,46,√,47,√,48,×,49,√,50,×,51,√,52,√,53,×,54,×,55,×,56,×,57,√,58,√,59,×,60,×,61,√,62,×,63,√,64,×,65,×,66,√,67,×,68,×,69,√,70,√,71,B,72,B,73,C,74,C,75,A,76,A,77,B,78,A,79,C,80,A,81,C,82,A,83,C,84,B,85,C,86,C,87,A,88,B,89,A,90,A,91,C,92,A,93,C,94,C,95,B,96,C,97,A,98,B,99,B,100,A