熔化焊接与热切割作业初训试卷14卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 其他条件相同状态下,人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。(　×　　)

2. 焊机的接地电阻可用打入地下深度不小于1m,电阻不大于4Ω的铜棒或铜管做接地板。(　√　　)

3. 对于熔化焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　×　　)

4. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　　×　)

5. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　　　√　)

6. 每台焊机都应通过单独的分断开关与馈电系统连接。(　　√　　)

7. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　　　√　)

8. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　　√　　)

9. 铸铁补焊时,用栽丝法可有效防止焊缝剥离。(　　√　　)

10. 少量的碳和其他合金元素固溶于铁中的固溶体叫作渗碳体。(　×　　)

11. 冲击吸收功和冲击韧度的单位均为焦耳。(　　×　)

12. 一辆小轿车上的焊点最多不能超过10000个。(　×　　)

13. 接触焊是压力焊的一种。(　　　√　)

14. 奥氏体的强度和硬度不高,塑性和韧性很好。(　　　√　)

15. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　　√　　)

16. 纯铁不能用热切割的方式进行加工。(　　×　)

17. 在晶体中,原子原子是散乱分布着,有些局部的规则排列。(　×　　)

18. 硝酸对铁有钝化作用,能减慢腐蚀。(　　√　　)

19. 苯的爆炸温度极限是15℃。(　×　　)

20. 爆炸必然伴随着燃烧。(　　×　)

21. 各种不同的可燃物质燃烧时所需要的温度和热量相同。(×　　　)

22. 蒸气锅炉爆炸是一种化学爆炸。(　×　　)

23. 铝粉和镁粉的自燃点是一个较高的温度值,不是一个范围。(　　×　)

24. 干粉灭火器可用于扑救电气设备火灾。(　　　√　)

25. 硫磺的爆炸压力为500kPa。(　×　　)

26. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　)

27. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　　×　)

28. 焊工在操作过程中,应避开点燃的火焰,防止烧伤。(　　√　　)

29. 化工生产有不可中断的连续性特点。(　　　√　)

30. 置换焊割广泛应用于可燃气体的容器与管道的外部焊补。(　×　　)

31. 局部机械排气,是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出,或将经过滤净化后的空气再送入室内。(　　　　√)

32. 气力引射器工作时有毒气体由主管吸入。(　×　　)

33. 钍钨棒是最常用且无放射性的钨极。(　×　　)

34. 气焊黄铜时既产生烟尘又产生有毒气体。(　　√　　)

35. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

36. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　　√　　)

37. 职业病诊断医师需从事职业病诊疗相关工作10年以上。(　　×　)

38. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

39. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　　√　　)

40. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　　×　)

41. 职业病诊断医师应具备执业医师资格;具有中级以上卫生专业技术职务任职资格;熟悉职业病防治法律规范和职业病诊断标准;从事职业病诊疗相关工作5年以上;熟悉工作场所职业病危害防治及其管理;经培训、考核合格,并取得省级卫生行政部门颁发的资格证书。(　　√　　)

42. 直径小于0.1mm的微粒称为烟。(　×　　)

43. 焊接辅助工使用的焊工护目遮光镜片为10号。(　　×　)

44. 高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。(　　　√　)

45. 焊接设备、工具和材料应排列整齐不得乱堆乱放,操作现场的所有气焊设备、焊接电缆线等,允许相互缠绕。(　×　　)

46. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　　　√　)

47. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　　√　　)

48. 熔化焊工作地点应有良好的天然采光或局部照明。(　　√　　)

49. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　　√　　)

50. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　　×　)

51. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　　　√　)

52. 液化石油气瓶,使用未超过20年的,每五年检验一次;超过20年的,每二年检验一次。(　　　√　)

53. 为得到稀释率小、成形好的堆焊层,堆焊电流与电弧电压应有良好的配合。(　　　√　)

54. 在气焊气割工艺中火焰能率是焊件的厚度、母材的熔点和导热性及焊缝的空间位置进行选择。(　　　　√)

55. 利用气割可以在钢板上的各种位置进行切割和在钢板上切割各种外形复杂的零件。(　　　√　)

56. 环缝电渣焊用的是可调式内水冷成形圈。(　×　　)

57. 堆焊速度可间接地影响堆焊焊缝的成形。(　　×　)

58. 气体保护焊用纯Ar做保护气焊接低合金钢的好处是电弧非常稳定。(　×　　)

59. 二氧化碳焊不能焊接黑色金属。(　　×　)

60. 堆焊内孔壁时,往内孔填砂进行堆焊可提高生产效率。(　　　√　)

61. 事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。(　　　√　)

62. 装满气的气瓶是危险源。(　　　√　)

63. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　　√　　)

64. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　　√　)

65. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　　　√　)

66. 如果不对事故隐患进行有效管理,就可能产生安全事故。(　　√　　)

67. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　　√　　)

68. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　√　　)

69. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(×　　　)

70. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 关于雷击和静电感应,以下说法正确的是(　A　　)。

A　雷击和静电感应都会造成触电事故

B　雷击能造成触电事故,静电感应不属于触电事故

C　雷击不属于触电事故,静电感应属于触电事故

72. 不能防护间接触电的是(　　B　)。

A　采用Ⅱ级电工产品

B　采用高电压

C　采用不接地的局部等电位连接保护

73. 使用空气自然冷却的焊机,海拔高度不应超过(　A　　)米。

A　1000

B　1500

C　2000

74. 获得“阴极破碎”作用时,采用的是(　B　　)。

A　直流正接

B　直流反接

C　交流电源

75. 高碳钢比低碳钢的焊接性(　　C　)。

A　好

B　相差不大

C　差

76. 与其他铜合金相比,机械性能和物理性能都较好的是(A　　　)。

A　白铜

B　黄铜

C　青铜

77. 洛氏硬度的符号是(　A　　)。

A　HRC

B　HB

C　HV

78. 焊补燃料容器和管道的常用安全措施有两种,称为(　B　　)。

A　置换焊补、带压置换焊补

B　置换焊补、带压不置换焊补

C　大电流焊补、带料焊补

79. 发生化学性爆炸的物质,按其特性不包括(　B　　)。

A　炸(火)药

B　汽油

C　可燃物质与空气形成的爆炸性混合物

80. 可燃气体易与空气混合的条件不包括(　C　　)。

A　容器设备内部

B　室内通风不良

C　容器设备外部

81. 气体的体积越小,则压力就(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

82. 目前,有部门规定氢气、一氧化碳、乙炔和发生炉煤气等极限含氧量的安全值为不超过(　　A　)%。

A　1

B　3.6

C　5.2

83. 使用水剂灭火器时,为有效将火扑灭,应射向火源(　A　　)。

A　火源底部

B　火源顶部

C　火源中间

84. 下列不属于职业病管理管理依据的是(　　A　)。

A　《职业安全卫生管理体系试行标准》

B　《中华人民共和国职业病防治法》

C　《职业病诊断与鉴定管理办法》

85. 《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》提出于(　B　　)年。

A　1997

B　1998

C　1999

86. ISO18000是指(　　A　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

87. 我国由于不符合相关国家的环保要求,1995年外贸损失高达(　A　　)亿元人民币。

A　2000

B　3000

C　1000

88. 必须建立义务消防队的仓库类型是(　A　　)。

A　化学品仓库

B　棉织品仓库

C　各类仓库

89. 焊接操作现场应该保持必要的通道,车辆通道的宽度不得小于(　　B　)m。

A　2

B　3

C　4

90. 由于不受作业地点条件的限制,具有良好灵活性特点,目前用于野外露天施工作业比较多电弧焊是(　　C　)。

A　自动焊

B　半自动焊

C　手工焊

91. 下列情况不属于触电事故原因的是(　B　　)。

A　手持电动工具无漏电保护装置

B　电动机械设备按规定接地接零

C　电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机

92. 埋弧焊时,当采用(　　B　),焊缝熔深大。

A　直流正接

B　直流反接

C　交流

93. 埋弧自动堆焊的电流比手弧焊高(　B　　)。

A　2倍-3倍

B　3倍-5倍

C　5倍-8倍

94. 当温度低于-11℃时,液态二氧化碳的密度比水的密度(　A　　)。

A　大

B　小

C　相等

95. 在气焊气割工艺中,使用的焊丝直径的选择依据是(B　　)。

A　焊件的结构

B　焊件的厚度和坡口形式

C　火焰的种类

96. 关于钎焊作业安全生产通用规程,说法错误的是A

A　导线、地线、手把线应一块放置

B　认真检查与整理工作场地

C　清除易燃、易爆物品

97. 关于《安全生产法》的核心内容正确的是(　B　　)。

A　五项基本法律制度

B　两结合监管体制与三大对策体系

C　三方运行机制

98. 下列说法错误的是(　　C　)。

A　安全生产的批评权,是指从业人员对本单位安全生产工作中存在的问题有提出批评的权利

B　安全生产的检举权、控告权,是指从业人员对本单位及有关人员违反安全生产法律、法规的行为,有向主管部门和司法机关进行检举和控告的权利

C　检举必须署名

99. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　　A　)。

A　生产经营单位的从业人员可以不服从管理,但必须符合法律规定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　从业人员必须严格依照这些规章制度和操作规程进行生产经营作业

100. 关于一般事故隐患解释错误的是(　　B　)。

A　危害和整改难度较小

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

熔化焊接与热切割作业初训试卷14卷答案

1,×,2,√,3,×,4,×,5,√,6,√,7,×,8,√,9,√,10,×,11,×,12,×,13,√,14,√,15,√,16,×,17,×,18,√,19,×,20,×,21,×,22,×,23,×,24,√,25,×,26,×,27,×,28,√,29,√,30,×,31,√,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,×,39,√,40,×,41,√,42,×,43,×,44,√,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,×,51,√,52,√,53,√,54,√,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,A,72,B,73,A,74,B,75,C,76,A,77,A,78,B,79,B,80,C,81,A,82,A,83,A,84,A,85,B,86,A,87,A,88,A,89,B,90,C,91,B,92,B,93,B,94,A,95B96A97B98C99A100B