熔化焊接与热切割作业试卷18卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 当工频电流通过人体时,成年男性的平均感知电流为10mA。(　×　　)

2. 熔化焊大电流测量仪可显示出电流值及时间值。(　√　　)

3. 缝焊机不属于熔化焊设备。(　　√　)

4. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　　√　)

5. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　×　　)

6. 熔化焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　√　　)

7. 一个人在皮肤干燥状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　×　　)

8. 焊机的电源线一般不得超过3m。(　√　　)

9. 压力焊与钎焊的金属结合机理完全相同。(　×　　)

10. 低碳钢焊接时,由于焊接高温的影响,晶粒长大快,碳化物容易在晶界上积聚、长大,使焊缝脆弱,焊接接头强度降低。(　　×　)

11. 两种元素的原子按照一定比例相结合,但并不改变各自的晶体结构,在晶格中各元素原子的相互位置是固定的,叫化合物。(　　×　)

12. 铝比铜的密度小,熔点也低。(　√　　)

13. 20G钢是低合金钢。(　　×　)

14. 熔化焊是利用局部加热的方法将连接处的金属加热至熔化状态而完成的焊接方法。(　　√　)

15. 埋弧焊时电弧是在一层颗粒状的可熔化焊剂覆盖下燃烧,电弧不外露。(　　√　)

16. 激光焊是一种利用激光的热量和压力进行的焊接,是压力焊的一种。(　×　　)

17. 冲击韧度是衡量金属材料抵抗动载荷或冲击力的能力。(　√　　)

18. 纯净的盐酸是无色透明的溶液。(　√　　)

19. 可燃物质的燃烧一般都是在蒸气状态下进行。(　×　　)

20. 苯的爆炸温度极限是15℃。(　　×　)

21. 厂房内应加强通风,严禁明火。(　√　　)

22. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

23. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　　√　)

24. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　√　　)

25. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　　×　)

26. 可燃物、助燃物和着火源构成燃烧的三个要素,缺少其中任何一个要素便不能燃烧。(　√　　)

27. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　×　　)

28. 水下焊接与热切割时,焊接电源必须用直流电,禁用交流电。(　√　　)

29. 置换焊补时,若隔绝工作不可靠,不得焊割。(　√　　)

30. 置换焊割广泛应用于可燃气体的容器与管道的外部焊补。(　×　　)

31. 隐弧排烟罩能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散,但是,不能对光辐射、金属氧化物烟尘等有一定的控制。(　×　　)

32. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(　√　　)

33. 气力引射器工作时有毒气体由主管吸入。(　×　　)

34. 手工电弧焊时的弧光比氩弧焊时的弧光辐射低。(　√　　)

35. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

36. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　√　　)

37. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　　×　)

38. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　×　　)

39. 电渣焊时没有电弧辐射。(　√　　)

40. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

41. 焊接时电弧的可见光亮度比肉眼正常承受的光度大1000倍。(　　×　)

42. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

43. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　　√　)

44. 电击是电流对人体造成的外伤。(　×　　)

45. 熔化焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　×　　)

46. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

47. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　　×　)

48. 电烙印发生在人体与带电体有良好的接触的情况下,在皮肤表面将留下和被接触带电体形状相似的肿块痕迹。有时在触电后并不立即出现,而是相隔一段时间后才出现。(　√　　)

49. 脚手架上材料堆放不稳、过多、过高会引起物体打击事故。(　√　　)

50. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行焊接,或者使用个人防护装备。(　√　　)

51. 电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机不会发生触电事故。(　×　　)

52. 自动埋弧焊焊丝送进由送丝机头完成,电弧移动则由人工控制。(　×　　)

53. 二氧化碳焊不能焊接电站设备。(　×　　)

54. 禁止气瓶在阳光下暴晒或靠近热源。(√　　　)

55. 焊炬的好坏对焊接质量影响不大。(　　×　)

56. 堆焊内孔壁时,往内孔填砂进行堆焊可提高生产效率。(　　√　)

57. 氧-乙炔焰堆焊时,应尽量采用较大号的焊炬。(　×　　)

58. 二氧化碳焊的生产率比焊条电弧焊高。(　√　　)

59. 焊条电弧焊过程中通过焊条与工件互相熔合、二次冶金后冷凝形成焊缝,从而获得焊接接头。(　√　　)

60. 焊条焊接时,焊芯的化学成分,不会影响焊缝的质量。(　　×　)

61. 钎焊作业安全生产应遵守一般安全生产规律。(　√　　)

62. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当登记建档。(　√　　)

63. 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两种。(　√　　)

64. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　　×　)

65. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

66. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

67. 安全生产管理的基本对象是企业的员工,不涉及机器设备。(　　×　)

68. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

69. 由于危险源的存在,生产安全事故发生的可能,使得对生产进行安全管理就显得可有可无。(　×　　)

70. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 熔化焊机可以和(　A　　)设备近邻安装。

A　氩弧焊机

B　大吨位冲压机

C　空气压缩机

72. 在正常情况下电气设备不带电的外露金属部分,如金属外壳、金属护罩和金属构架等,在发生漏电、碰壳等金属性短路故障时就会出现危险的接触电压,此时人体触及这些外露的金属部分,发生触电称为(　　B　)。

A　直接接触触电

B　间接接触触电

C　非接触触电

73. 以下说法错误的是(　　A　)。

A　电力变压器和馈电母线是否合适的决定性因素是允许电压降,不用考虑发热因素。

B　电压降应在焊机所在处测量。

C　从开关板到焊机的导线应设计成低阻抗,以使线路中的电压降最小。

74. 金属材料在破坏前所承受的最大拉应力,叫作材料的(　　B　)。

A　屈服强度

B　抗拉强度

C　抗剪强度

75. 与其他铜合金相比,机械性能和物理性能都较好的是(　A　　)。

A　白铜

B　黄铜

C　青铜

76. 锻铝的耐腐蚀性(　A　　)。

A　好

B　一般

C　差

77. 铜及铜合金导热性能好,所以焊接前一般应(　　B　)。

A　可不预热

B　应预热

C　必须气保护预热

78. 可燃粉尘爆炸主要发生在(　　A　)。

A　生产设备内部

B　容器内部

C　室内

79. 下列可以作为电焊机回路的导电体的是(　C　　)。

A　油管

B　海水

C　专用导电体

80. 发生化学性爆炸的物质,按其特性不包括(　B　　)。

A　炸(火)药

B　汽油

C　可燃物质与空气形成的爆炸性混合物

81. 下列(　　B　)不是导致着火的火源。

A　火焰

B　发光的物质

C　电火花

82. 以气体为置换介质时的需用量一般为被置换介质容积的(　　A　)倍以上。

A　3

B　4

C　5

83. 全国消防宣传日是(　B　　)。

A　每年的9月11日

B　每年的11月9日

C　每年的1月9日

84. 使用水剂灭火器时,为有效将火扑灭,应射向火源(　A　　)。

A　火源底部

B　火源顶部

C　火源中间

85. 下列选项中属于防有害烟尘措施的是(　C　　)。

A　对在临近运行的生产装置区、油罐区内焊接作业,必须砌筑防火墙

B　焊工焊接时必须正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

C　加强焊工个人防护,工作时戴防护口罩

86. 下列(　C　　)适合盛装易燃液体。

A　玻璃容器

B　瓷器

C　具有防腐功能的金属容器

87. 最适合扑灭由钠或镁金属造成的火灾的灭火器是(　C　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　泡剂灭火器

C　特别成分粉剂灭火器

88. 在气瓶运输过程中,下列操作不正确的是(　B　　)。

A　装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方

B　同车装载不同性质的气瓶,并尽量多装

C　车上备有灭火器材

89. 焊接车间焊工作业面积不应该小于(　A　　)平方米。

A　4

B　5

C　6

90. 电磁场作用对人体的危害(　C　　)遗传。

A　不一定会

B　不会

C　会

91. 下列情况不属于高处坠落事故原因的是(　C　　)。

A　施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等

B　洞口、临边防护措施不到位

C　未安装防雷装置

92. 堆焊时,稀释率要(　B　　)。

A　尽可能高

B　尽可能低

C　无特殊要求

93. 激光防护面罩实际上是带有激光防护眼镜的面罩主要用于防(　A　　)。

A　紫外激光

B　可见光

C　红外线

94. 埋弧焊时,采用(　　A　)时,不同的极性将产生不同的工艺效果。

A　直流

B　交流

C　脉冲电流

95. 按焊条的用途分类,不包括(　　A　)。

A　碱性焊条

B　低碳钢和低合金高强度钢焊条

C　铸铁焊条

96. 从业人员发现事故隐患或其他不安全因素时,错误的做法是(　　A　)。

A　接到报告的人员应放置以后再处理

B　立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

C　接到报告的人员应当及时予以处理

97. 安全生产过程中的危险源是指(　A　　)。

A　可能造成人员伤害、疾病、财产损失或其他损失的根源或状态

B　设备

C　保护气体

98. 下列说法错误的是(　　A　)。

A　不正确使用机械设备

B　交接班必须交接安全情况

C　认真学习和严格遵守钎焊安全生产各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业

99. 关于一般事故隐患解释错误的是(　　B　)。

A　危害和整改难度较小

B　因外部因素影响,致使生产经营单位自身难以排除的隐患

C　发现后能够立即整改排除的隐患

100. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　　A　)。

A　生产经营单位的从业人员可以不服从管理,但必须符合法律规定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　从业人员必须严格依照这些规章制度和操作规程进行生产经营作业

熔化焊接与热切割作业初训试卷18卷答案

1,×,2,√,3,√,4,√,5,×,6,√,7,×,8,√,9,×,10,×,11,×,12,√,13,×,14,√,15,√,16,×,17,√,18,√,19,×,20,×,21,√,22,√,23,√,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,√,30,×,31,×,32,√,33,×,34,√,35,√,36,√,37,×,38,×,39,√,40,√,41,×,42,×,43,√,44,×,45,×,46,×,47,×,48,√,49,√,50,√,51,×,52,×,53,×,54,√,55,×,56,√,57,×,58,√,59,√,60,×,61,√,62,√,63,√,64,×,65,√,66,√,67,×,68,√,69,×,70,√,71,A,72,B,73,A,74,B,75,A,76,A,77,B,78,A,79,C,80,B,81,B,82,A,83,B,84,A,85,C,86,C,87,C,88,B,89,A,90,C,91,C,92,B,93,A,94,A,95,A,96,A,97,A,98,A,99,B,100,A