熔化焊接与热切割作业初训试卷8卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 雨天穿用的胶鞋,在进行熔化焊作业时也可暂作绝缘鞋使用。(　×　　)

2. 焊机可以和大吨位冲压机相邻安装。(　×　　)

3. 焊机的电源线一般不得超过3m。(√　　　)

4. 每台焊机都应通过单独的分断开关与馈电系统连接。(　√　　)

5. 在现场不方便就地进行心肺复苏时,要尽量反复调整直至触电伤员至方便位置。(　　×　)

6. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　　×　)

7. 在潮湿环境操作时,焊工必须使用干燥、绝缘可靠的焊工手套,但不必使用绝缘橡胶衬垫。(　×　　)

8. 缝焊机不属于熔化焊设备。(　　√　)

9. 金属材料受拉力作用破坏时,拉断处横截面缩小的面积与原始截面积的百分比叫做冲击韧度。(　×　　)

10. 古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,一般用于大截面、长焊缝工件的焊接。(　×　　)

11. 一般的固态金属及合金也都是非晶体。(　　×　)

12. 奥氏体的最大特点是没有磁性。(　√　　)

13. 气焊和堆焊都是电弧焊。(　　×　)

14. 金属的原子按一定方式有规则地排列成一定空间几何形状的结晶格子,称为晶格。(　√　　)

15. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　　√　)

16. 埋弧焊时电弧是在一层颗粒状的可熔化焊剂覆盖下燃烧,电弧不外露。(　　√　)

17. 金属材料的性能不仅取决于金属的化学成分,而且取决于金属的组织。(　√　　)

18. 纯净的浓硫酸是无色油状液体。(　　√　)

19. 苯和甲苯的爆炸温度极限相同。(　×　　)

20. 泡沫灭火剂按泡沫的生成机理可分为三种类型。(　×　　)

21. 强烈的氧化反应,并伴随有热和光同时发生,则称为燃烧。(　√　　)

22. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　×　　)

23. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　√　　)

24. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　×　　)

25. 可燃物、助燃物和着火源构成燃烧的三个要素,缺少其中任何一个要素便不能燃烧。(　　√　)

26. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　√　　)

27. 木粉的自燃点比镁粉低。(　√　　)

28. 清洗容器时,蒸汽管的末端必须伸至液体的底部。(　√　　)

29. 带压不置换焊割同样需要置换原有的气体。(　×　　)

30. 水下焊接与热切割作业常见事故不包括砸伤和烫伤。(　×　　)

31. 气力引射器的排烟原理是利用压缩空气从主管高速喷出时,在副管形成高压区,从而将电焊烟尘和有毒气体吸出。(　×　　)

32. 气体火焰焊是利用可燃气体(如乙炔、液化石油气、氢、丙烷等),以合适的比例在空气中燃烧。(　×　　)

33. 旋转运动的危险是指人体或衣物卷进机械的旋转部位而引起的伤害。(　√　　)

34. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(√　　　)

35. 焊接辅助工使用的焊工护目遮光镜片为10号。(　×　　)

36. 气体火焰焊属于化学能焊接。(　√　　)

37. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

38. 推行ISO14000符合“可持续发展”的国策。(√　　　)

39. 辐射光谱中出现紫外线的温度最低值为1500℃。(　×　　)

40. 职业病诊断医师应具备执业医师资格;具有中级以上卫生专业技术职务任职资格;熟悉职业病防治法律规范和职业病诊断标准;从事职业病诊疗相关工作5年以上;熟悉工作场所职业病危害防治及其管理;经培训、考核合格,并取得省级卫生行政部门颁发的资格证书。(　√　　)

41. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　×　　)

42. E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。(　×　　)

43. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

44. 提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作有可能引起高空坠落事故。(　　√　)

45. 熔化焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　×　　)

46. 在使用含有氟化物的钎剂时,必须在有通风的条件下进行焊接,或者使用个人防护装备。(　√　　)

47. 熔化焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　√　　)

48. 焊接车间可燃气瓶和氧气瓶应分别存放,用完的气瓶不必及时移出工作场地,不得随便横躺卧放。(　×　　)

49. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　　×　)

50. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(　√　　)

51. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　　×　)

52. 为了减少碳棒的烧损,压缩空气的流量必须很大。(　　×　)

53. 气焊或气割使用的气体发生器都属于压力容器,不可能造成爆炸和火灾事故。(　×　　)

54. 埋弧自动堆焊机有两台焊机,要同时使用才能进行焊接工作。(　×　　)

55. 气焊是利用气体火焰作为热源的一种熔化焊接方法。(　√　　)

56. 气割是利用气体火焰(称预热火焰)将钢铁材料进行切割的一种方法。(　√　　)

57. 厚板的钨极氩弧焊一般要求填充金属的化学成分与母材不同(×　　　)

58. LUP-300型及LUP-500型等离子弧粉末焊机不能通用。(　×　　)

59. 堆焊速度过大时,堆焊焊缝加宽。(　×　　)

60. 焊条由药皮和焊芯两部分组成。(　√　　)

61. 技术安全是安全生产管理以事故发生再减小危害为主的根本体现。(　×　　)

62. 狭义上,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　　×　)

63. 在处理保证安全与生产经营活动的关系上,优先考虑财产安全。(　×　　)

64. 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(　√　　)

65. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

66. 钎焊作业的安全生产可以保障人身安全与健康。(　　√　)

67. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

68. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　√　　)

69. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　√　　)

70. “综合治理”就是标本兼治,重在综合。(　　×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 各熔化焊机间及焊机与墙面间的通道至少为(　B　　)m。

A　0.5

B　1

C　2

72. 以下说法错误的是(　A　　)。

A　电流对人体的危害程度与电流通过人体的途径无关

B　电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度有关

C　电流对人体的危害程度与触电者的身体状况有关

73. 一台新的熔化焊机在装配好出厂前要通过规定项目的试验,以下不属于该项试验的是(　　A　)。

A　抗压试验

B　空载试验

C　短路试验

74. 金属材料在破坏前所承受的最大拉应力,叫作材料的(　B　　)。

A　屈服强度

B　抗拉强度

C　抗剪强度

75. 普通低合金钢焊接时,为避免热影响区的淬硬倾向,可采用的措施为(　B　　)。

A　增大焊接速度

B　增大焊接电流

C　使用保护气体

76. 采用钨极氩弧焊焊接工件时,(　C　　)。

A　需要填加焊丝

B　不需要填加焊丝

C　两者均可

77. 铜及铜合金导热性能好,所以焊接前一般应(　B　　)。

A　可不预热

B　应预热

C　必须气保护预热

78. 灭火剂不包括(　C　　)。

A　水

B　二氧化碳

C　氯化钠

79. 化学反应热不包括(　C　　)。

A　本身自燃

B　遇火燃烧

C　放热反应

80. 下列(　B　　)不是导致着火的火源。

A　火焰

B　发光的物质

C　电火花

81. 可燃气体易与空气混合的条件不包括(　C　　)。

A　容器设备内部

B　室内通风不良

C　容器设备外部

82. 湿法焊接时,电流较大气中焊接电流大(　C　　)。

A　10%-15%

B　12%-18%

C　15%-20%

83. 关于固定式排烟罩下列说法错误的是(　C　　)。

A　这类排气装置有侧抽、上抽和下抽三种

B　适合于焊接操作地点固定、焊件较小情况下采用

C　上抽的排气装置操作方便,排气效果也较好

84. 下列不属于职业病管理管理依据的是(　A　　)。

A　《职业安全卫生管理体系试行标准》

B　《中华人民共和国职业病防治法》

C　《职业病诊断与鉴定管理办法》

85. 《中华人民共和国职业病防治法》于(　A　　)。

A　2001年10月27日通过

B　2000年5月1日通过

C　2002年5月1日通过

86. 为加强职业安全卫生管理,1999年10月国家经贸委颁布了(　C　　)。

A　《职业安全卫生管理体系规范及使用指南》

B　职业安全健康管理体系

C　《职业安全卫生管理体系试行标准》

87. 焊接前清除焊件上的油污,使用低尘、低毒材料是为了(　　C　)。

A　防火灾爆炸

B　防触电

C　防有害气体及烟尘

88. 必须建立义务消防队的仓库类型是(　　A　)。

A　化学品仓库

B　棉织品仓库

C　各类仓库

89. 触电金属化后的皮肤表面变得粗糙坚硬,肤色呈灰黄,是(　A　　)引起的。

A　铅

B　纯铜

C　黄铜

90. 由于电流通过人体内而造成的内部器官在生理上的反应和病变的触电形式属于(　B　　)。

A　电伤

B　电击

C　电磁场

91. (　A　　)电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的,所以高处作业不准使用这种频率的振荡器进行焊接。

A　高频

B　低频

C　中频

92. 氧-乙炔焰堆焊时,熔深(　C　　)。

A　无特殊要求

B　越深越好

C　越浅越好

93. 按焊条的用途分类,不包括(　　B　)。

A　低碳钢和低合金高强度钢焊条

B　酸性焊条

C　钼和铬钼耐热钢焊条

94. 以下不属于二氧化碳焊所使用的材料的是(　C　　)。

A　保护气体

B　焊丝

C　钨极

95. 下列选项中,不适于等离子弧焊的是(　A　　)。

A　锌

B　低合金钢

C　铜合金

96. 重大危险源申报登记的类型不包括(　B　　)。

A　易燃、易爆、

B　职工宿舍

C　有害物质的储罐区

97. 下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费

B　生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任

C　工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费。

98. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　　A　)。

A　生产经营单位的从业人员可以不服从管理,但必须符合法律规定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　从业人员必须严格依照这些规章制度和操作规程进行生产经营作业

99. 生产安全事故不包括(　　C　)。

A　生产过程中造成人员伤亡、伤害

B　职业病

C　设备更新的损失

100. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　　B　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

熔化焊接与热切割作业初训试卷8卷答案

1,×,2,×,3,√,4,√,5,×,6,×,7,×,8,√,9,×,10,×,11,×,12,√,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,×,21,√,22,×,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,√,29,×,30,×,31,×,32,×,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,×,42,×,43,√,44,√,45,×,46,√,47,√,48,×,49,×,50,√,51,×,52,×,53,×,54,×,55,√,56,√,57,×,58,×,59,×,60,√,61,×,62,×,63,×,64,√,65,×,66,√,67,×,68,√,69,√,70,×,71,B,72,A,73,A,74,B,75,B,76,C,77,B,78,C,79,C,80,B,81,C,82,C,83,C,84,A,85,A,86,C,87,C,88,A,89,A,90,B,91,A,92,C,93,B,94,C,95,A,96,B,97,C,98,A,99,C,100,B