熔化焊接与热切割作业初训试卷12卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 在选择熔化焊机的焊接参数时最好使用与工件相同材料和厚度裁成的试件进行试焊。(　√　　)

2. 熔化焊设备电网供电参数必须为或380V,50Hz。(　×　　)

3. 焊接不带电的金属外壳时,可以不采用安全防护措施。(　　×　)

4. 每台焊机都应通过单独的分断开关与馈电系统连接。(　√　　)

5. 缝焊机不属于熔化焊设备。(　√　　)

6. 当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,应将电源线接长或拆换来解决。(　×　　)

7. 在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(　√　　)

8. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　×　　)

9. 非金属元素虽然不具备金属元素的特征,但与金属相近,随着温度的升高,非金属的电导率减小。(　×　　)

10. 镇静钢中杂质少,但偏析较多。(　×　　)

11. 低碳钢焊接时,由于焊接高温的影响,晶粒长大快,碳化物容易在晶界上积聚、长大,使焊缝脆弱,焊接接头强度降低。(　　×　)

12. 调质能得到韧性和强度最好的配合,获得良好的综合力学性能。(√　　　)

13. 高能量密度熔焊的新发展可以大大改善了材料的焊接性(　√　　)

14. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　　√　)

15. 等离子电弧是一种气流。(　　√　)

16. 屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大。(　　√　)

17. 熔化焊是利用局部加热的方法将连接处的金属加热至熔化状态而完成的焊接方法。(√　　　)

18. 硫酸对人体和设备有危险,稀释时要向水中加酸,并搅拌,不能向酸中加水,以防飞溅。(　√　　)

19. 可燃气体或液体的爆炸极限是指一个最高值,没有最低值。(×　　　)

20. 化学性爆炸,是由于物质在极短时间内完成的化学变化,形成其他物质,同时放出大量热量和气体的现象。(　√　　)

21. 气体导管漏气着火时,可用石棉布扑灭燃烧气体。(　　√　)

22. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　　×　)

23. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(　×　　)

24. 二氧化碳灭火器应每月检查一次。(　　√　)

25. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

26. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

27. 硫磺的爆炸压力为500kPa。(　×　　)

28. 脚手板宽度单人道不得小于0.6m。(　　√　)

29. 带压不置换焊割主要适用于容器、管道的生产检修工作。(　　×　)

30. 水下焊接与热切割作业常见事故不包括砸伤和烫伤。(　×　　)

31. 利用钨极氩弧焊焊接不锈钢时会产生高频电磁场。(　√　　)

32. 职业健康监护是以预防为目的,根据劳动者的职业接触史,通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集,连续性地监测劳动者的健康状况,分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系,并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人,以便及时采取干预措施,保护劳动者健康。(　√　　)

33. 气力引射器工作时有毒气体由主管吸入。(　×　　)

34. 职业健康检查机构应客观真实地报告职业健康检查结果,不对其所出示的检查结果和总结报告负责任。(　×　　)

35. 埋弧焊时会产生强烈的烟尘。(　×　　)

36. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　　√　)

37. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　　√　)

38. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

39. 手工电弧焊时产生的热量有一半左右散发在周围空间。(　×　　)

40. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

41. 焊接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

42. 熔化焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

43. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　　√　)

44. 电阻焊焊接镀层板时,产生有毒的锌、铅烟尘,闪光对焊时有大量金属蒸汽产生,修磨电极时有金属尘,其中镉铜和铍钴铜电极中的镉与铍均有很大毒性。(　　√　)

45. 增设机械安全防护装置和断电保护装置会降低机械事故发生的可能性。(√　　　)

46. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　√　　)

47. 焊接车间焊工作业面积不应该小于4平方米,地面应基本干燥。(　　√　)

48. 经过预热的工件或施焊过的工件一定会引起火灾与爆炸事故。(　×　　)

49. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　　√　)

50. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

51. 根据焊接工艺的不同,电弧焊可分为自动焊、半自动焊、氩弧焊和手工焊。(　×　　)

52. 电子束焊机应安装有电压报警或其他电子联动装置。(　　√　)

53. 严禁用装氧的气瓶来改装储存氢气的钢瓶。(　√　　)

54. MU-2X300型双头埋弧自动堆焊机用于堆焊锅炉环缝。(×　　　)

55. 铝热焊用铝粉颗粒度越小,反应时间越长且热量损失越大。(　×　　)

56. 熔化极气体保护堆焊应用形式采用手工堆焊。(　　×　)

57. 钨极气体保护焊使用的电流种类不包括直流正接。(　×　　)

58. 二氧化碳焊的焊缝含氢量低。(　　√　)

59. 乙炔发生器经几小时的运行后,有时发生电石过热,出现受热自燃现象,在实际工作中经常发生。(　　√　)

60. 焊条电弧焊的焊接环境应通风良好。(　√　　)

61. 钎焊从业人员的权利包括工伤保险赔偿权和监督权。(　　√　)

62. 《安全生产许可证条例》主要内容不包括目的、对象与管理机关,安全生产许可证的条件及有效期。(　×　　)

63. 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两种。(　√　　)

64. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　√　　)

65. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　　√　)

66. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　　×　)

67. 在钎焊作业生产过程中,气瓶可能会发生泄漏,引起中毒、火灾或爆炸事故。(　√　　)

68. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　　√　)

69. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源可以一劳永逸,不进行定期检测、评估、监控。(　×　　)

70. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　　×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 人体大部分浸于水中的时候,安全电压是(　C　　)V。

A　36

B　12

C　2.5

72. 在触电者已失去知觉(心肺正常)的抢救措施中,错误的是(　C　　)。

A　应使其舒适地平卧着

B　解开衣服以利呼吸

C　四周要多围些人

73. 一台新的熔化焊机在装配好出厂前要通过规定项目的试验,以下不属于该项试验的是(　A　　)。

A　抗压试验

B　空载试验

C　短路试验

74. 体心立方晶格的立方体的中心和八个顶点各有(　B　　)。

A　一个分子

B　一个原子

C　一个电子

75. 强度最好的铝合金是(　C　　)。

A　硬铝

B　锻铝

C　超硬铝

76. 随着温度的升高,金属的导电性(　B　　)。

A　增大

B　减小

C　不变

77. 高碳钢比低碳钢的焊接性(　C　　)。

A　好

B　相差不大

C　差

78. 下列现象属于燃烧的是(　A　　)。

A　点燃的火柴

B　金属生锈

C　生石灰遇水

79. 氢气的爆炸上限为(　　B　)%。

A　70

B　75

C　80

80. 发生自燃可能性最大的是(　　A　)。

A　植物油

B　动物油

C　纯粹的矿物油

81. 下列可以作为电焊机回路的导电体的是(　　C　)。

A　油管

B　海水

C　专用导电体

82. 水下气割又称为(　　B　)。

A　氧-弧水下热切割

B　氧-可燃气热切割

C　金属-电弧水下热切割

83. 关于《中华人民共和国职业病防治法》,下列说法正确的是(　A　　)。

A　2002年5月1日起施行

B　2000年5月1日通过

C　2001年10月27日起实施

84. 关于职业病防治过程中劳动者的权利和义务,下列说法错误的是(　　B　)。

A　从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力

B　劳动者无权了解本人健康检查结果

C　劳动者若不同意职业健康检查的结论,有权根据有关规定投诉

85. 为保证防火安全,有爆炸危险环境的控制线路宜选用(　B　　)。

A　铝芯线

B　铜芯线

C　铁芯线

86. 火灾使人致命的最主要原因是(　B　　)。

A　被人践踏

B　窒息

C　烧伤

87. ISO18000是指(　A　　)。

A　职业健康安全管理体系

B　焊接管理国际标准

C　环境管理国际标准

88. 熔化焊过程中出现有害因素的强烈程度受(　A　　)影响。

A　焊接规范

B　焊接设备

C　焊接材料

89. 焊接操作现场应该保持必要的通道,车辆通道的宽度不得小于(　　B　)m。

A　2

B　3

C　4

90. (　A　　)电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的,所以高处作业不准使用这种频率的振荡器进行焊接。

A　高频

B　低频

C　中频

91. 焊工在低频电磁场的作用下,器官组织及其功能(　B　　)受到损伤。

A　会

B　不会

C　不清楚

92. 熔透型等离子弧焊接时,维弧电流过大容易损坏喷嘴,一般选用(　B　　)。

A　1-4

B　2-5

C　3-6

93. 等离子压缩电弧的电弧功率和温度与自由电弧相比(　C　　)。

A　较低

B　没有差别

C　较高

94. 下列关于等离子弧焊接和切割防灰尘与烟气的措施说法错误的是(　C　　)。

A　等离子弧焊接和切割过程中伴随有大量的金属蒸汽、臭氧、氮化物等

B　工作场地必须配备良好的通风设备措施

C　不能采用水中切割的方法

95. 水蒸气二度烫伤的症状是(　A　　)。

A　水泡性

B　红斑性

C　坏死性

96. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　　A　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　生产经营单位必须制定本单位安全生产的规章制度和操作规程

C　单位的负责人和管理人员有权依照规章追到和操作规程进行安全管理,监督检查从业人员遵章守规的情况

97. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法错误的是(　C　　)。

A　生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度和操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分

B　造成重大事故,构成犯罪的,要依照《中华人民共和国刑法》有关规定追究其刑事责任

C　私自商量决定责任

98. 下列说法错误的是(　A　　)。

A　不正确使用机械设备

B　交接班必须交接安全情况

C　认真学习和严格遵守钎焊安全生产各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业

99. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国消防法》

B　《交通安全条例》

C　《中华人民共和国海上交通安全法》

100. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

熔化焊接与热切割作业初训试卷12卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,√,6,×,7,√,8,×,9,×,10,×,11,×,12,√,13,√,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,√,21,√,22,×,23,×,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,×,30,×,31,√,32,√,33,×,34,×,35,×,36,√,37,√,38,√,39,×,40,√,41,×,42,√,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,×,51,×,52,√,53,√,54,×,55,×,56,×,57,×,58,√,59,√,60,√,61,√,62,×,63,√,64,√,65,√,66,×,67,√,68,√,69,×,70,×,71,C,72,C,73,A,74,B,75,C,76,B,77,C,78,A,79,B,80,A,81,C,82,B,83,A,84,B,85,B,86,B,87,A,88,A,89,B,90,A,91,B,92,B,93,C,94,C,95,A,96,A,97,C,98,A,99,B,100,B