压力焊作业试卷1卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　√　　)

2. 技术安全是安全生产管理以预防为主的根本体现。(　　√　)

3. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

4. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　　√　)

5. 《安全生产法》第五十六条规定,从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。(　√　　)

6. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　√　　)

7. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(　×　　)

8. 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。(　√　　)

9. 工业中最常用的酸碱为俗称的“两酸两碱”。(　×　　)

10. 浓硫酸有刺激性气味。(　×　　)

11. 在雷雨、暴风雨天气里应该抓紧时间进行罐(槽)的装卸工作。(　　×　)

12. 大量酸碱泄漏只需用砂土,可与酸碱中和的物质混合,也可用大量水冲洗,水稀释后放入废水系统。(　×　　)

13. 空气压缩机在启动前,仅气缸的水套先进水。(　×　　)

14. 空气压缩机在运转中,如果冷却水供应不及时,必须立刻停车以待冷却。(　√　　)

15. 高强度电磁场作用下长期工作,一些症状可能持续成痼疾。(　√　　)

16. 焊接噪声会对人体的神经系统、心血管系统等产生不良的影响。(　　√　)

17. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　√　　)

18. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(√　　　)

19. 空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。(　√　　)

20. 在维修时,将擦拭材料、火油及汽油落入气缸、贮气桶及空气导管内可引起缩机爆炸。(　×　　)

21. 电弧放电不会产生弧光辐射。(　　×　)

22. 可燃液体属于三级动火范围。(　　×　)

23. 行政法规、规章中的有关规范,不属于消防法规的基本法源。(　×　　)

24. 厂房内应加强通风,严禁明火。(　　√　)

25. 引起油脂自燃的内因是有较大的氧化表面(如浸油的纤维物质)有空气,具备蓄热的条件。(　×　　)

26. 物质的可燃性质不随条件的变化而变化。(　×　　)

27. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　√　　)

28. 灭火剂是能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧终止的物质。(　　√　)

29. 手提式二氧化碳灭火器,是把二氧化碳以气态灌进钢瓶内的。(　×　　)

30. 乙炔气瓶口着火时,设法立即关闭瓶阀,停止气体流出,火即熄灭。(　　√　)

31. 次级回路电阻的增大将使电阻焊机焊接电流值减小,降低了焊机的焊接能力。(　√　　)

32. 其他条件相同状态下,人体电阻在干燥与潮湿状态下电阻值一样。(　　×　)

33. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　　)

34. 压焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　　√　)

35. 移动触电者或将其送往医院途中应暂时中止抢救。(　×　　)

36. 缝焊机应在旋转导电部分定期加润滑油。(　×　　)

37. 次级回路直流电阻值的检测方法可采用微欧姆计进行直接测量。(　　√　)

38. 空载试验和短路试验要求有专门的试验设备才能进行。(　√　　)

39. 一般来说,高分子化合物构成的各种塑料制品是无毒或低毒的,但某些高分子化合物中残留的单体、引发剂、催化剂以及加工过程中加入某些添加剂可能是有毒的,同时高分子化合物在一定条件下,还会发生降解反应,其反应物可能是有毒的。(　　√　)

40. 职业健康检查只能由具有医疗执业资格的医生和技术人员进行。(　√　　)

41. 电阻焊机一次电压为高压,二次电压为低压。(　√　　)

42. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　×　　)

43. 用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查,劳动者接受健康检查的时间应视为请假。(　　×　)

44. 压焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

45. 当钎焊过程中产生大量有毒害物质,难于用局部排风排出室外时,可采用全面排风的办法加以补充排除,且全面排风效率高,经济性好。(　×　　)

46. 当作业环境良好时,如果忽视个人防护,人体仍有受害危险,当在密闭容器内作业时危害较小。(　　×　)

47. 电阻焊机晶闸管一般均带水冷,水柱带电,故焊机必须可靠接地。(　√　　)

48. 《中华人民共和国职业病防治法》是根据宪法制定的。(　√　　)

49. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　　√　)

50. 电阻焊是让工件与工件间接接触,当电流通过时,由于接触面上的电阻所产生的热量使金属达到全部熔融,在压力下焊合在一起。(　×　　)

51. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

52. 电渣压焊机操作人员必须配备专用的劳动防护用品(手套和绝缘鞋),而且要经常检查防护用品的完好性。(　　√　)

53. 金属超声波焊接时,要向工件输送电流。(　×　　)

54. 摩擦焊伴随着材料产生塑性变形与流动。(　　√　)

55. 按照加压方式,冷压焊焊缝又可分为滚焊和套焊等形式。(　√　　)

56. 冷压焊特别适于异种金属和热焊法无法实现的一些金属材料的焊接。(　　√　)

57. 电渣压焊竖向焊接的钢筋,可以横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。(　×　　)

58. 连续高频焊适用于比较长的焊件。(　√　　)

59. 若液化气在液化石油气-氧气混合气中的体积百分数为12.9%,燃爆时,爆声微弱。(　×　　)

60. 电容储能焊焊接时间很短,热量集中,保证接头具有最小的热影响区,几乎所有的金属用这种方法都可获得良好的工艺焊接性。(　　√　)

61. 金属材料受拉力作用破坏时,拉断处横截面缩小的面积与原始截面积的百分比叫做冲击韧度。(　×　　)

62. 焊接工艺只能用于金属材料的连接。(　　×　)

63. 钢的密度比灰铸铁的密度大。(　　√　)

64. 金属材料在室温时抵抗氧化性气氛腐蚀作用的能力称为抗氧化性。(　×　　)

65. 电渣焊是一种大厚度工件的高效焊接法。(　√　　)

66. 通常化合物具有较高的硬度和大的塑性,而脆性较低。(　×　　)

67. 气割时所用的设备与气焊完全相同。(　×　　)

68. 不锈钢可以用火焰切割的方式进行加工。(　×　　)

69. 电阻焊时加热时间短,热量集中,热影响区小。(　√　　)

70. 金属的气割过程实质是铁在纯氧中的燃烧过程,而不是熔化过程。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 关于钎焊从业人员的义务,下列说法正确的是(　　B　)。

A　未造成重大事故可以自行商量决定

B　正确佩戴和使用劳动防护用品是从业人员必须履行的法定义务

C　用人单位不需要为从业人员提供必要的、安全的劳动防护用品

72. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　　B　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

73. 《安全生产许可证条例》的主要内容包括(　A　　)。

A　目的、对象与管理机关

B　违法行为及处罚方式

C　七项基本法律制度

74. 硫酸是一种(　A　　)。

A　强酸

B　弱酸

C　中强酸

75. 电烙印式触电后肿块痕迹(　C　　)立即出现。

A　会

B　不会

C　不一定

76. 下列情况不属于触电事故原因的是(　B　　)。

A　手持电动工具无漏电保护装置

B　电动机械设备按规定接地接零

C　电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机

77. (　　A　)浓度超过一定限度,特别是在密闭容器内焊接而通风不良时,可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。

A　臭氧

B　氮氧化物

C　一氧化碳

78. (　A　　)电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的,所以高处作业不准使用这种频率的振荡器进行焊接。

A　高频

B　低频

C　中频

79. 水不能扑救的火灾是(　C　　)。

A　森林火灾

B　原油火灾

C　贮存大量浓硫酸、浓硝酸的场所发生火灾

80. 不同的可燃液体有不同的闪点,闪点越低,火险(　A　　)。

A　越大

B　越小

C　不变

81. 动火执行人员拒绝动火的原因不包括(　B　　)。

A　未经申请动火

B　有动火证

C　超越动火范围

82. 按组成的不同,可燃物质不包括(　　B　)。

A　无机可燃物质

B　液态可燃物质

C　有机可燃物质

83. 各电阻焊机间及焊机与墙面间的通道至少为(　B　　)m。

A　0.5

B　1

C　2

84. 电阻焊机压缩空气的压力不得低于(　C　　)MPa。

A　2

B　1

C　0.5

85. 关于直接触电的防护措施错误的是(　A　　)。

A　石棉手套防护

B　限制能耗防护

C　电气联锁防护

86. 轻度电击者不会出现(　B　　)。

A　短暂的面色苍白

B　瞳孔扩大

C　四肢软弱

87. 职业病防治过程中关于劳动者的权利和义务,下列说法错误的是(　B　　)。

A　从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力

B　劳动者无权了解本人健康检查结果

C　劳动者若不同意职业健康检查的结论,有权根据有关规定投诉

88. 气体火焰焊是利用可燃气体(如乙炔、液化石油气、氢、丙烷等),以合适的比例与(　B　　)发生激烈反应。

A　空气

B　氧气

C　氮气

89. 如果健康检查项目不是国家法律法规制定的强制性进行的项目,劳动者参加应本着(　A　　)。

A　自愿原则进行

B　服从单位安排原则进行

C　服从医嘱原则进行

90. 下列选项中属于机械伤害的是(　B　　)。

A　污染

B　压伤

C　触电

91. 电渣焊的热源是(　　A　)。

A　电流通过液态熔渣时产生的电阻热

B　电流通过工件接触面时产生的电阻热

C　电流通过工件时产生的电阻热

92. 气瓶在车上立放时,车厢高度应为瓶高的(　B　　)以上。

A　1/3

B　2/3

C　1/3

93. 与电流的穿透深度无关的因素是(　C　　)。

A　金属材料种类

B　电流频率

C　电压

94. 关于真空扩散焊,以下说法错误的是(　C　　)。

A　通常在真空扩散焊设备中进行

B　被焊材料或中间层合金中含有易挥发元素时不应采用此方法

C　焊接尺寸不受限制

95. 液化石油气的主要成分是(　　B　)。

A　丙烯

B　丙烷

C　丁烷

96. 焊接是使两工件产生(　B　　)粒子结合的方式。

A　分子

B　原子

C　电子

97. 采用钨极氩弧焊焊接铝合金时,采用的方法为(A　　)。

A　交流电源

B　直流正接

C　直流反接

98. 切割厚金属板唯一经济有效有手段是(　A　　)。

A　火焰切割

B　激光切割

C　等离子切割

99. 高碳钢的导热性(　　C　)。

A　好

B　一般

C　差

100. 下列焊接方法属于压力焊的是(　　C　)。

A　气保焊

B　超声波焊

C　爆炸焊

压力焊作业试卷1卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,√,6,√,7,×,8,√,9,×,10,×,11,×,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,×,22,×,23,×,24,√,25,×,26,×,27,√,28,√,29,×,30,√,31,√,32,×,33,×,34,√,35,×,36,×,37,√,38,√,39,√,40,√,41,√,42,×,43,×,44,√,45,×,46,×,47,√,48,√,49,√,50,×,51,√,52,√,53,×,54,√,55,√,56,√,57,×,58,√,59,×,60,√,61,×,62,×,63,√,64,×,65,√,66,×,67,×,68,×,69,√,70,√,71,B,72,B,73,A,74,A,75,C,76,B,77,A,78,A,79,C,80,A,81,B,82,B,83,B,84,C,85,A,86,B,87,B,88,B,89,A,90,B,91,A,92,B,93,C,94,C,95,B,96,B,97,A,98,A,99,C,100,C