压力焊作业试卷5卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当制定应急预案(　　√　)

2. 在国家标准GB18218—2009《重大危险源》中,给出了各种危险物质的名称、类别及其临界量。(　√　　)

3. 在钎焊作业生产过程中,气瓶不会发生泄漏。(×　　　)

4. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　√　　)

5. 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。(　√　　)

6. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

7. 生产经营单位应当按照国家有关规定,将本单位重大危险源及安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(　　√　)

8. 从广义上说,重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险源。(　　√　)

9. 存放剧毒化学品的库房应使用密闭防护措施。(　×　　)

10. 浓硫酸、液碱可用铁制品做容器,因此也可用镀锌铁桶。(　×　　)

11. 危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。(　　×　)

12. 大量酸碱泄漏只需用砂土,可与酸碱中和的物质混合,也可用大量水冲洗,水稀释后放入废水系统。(　×　　)

13. 电磁场对人体的伤害作用是功能性的,并具有滞后性特点。(　√　　)

14. 在压缩机装备上设有经校验合格的压力表就可以避免超压而引起爆炸。(×　　　)

15. 空气压缩机在启动前,仅气缸的水套先进水。(　　×　)

16. 电弧灼伤发生在误操作或人体过分接近高压带电体而产生电弧放电时,这时高温电弧将如同火焰一样把皮肤烧伤。(　　√　)

17. 进行压焊操作时,将作业环境5m范围内所有易燃易爆物品清理干净。(　　×　)

18. 焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出。(　√　　)

19. 压缩机经洗净后,须将气缸盖打开,使汽油完全挥发。(　　×　)

20. 在清洗压缩机气缸壁时,要用汽油,不得用煤油,擦拭的布浸油不能过多。(　×　　)

21. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　　×　)

22. 可燃物质的燃烧一般都是在蒸气状态下进行。(　　×　)

23. 爆炸极限的幅度越宽,其危险性就越小。(　×　　)

24. 厂房内应加强通风,严禁明火。(　√　　)

25. 乙炔气瓶口着火时,设法立即关闭瓶阀,停止气体流出,火即熄灭。(　　√　)

26. 在生产、贮存和使用可燃气体的过程中,要严防容器、管道的泄漏。(　√　　)

27. 火柴和打火机的火焰属于明火。(　　　)√

28. 检修动火时,动火时间一次决不能超过一天。(　×　　)

29. 我国现行消防法规的概括起来主要有五条。(　　×　)

30. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(×　　　)

31. 凸焊机属于电阻焊设备。(　√　　)

32. 从开关板到电阻焊机的导线并非愈短愈好。(　×　　)

33. 对于多数电阻焊设备而言,电力变压器是否合适的决定性因素是允许的电压降,但也必须考虑发热因素。(　√　　)

34. 次级回路直流电阻值的检测方法可采用微欧姆计进行直接测量。(　　√　)

35. 压焊设备各个焊机间及与墙面间至少应留出1m宽的通道。(　　√　)

36. 一个人在皮肤干燥状态下,接触的电压越高,人体电阻越小。(　×　　)

37. 空载试验和短路试验要求有专门的试验设备才能进行。(　√　　)

38. 接地线应用螺母拧紧,串联接入。(　　×　)

39. 职业健康检查只能由具有医疗执业资格的医生和技术人员进行。(　√　　)

40. 光能焊接中由于激光束发出的强光,可以损伤眼睛,造成角膜烧伤或穿孔,尤其视网膜灼烧或穿孔最为常见,也可引起眼压增高,晶体混浊,从而发生白内障。(　√　　)

41. 隐弧排烟罩能最大限度地减少臭氧等有毒气体的弥散。但是,不能对光辐射、金属氧化物烟尘等有一定的控制。(　　×　)

42. 在特别潮湿的场所焊接,人必须站在潮湿的木板或橡胶绝缘片上。(　×　　)

43. 职业病管理依据有《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》。(　　√　)

44. 承担职业病诊断的医疗卫生机构,应具备的条件:持有《医疗机构执业许可证》;具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生人员;具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备;具有健全的职业病诊断质量管理制度。(　　√　)

45. 电阻焊是让工件与工件间接接触,当电流通过时,由于接触面上的电阻所产生的热量使金属达到全部熔融,在压力下焊合在一起。(　×　　)

46. 用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查,但应保证其就业机会的公正性。(　√　　)

47. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

48. 职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(以下统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。(　√　　)

49. 推行ISO14000的意义在于企业建立环境管理体系,以减少各项活动所造成的环境污染,节约资源,改善环境质量,促进企业和社会的可持续发展。(　√　　)

50. 《中华人民共和国职业病防治法》是根据宪法制定的。(√　　　)

51. 电阻焊机晶闸管一般均带水冷,水柱带电,故焊机必须可靠接地。(　√　　)

52. 上声极横向弯曲和下声极或砧座的松动会引起焊接变形。(　√　　)

53. 步进缝焊时,滚盘断续转动,电流在工件不动时通过工件。(　　√　)

54. 冷压焊焊件的搭接板厚和对接的断面不受限制。(　×　　)

55. 钢筋电渣压焊焊机焊接夹具焊剂筒的直径应与所焊钢筋直径相适应。(　√　　)

56. 铜和高电导率的铜合金因电极粘附严重,很少采用点焊,即使用复合电极,也只限于点焊薄铜板。(　　√　)

57. 耗材摩擦覆层技术可以连接两种异质材料。(　　√　)

58. 爆炸焊接所用的炸药应储存于阴凉、干燥、通风的专用爆炸品库房,库房温度不宜超过40℃。(　×　　)

59. 爆炸焊用炸药使用安全规范中要求:防止蒸气泄漏到工作场所空气中。(　　√　)

60. 目前的焊接程控装置多采用计算机进行程序控制。(　√　　)

61. 黄铜中加入铁,可有效提高其力学性能,但耐热性和抗腐蚀性有所下降。(　　×　)

62. 青铜是所有铜合金中熔点最高的铜合金。(　　×　)

63. 古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上,使用的热源都是炉火,一般用于大截面、长焊缝工件的焊接。(　×　　)

64. 金属材料的性能不仅取决于金属的化学成分,而且取决于金属的组织。(　√　　)

65. 中碳钢焊接时,热影响区容易产生淬硬组织。(　√　　)

66. 随着钢中含碳量的增加,钢中渗碳体的量将减小。(　×　　)

67. 高能量密度熔焊的新发展可以大大改善了材料的焊接性(　√　　)

68. 屈服强度越高,金属材料的抗拉强度也会越大。(　　√　)

69. 硅是一种非金属,但却具备金属的部分性质。(　　√　)

70. 铝比铜的导电性能差,但导热性好。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 下列说法正确的是(　　B　)。

A　间接或者可能危及人身安全的情况应立即撤离

B　最大限度地保护现场作业人员的生命安全是第一位的

C　保护现场作业人员的生命安全是次要的

72. 下列说法错误的是(　　A　)。

A　该项权利适用于某些从事特殊职业的从业人员

B　出现危及人身安全的紧急情况时,首先是停止作业,并尽早采取应急措施

C　采取应急措施无效时,迅速撤离作业场所

73. 下列说法错误的是(　B　　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

74. 下列关于浓硫酸的物理性质错误的是(　　C　)。

A　强烈的吸水性

B　具有氧化作用

C　有色液体

75. 空气压缩机气缸出来的空气,须经特设的水管冷却器降至(　B　　)左右时可避免冷凝水积在导管内。

A　15℃-25℃

B　25℃-30℃

C　35℃-40℃

76. 下列情况不属于触电事故原因的是(　B　　)。

A　手持电动工具无漏电保护装置

B　电动机械设备按规定接地接零

C　电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机

77. 在对密闭的容器中的空气施加压力时,空气的体积就被压缩,内部压强(　B　　)。

A　减小

B　增大

C　不变

78. 下列情况不属于火灾与爆炸事故原因的是(　　B　)。

A　压焊设备短路,过热引起火灾

B　电工不按规定穿戴劳动保护用品

C　压焊作业中使用的焊接气体引起燃烧和爆炸

79. 下列不属于燃烧产物的是(　C　　)。

A　五氧化二磷

B　灰粉

C　一氧化氮

80. 下列各项中不属于导致着火的火源是(　B　　)。

A　火焰

B　发光的物质

C　电火花

81. 焊机着火首先应拉闸断电,然后再灭火,在未断电前不能用(　B　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　水

C　干粉灭火器

82. 燃烧的类型包括(　C　　)。

A　闪燃与闪点

B　着火与燃点

C　电阻焊

83. 绝缘等级为B级的阻焊变压器,其线圈的温升极限值是(　C　　)K。

A　85

B　90

C　95

84. 水冷结构阻焊变压器线圈的温升极限值是(　　C　)K。

A　85

B　90

C　95

85. 一台新的电阻焊机在装配好出厂前要通过规定项目的试验,以下不属于该项试验的是(　　A　)。

A　抗压试验

B　空载试验

C　短路试验

86. 轻度电击者不会出现(　B　　)。

A　短暂的面色苍白

B　瞳孔扩大

C　四肢软弱

87. 下列选项中在职业病诊断时不需要考虑的因素是(　C　　)。

A　职业病危害接触史

B　临床表现和医学检查结果

C　劳动者家庭背景

88. 关于焊接通风技术措施设计的要求下列说法错误的是(　A　　)。

A　有害物质可直接抽排至室外大气

B　车间内施焊时,必须保证焊接过程中产生的有害物质能及时排出

C　采用通风措施后必须保证冬季室温在规定范围内,满足采暖需要

89. 焊接前清除焊件上的油污,使用低尘、低毒材料是为了(　C　　)。

A　防火灾爆炸

B　防触电

C　防有害气体及烟尘

90. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　A　　)。

A　办理用火许可证

B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

91. ISO14000标准制定于(　A　　)年。

A　1993

B　1992

C　1990

92. 电渣压焊机操作人员要经常检查防护用品的完好性的主要原因是(　　B　)。

A　夏天热容易出汗,是防护用品绝缘性能降低

B　竖向焊接所接触的都是崭新带有坚硬飞边的螺纹钢,其损坏较快

C　容易弄脏

93. 关于扩散焊以下错误的是(　A　　)。

A　不可焊大断面接头

B　接头质量好

C　零件变形小

94. 液化石油气的主要成分是(　　B　)。

A　丙烯

B　丙烷

C　丁烷

95. 目前焊接金导线比较理想的方法是(　　A　)。

A　电容储能焊

B　电磁储能焊

C　电阻储能焊

96. 钢材在拉伸过程中,当拉应力达到某一数值而不再增加时,其变形却继续增加,此拉应力值称为(　A　　)。

A　屈服强度

B　抗拉强度

C　抗剪强度

97. 淬火后可提高钢的(　A

B　韧度

C　耐腐蚀性

98. 锻铝的耐腐蚀性(　A　　)。

A　好

B　一般

C　差

99. 钎焊时钎料和母材(　C　　)。

A　都熔化

B　都不熔化

C　钎料熔化但母材不熔化

100. 纯铁在常温下的晶格是(　A　　)。

A　体心立方晶格

B　面心立方晶格

C　密排六方晶格

压力焊作业试卷5卷答案

1,√,2,√,3,×,4,√,5,√,6,√,7,√,8,√,9,×,10,×,11,×,12,×,13,√,14,×,15,×,16,√,17,×,18,√,19,×,20,×,21,×,22,×,23,×,24,√,25,√,26,√,27,√,28,×,29,×,30,×,31,√,32,×,33,√,34,√,35,√,36,×,37,√,38,×,39,√,40,√,41,×,42,×,43,√,44,√,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,×,55,√,56,√,57,√,58,×,59,√,60,√,61,×,62,×,63,×,64,√,65,√,66,×,67,√,68,√,69,√,70,×,71,B,72,A,73,B,74,C,75,B,76,B,77,B,78,B,79,C,80,B,81,B,82,C,83,C,84,C,85,A,86,B,87,C,88,A,89,C,90,A,91,A,92,B,93,A,94,B,95,A,96,A,97,A,98,A,99,C,100,A