压力焊作业试卷4卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 生产安全事故是指在生产过程中造成人员伤亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。(　√　　)

2. “安全第一”,指在生产经营活动中,要始终把财产安全放在首要位置。(　　×　)

3. 钎焊从业人员的权利主要包括:知情权与建议权,批评、检举,不包括控告权,拒绝违章指挥和强令冒险作业权。(　　×　)

4. “安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针是不合理的。(　×　　)

5. 安全生产工作应当做在生产活动过程中,尽量避免事故发生。(　×　　)

6. 钎焊作业安全生产是为了使钎焊作业生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行。(　√　　)

7. 在生产过程中,操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力称为失误—安全功能。(　　√　)

8. 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元。(　　√　)

9. 液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。(　×　　)

10. 危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。(　　×　)

11. 有毒化学品应储存在阴凉、通风、干燥的场所,可以露天存放。(　×　　)

12. 从事严重有毒化学品作业和特别繁重体力劳动的工种,应适当缩短工作时间,一般每天要实行4至6小时工作制。(　√　　)

13. 压焊引弧时使用高频振荡器,因时间较短,影响较小,所以对人体无害。(　×　　)

14. 中频电会使焊工产生一定的麻电现象,这在高处作业时是很危险的。(　×　　)

15. 空气压缩机在启动前,仅气缸的水套先进水。(　×　　)

16. 洞口、临边、交叉作业、攀登作业、悬空作业,按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施可减少高空坠落事故发生。(　√　　)

17. 压缩气体不会给人带来物理伤害。(　　×　)

18. 在清洗压缩机气缸壁时,要用汽油,不得用煤油,擦拭的布浸油不能过多。(　×　　)

19. 起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置会引起触电事故。(　×　　)

20. 压缩机经洗净后,须将气缸盖打开,使汽油完全挥发。(　　×　)

21. 压焊时,距离振荡器和振荡回路越近高平电磁场场强越高。(　√　　)

22. 根据化学定义,凡是使被氧化物质得到电子的反应都属于氧化反应。(　×　　)

23. 化学性爆炸,是由于物质在极短时间内完成的化学变化,形成其他物质,同时放出大量热量和气体的现象。(　√　　)

24. 各种不同的可燃物质燃烧时所需要的温度和热量相同。(　　×　)

25. 可燃性物质发生着火的最低温度,称为着火点或燃点。(　√　　)

26. 在暑热夏天贮存闪点高的易燃液体时,必须采取隔热降温措施,严禁明火。(　　×　)

27. 氧气瓶阀门着火,只要操作者将阀门关闭,断绝氧气,火会自行熄灭。(　√　　)

28. 发泡倍数在20~200之间的泡沫称为高倍数泡沫。(　×　　)

29. 在禁火区内动火一般实行三级审批制。(　√　　)

30. 引起闪燃时的最高温度叫做闪点(闪点的概念主要适用于可燃性液体)。(　×　　)

31. 电阻焊大电流测量仪可显示出电流值及时间值。(　　√　)

32. 对特定的一台电阻焊机来说,从生产出来开始次级回路的感抗、电阻值等特性都已经确定,不会改变。(　×　　)

33. 可对电阻焊机次级回路外接直流电源,通过测定电流及电压降的方法换算成次级回路直流电阻值。(　√　　)

34. 对于压焊设备来说,当临时需要使用较长的电源线时,应在拖放在干燥的地面上。(　×　　)

35. 在闪光对焊或点焊、缝焊有镀层的工件时,应有通风设备。(　√　　)

36. 对一般工件的焊接,用试件焊接一定数量后,经目视检查应无过深的压痕、裂纹和过烧的即可投入生产使用。(　×　　)

37. 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人应双手迅速将触电者拉离电源。(　×　　)

38. 电阻焊机中不与地相连接的电气回路,在试验时对个别元件,由于特性限制,允许从电路中拆除或短接。(　√　　)

39. 电阻焊机一次电压为高压,二次电压为低压。(　√　　)

40. 职业健康检查是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障,是落实职业病诊断鉴定制度的前提,也是社会保障制度的基础,它有利于保障劳动者的健康权益,减少健康损害和经济损失,减少社会负担。(　　√　)

41. 光能焊接中由于激光束发出的强光,可以损伤眼睛,造成角膜烧伤或穿孔,尤其视网膜灼烧或穿孔最为常见,也可引起眼压增高,晶体混浊,从而发生白内障。(　√　　)

42. 电阻焊机必须多人配合操作,以免发生意外。(　×　　)

43. 生产劳动过程中需要进行保护,就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来,创造安全、卫生和舒适的劳动环境,以保证安全生产。(　√　　)

44. 承担职业病诊断的医疗卫生机构,应具备的条件:持有《医疗机构执业许可证》;具有与开展职业病诊断相适应的医疗卫生人员;具有与开展职业病诊断相适应的仪器、设备;具有健全的职业病诊断质量管理制度。(　√　　)

45. 《中华人民共和国职业病防治法》是根据宪法制定的。(　√　　)

46. 职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素,以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位。(　√　　)

47. 接作业最常见危害也最广泛的职业危害有电焊烟尘、有毒气体、电弧光辐射、高温。(　×　　)

48. 压焊过程中的有害因素可分为焊接烟尘、有毒气体、电磁辐射、光热伤害、振动和噪声等几类。(　√　　)

49. 职业病检查时应有5位以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。(　×　　)

50. 从事接触职业病危害因素作业的劳动者有获得职业健康检查的权力,但无权了解本人健康检查结果。(　×　　)

51. 电阻焊机晶闸管一般均带水冷,水柱带电,故焊机必须可靠接地。(　√　　)

52. 对某些异种金属,如Cu和A1焊后形成的焊缝在高温下会因扩散作用而产生脆性的化合物,使其塑性和导电性明显下降,这类金属组合的冷焊接头只宜在较低温度下工作。(　　√　)

53. 真空扩散焊时,当被焊材料或中间层合金中含有易挥发元素时不应采用此方法。(　　√　)

54. 超声波焊接换能器利用压电效应将电磁能转换成弹性机械振动能。(　×　　)

55. 热等静压扩散焊尤其不适合于脆性材料。(　×　　)

56. 爆炸焊中配置焊接用的炸药一般都是为了提高其爆炸速度。(　×　　)

57. 扩散焊中,接头材料合金化只能降低原子扩散速率。(　　×　)

58. 与传统工艺相比,采用扩散焊来提高工件表面的耐磨性操作流程更复杂。(　　×　)

59. 超塑成形扩散焊是将超塑成形和扩散焊结合在两个热循环中进行。(　×　　)

60. 摩擦焊要求设备具有足够大轴向压力。(　√　　)

61. 焊接结构中一般会产生焊接残余应力,容易导致产生延迟裂纹,因此重要的焊接结构在焊后应该进行消除应力正火。(　　×　)

62. 某一种晶格上的原子部分被另一种元素的原子所取代,称为间隙固溶体。(　×　　)

63. 晶体与非晶体的区别在于内部的原子排列,而不在于其外形。(　√　　)

64. 激光切割时工件熔化并蒸发。(　√　　)

65. 低碳回火马氏体则具有相当高的强度和良好的塑性和韧性相结合的特点。(　√　　)

66. 熔化焊是利用局部加热的方法将连接处的金属加热至熔化状态而完成的焊接方法。(　　√　)

67. 某些钢材淬硬倾向大,焊后冷却过程中,由于相变产生很脆的马氏体,在焊接应力和氢的共同作用下引起开裂,形成热裂纹。(　×　　)

68. 奥氏体的最大特点是没有磁性。(　√　　)

69. 压焊是可以不进行加热只施加压力进行的。(　√　　)

70. 不锈钢可以用火焰切割的方式进行加工。(　　×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 下列说法错误的是(　　C　)。

A　检举可以署名,也可以不署名

B　检举可以以书面形式,也可以用口头形式

C　从业人员在行使这一权利时,不用考虑事情的真实性

72. 下列不是我国有关安全生产的专门法律的是(　B　　)。

A　《中华人民共和国安全生产法》

B　《妨碍公共安全法》

C　《中华人民共和国道路交通安全法》

73. 下列说法错误的是(　　B　)。

A　从业人员依法享有工伤保险和伤亡求偿的权利。法律规定这项权利必须以劳动合同必要条款的书面形式加以确认

B　从业人员获得工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准、领取和支付程序,可以自行商量决定

C　依法为从业人员缴纳工伤保险和给予民事赔偿,是生产经营单位的法律义务

74. 下列关于浓硫酸的物理性质错误的是(　　C　)。

A　强烈的吸水性

B　具有氧化作用

C　有色液体

75. 空气压缩机气缸出来的空气,须经特设的水管冷却器降至(　B　　)左右时可避免冷凝水积在导管内。

A　15℃-25℃

B　25℃-30℃

C　35℃-40℃

76. (　A　　)浓度超过一定限度,特别是在密闭容器内焊接而通风不良时,可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。

A　臭氧

B　氮氧化物

C　一氧化碳

77. 雨天和雪天,(　C　　)进行高空作业。

A　完全可以

B　不可以

C　采取必要措施可以

78. 下列情况不属于高处坠落事故原因的是(　C　　)。

A　施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等

B　洞口、临边防护措施不到位

C　未安装防雷装置

79. 可燃粉尘爆炸主要发生在(　A　　)。

A　生产设备内部

B　容器内部

C　室内

80. 压焊工作中容易发生的事故不包括(　　A　)。

A　化学反应

B　火灾

C　爆炸

81. 气体的体积越小,则压力(　　A　)。

A　越大

B　越小

C　不变

82. 动火执行人员拒绝动火的原因不包括(　B　　)。

A　未经申请动火

B　有动火证

C　超越动火范围

83. 水冷结构阻焊变压器线圈的温升极限值是(　C　　)K。

A　85

B　90

C　95

84. 绝缘等级为B级的阻焊变压器,其线圈的温升极限值是(　C　　)K。

A　85

B　90

C　95

85. 以下说法错误的是(　A　)。

A　空载试验和短路试验拥有压焊机和简单测量装置即可测量

B　在长期使用压焊机后应对次级回路进行清理和检测

C　电阻焊机次级短路电流值,降低了焊机的焊接能力

86. 重度电击者不会出现(　C　　)。

A　心室纤颤

B　瞳孔扩大

C　精神亢奋

87. 职业病防治过程中关于职业健康检查机构的责任和义务,下列说法错误的是(　B　　)。

A　职业健康检查专业人员应遵守职业健康监护的伦理道德规范,保护劳动者的隐私

B　职业健康检查机构应客观真实地报告职业健康检查结果,不对其所出示的检查结果和总结报告负责任

C　职业健康检查专业人员应采取一切必要的措施防止职业健康检查结果被用于其他目的

88. 关于焊接通风技术措施设计的要求下列说法错误的是(　A　　)。

A　有害物质可直接抽排至室外大气

B　车间内施焊时,必须保证焊接过程中产生的有害物质能及时排出

C　采用通风措施后必须保证冬季室温在规定范围内,满足采暖需要

89. 爆炸焊是以(　C　　)为能源进行焊接的。

A　光能

B　电能

C　炸药

90. 为确保操作者的人身安全,避免和减少相关事故的发生,在易燃易爆场所焊接,焊接前必须(　　A　)。

A　办理用火许可证

B　清除焊件上的油污

C　正确穿戴好焊工专用防护工作服、绝缘手套和绝缘鞋

91. 超声波焊主要用途是(　A　　)。

A　塑料的焊接

B　金属的焊接

C　无机非金属的焊接

92. 连续驱动摩擦焊机的组成部分不包括(　C　　)。

A　主轴系统

B　机身

C　保护气体装置

93. 关于扩散焊以下错误的是(　A　　)。

A　不可焊大断面接头

B　接头质量好

C　零件变形小

94. 顶锻量为16mm的塑性气压焊接头,其焊瘤长度为(　C　　)。

A　8mm-13mm

B　19mm-22mm

C　32mm-38mm

95. 气瓶横放时,垛高不宜超过(　C　)。

A　三层

B　四层

C　五层

96. 采用钨极氩弧焊焊接铝合金时,采用的方法为(　A　　)。

A　交流电源

B　直流正接

C　直流反接

97. 马氏体的体积比相同重量的奥氏体的体积(　C　　)。

A　相同

B　小

C　大

98. 纯铜是指(　A　　)。

A　紫铜

B　黄铜

C　白铜

99. 青铜的可塑性(　B　)。

A　一般

B　好

C　差

100. 黄铜主要是铜元素与(　　B　)元素组成的合金。

A　锡

B　锌

C　铝

压力焊作业试卷4卷答案

1,√,2,×,3,×,4,×,5,×,6,√,7,√,8,√,9,×,10,×,11,×,12,√,13,×,14,×,15,×,16,√,17,×,18,×,19,×,20,×,21,√,22,×,23,√,24,×,25,√,26,×,27,√,28,×,29,√,30,×,31,√,32,×,33,√,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,√,40,√,41,√,42,×,43,√,44,√,45,√,46,√,47,×,48,√,49,×,50,×,51,√,52,√,53,√,54,×,55,×,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,×,62,×,63,√,64,√,65,√,66,√,67,×,68,√,69,√,70,×,71,C,72,B,73,B,74,C,75,B,76,A,77,C,78,C,79,A,80,A,81,A,82,B,83,C,84,C,85,A,86,C,87,B,88,A,89,C,90,A,91,A,92,C,93,A,94,C,95,C,96,A,97,C,98,A,99,B,100,B